Задание на лабораторную работу №1

Построение схемы, заданной логическим выражением

Вариант 1

Дано логическое выражение:

x3&x2&x1

1. Построить таблицу истинности для данного выражения. Расположить входные сигналы в порядке x1, x2, x3, либо x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания.

2. Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается данным логическим выражением. Обозначить входные сигналы как in1, in2 и in3 либо как a1, a2 и a3. Выходной сигнал обозначить как out.

3. Показать результат работы компонента RTL Viewer.

4. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства, при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки (Grid size) задать равным 25 нс. Время моделирования (Set End time) задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 2-4-8 шагам сетки.

Важно: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты работы необходимо знать и уметь:

- Переводить числа из одной системы счисления в другую;

- Обозначения логических элементов как в отечественной номенклатуре, так и в иностранной;

- Строить временные диаграммы работы устройств;

- Записывать логические выражения по заданной схеме и наоборот.

Задание на лабораторную работу №1

Построение схемы, заданной логическим выражением

Вариант 2

Дано логическое выражение:

x3⋁x2⊕x1

1. Построить таблицу истинности для данного выражения. Расположить входные сигналы в порядке x1, x2, x3, либо x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания.

2. Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается данным логическим выражением. Обозначить входные сигналы как in1, in2 и in3 либо как a1, a2 и a3. Выходной сигнал обозначить как out.

3. Показать результат работы компонента RTL Viewer.

4. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства, при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки (Grid size) задать равным 20 нс. Время моделирования (Set End time) задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 2-4-8 шагам сетки.

Важно: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты работы необходимо знать и уметь:

- Переводить числа из одной системы счисления в другую;

- Обозначения логических элементов как в отечественной номенклатуре, так и в иностранной;

- Строить временные диаграммы работы устройств;

- Записывать логические выражения по заданной схеме и наоборот.

Задание на лабораторную работу №1

Построение схемы, заданной логическим выражением

Вариант 3

Дано логическое выражение:

x3⨁x2⨁x1

1. Построить таблицу истинности для данного выражения. Расположить входные сигналы в порядке x1, x2, x3, либо x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания.

2. Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается данным логическим выражением. Обозначить входные сигналы как in1, in2 и in3 либо как a1, a2 и a3. Выходной сигнал обозначить как out.

3. Показать результат работы компонента RTL Viewer.

4. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства, при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки (Grid size) задать равным 15 нс. Время моделирования (Set End time) задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 2-4-8 шагам сетки.

Важно: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты работы необходимо знать и уметь:

- Переводить числа из одной системы счисления в другую;

- Обозначения логических элементов как в отечественной номенклатуре, так и в иностранной;

- Строить временные диаграммы работы устройств;

- Записывать логические выражения по заданной схеме и наоборот.

Задание на лабораторную работу №1

Построение схемы, заданной логическим выражением

Вариант 4

Дано логическое выражение:

x3&x2⨁x1

1. Построить таблицу истинности для данного выражения. Расположить входные сигналы в порядке x1, x2, x3, либо x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания.

2. Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается данным логическим выражением. Обозначить входные сигналы как in1, in2 и in3 либо как a1, a2 и a3. Выходной сигнал обозначить как out.

3. Показать результат работы компонента RTL Viewer.

4. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства, при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки (Grid size) задать равным 10 нс. Время моделирования (Set End time) задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 2-4-8 шагам сетки.

Важно: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты работы необходимо знать и уметь:

- Переводить числа из одной системы счисления в другую;

- Обозначения логических элементов как в отечественной номенклатуре, так и в иностранной;

- Строить временные диаграммы работы устройств;

- Записывать логические выражения по заданной схеме и наоборот.

Задание на лабораторную работу №1

Построение схемы, заданной логическим выражением

Вариант 5

Дано логическое выражение:

x3⨁x2&x1

1. Построить таблицу истинности для данного выражения. Расположить входные сигналы в порядке x1, x2, x3, либо x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания.

2. Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается данным логическим выражением. Обозначить входные сигналы как in1, in2 и in3 либо как a1, a2 и a3. Выходной сигнал обозначить как out.

3. Показать результат работы компонента RTL Viewer.

4. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства, при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки (Grid size) задать равным 15 нс. Время моделирования (Set End time) задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 2-4-8 шагам сетки.

Важно: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты работы необходимо знать и уметь:

- Переводить числа из одной системы счисления в другую;

- Обозначения логических элементов как в отечественной номенклатуре, так и в иностранной;

- Строить временные диаграммы работы устройств;

- Записывать логические выражения по заданной схеме и наоборот.

Задание на лабораторную работу №1

Построение схемы, заданной логическим выражением

Вариант 6

Дано логическое выражение:

x3&x2⨁x1

1. Построить таблицу истинности для данного выражения. Расположить входные сигналы в порядке x1, x2, x3, либо x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания.

2. Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается данным логическим выражением. Обозначить входные сигналы как in1, in2 и in3 либо как a1, a2 и a3. Выходной сигнал обозначить как out.

3. Показать результат работы компонента RTL Viewer.

4. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства, при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки (Grid size) задать равным 20 нс. Время моделирования (Set End time) задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 2-4-8 шагам сетки.

Важно: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты работы необходимо знать и уметь:

- Переводить числа из одной системы счисления в другую;

- Обозначения логических элементов как в отечественной номенклатуре, так и в иностранной;

- Строить временные диаграммы работы устройств;

- Записывать логические выражения по заданной схеме и наоборот.

Задание на лабораторную работу №1

Построение схемы, заданной логическим выражением

Вариант 7

Дано логическое выражение:

x3⨁x2⋁x1

1. Построить таблицу истинности для данного выражения. Расположить входные сигналы в порядке x1, x2, x3, либо x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания.

2. Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается данным логическим выражением. Обозначить входные сигналы как in1, in2 и in3 либо как a1, a2 и a3. Выходной сигнал обозначить как out.

3. Показать результат работы компонента RTL Viewer.

4. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства, при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки (Grid size) задать равным 25 нс. Время моделирования (Set End time) задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 2-4-8 шагам сетки.

Важно: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты работы необходимо знать и уметь:

- Переводить числа из одной системы счисления в другую;

- Обозначения логических элементов как в отечественной номенклатуре, так и в иностранной;

- Строить временные диаграммы работы устройств;

- Записывать логические выражения по заданной схеме и наоборот.

Задание на лабораторную работу №1

Построение схемы, заданной логическим выражением

Вариант 8

Дано логическое выражение:

x3&x2⋁x1

1. Построить таблицу истинности для данного выражения. Расположить входные сигналы в порядке x1, x2, x3, либо x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания.

2. Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается данным логическим выражением. Обозначить входные сигналы как in1, in2 и in3 либо как a1, a2 и a3. Выходной сигнал обозначить как out.

3. Показать результат работы компонента RTL Viewer.

4. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства, при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки (Grid size) задать равным 20 нс. Время моделирования (Set End time) задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 2-4-8 шагам сетки.

Важно: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты работы необходимо знать и уметь:

- Переводить числа из одной системы счисления в другую;

- Обозначения логических элементов как в отечественной номенклатуре, так и в иностранной;

- Строить временные диаграммы работы устройств;

- Записывать логические выражения по заданной схеме и наоборот.

Задание на лабораторную работу №1

Построение схемы, заданной логическим выражением

Вариант 9

Дано логическое выражение:

x3&x2⨁x1

1. Построить таблицу истинности для данного выражения. Расположить входные сигналы в порядке x1, x2, x3, либо x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания.

2. Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается данным логическим выражением. Обозначить входные сигналы как in1, in2 и in3 либо как a1, a2 и a3. Выходной сигнал обозначить как out.

3. Показать результат работы компонента RTL Viewer.

4. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства, при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки (Grid size) задать равным 15 нс. Время моделирования (Set End time) задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 2-4-8 шагам сетки.

Важно: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты работы необходимо знать и уметь:

- Переводить числа из одной системы счисления в другую;

- Обозначения логических элементов как в отечественной номенклатуре, так и в иностранной;

- Строить временные диаграммы работы устройств;

- Записывать логические выражения по заданной схеме и наоборот.

Задание на лабораторную работу №1

Построение схемы, заданной логическим выражением

Вариант 10

Дано логическое выражение:

x3⨁x2⋁x1

1. Построить таблицу истинности для данного выражения. Расположить входные сигналы в порядке x1, x2, x3, либо x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания.

2. Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается данным логическим выражением. Обозначить входные сигналы как in1, in2 и in3 либо как a1, a2 и a3. Выходной сигнал обозначить как out.

3. Показать результат работы компонента RTL Viewer.

4. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства, при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки (Grid size) задать равным 10 нс. Время моделирования (Set End time) задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 2-4-8 шагам сетки.

Важно: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты работы необходимо знать и уметь:

- Переводить числа из одной системы счисления в другую;

- Обозначения логических элементов как в отечественной номенклатуре, так и в иностранной;

- Строить временные диаграммы работы устройств;

- Записывать логические выражения по заданной схеме и наоборот.

Задание на лабораторную работу №1

Построение схемы, заданной логическим выражением

Вариант 11

Дано логическое выражение:

x3&x2⋁x1

1. Построить таблицу истинности для данного выражения. Расположить входные сигналы в порядке x1, x2, x3, либо x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания.

2. Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается данным логическим выражением. Обозначить входные сигналы как in1, in2 и in3 либо как a1, a2 и a3. Выходной сигнал обозначить как out.

3. Показать результат работы компонента RTL Viewer.

4. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства, при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки (Grid size) задать равным 15 нс. Время моделирования (Set End time) задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 2-4-8 шагам сетки.

Важно: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты работы необходимо знать и уметь:

- Переводить числа из одной системы счисления в другую;

- Обозначения логических элементов как в отечественной номенклатуре, так и в иностранной;

- Строить временные диаграммы работы устройств;

- Записывать логические выражения по заданной схеме и наоборот.

Задание на лабораторную работу №1

Построение схемы, заданной логическим выражением

Вариант 12

Дано логическое выражение:

x3⨁x2⋁x1

1. Построить таблицу истинности для данного выражения. Расположить входные сигналы в порядке x1, x2, x3, либо x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания.

2. Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается данным логическим выражением. Обозначить входные сигналы как in1, in2 и in3 либо как a1, a2 и a3. Выходной сигнал обозначить как out.

3. Показать результат работы компонента RTL Viewer.

4. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства, при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки (Grid size) задать равным 20 нс. Время моделирования (Set End time) задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 2-4-8 шагам сетки.

Важно: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты работы необходимо знать и уметь:

- Переводить числа из одной системы счисления в другую;

- Обозначения логических элементов как в отечественной номенклатуре, так и в иностранной;

- Строить временные диаграммы работы устройств;

- Записывать логические выражения по заданной схеме и наоборот.

Задание на лабораторную работу №1

Построение схемы, заданной логическим выражением

Вариант 13

Дано логическое выражение:

x3⨁x2⋁x1

1. Построить таблицу истинности для данного выражения. Расположить входные сигналы в порядке x1, x2, x3, либо x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания.

2. Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается данным логическим выражением. Обозначить входные сигналы как in1, in2 и in3 либо как a1, a2 и a3. Выходной сигнал обозначить как out.

3. Показать результат работы компонента RTL Viewer.

4. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства, при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки (Grid size) задать равным 25 нс. Время моделирования (Set End time) задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 2-4-8 шагам сетки.

Важно: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты работы необходимо знать и уметь:

- Переводить числа из одной системы счисления в другую;

- Обозначения логических элементов как в отечественной номенклатуре, так и в иностранной;

- Строить временные диаграммы работы устройств;

- Записывать логические выражения по заданной схеме и наоборот.

Задание на лабораторную работу №1

Построение схемы, заданной логическим выражением

Вариант 14

Дано логическое выражение:

x3⨁x2&x1

1. Построить таблицу истинности для данного выражения. Расположить входные сигналы в порядке x1, x2, x3, либо x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания.

2. Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается данным логическим выражением. Обозначить входные сигналы как in1, in2 и in3 либо как a1, a2 и a3. Выходной сигнал обозначить как out.

3. Показать результат работы компонента RTL Viewer.

4. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства, при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки (Grid size) задать равным 20 нс. Время моделирования (Set End time) задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 2-4-8 шагам сетки.

Важно: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты работы необходимо знать и уметь:

- Переводить числа из одной системы счисления в другую;

- Обозначения логических элементов как в отечественной номенклатуре, так и в иностранной;

- Строить временные диаграммы работы устройств;

- Записывать логические выражения по заданной схеме и наоборот.

Задание на лабораторную работу №1

Построение схемы, заданной логическим выражением

Вариант 15

Дано логическое выражение:

x3⋁x2&x1

1. Построить таблицу истинности для данного выражения. Расположить входные сигналы в порядке x1, x2, x3, либо x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания.

2. Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается данным логическим выражением. Обозначить входные сигналы как in1, in2 и in3 либо как a1, a2 и a3. Выходной сигнал обозначить как out.

3. Показать результат работы компонента RTL Viewer.

4. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства, при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки (Grid size) задать равным 15 нс. Время моделирования (Set End time) задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 2-4-8 шагам сетки.

Важно: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты работы необходимо знать и уметь:

- Переводить числа из одной системы счисления в другую;

- Обозначения логических элементов как в отечественной номенклатуре, так и в иностранной;

- Строить временные диаграммы работы устройств;

- Записывать логические выражения по заданной схеме и наоборот.

Задание на лабораторную работу №1

Построение схемы, заданной логическим выражением

Вариант 16

Дано логическое выражение:

x3⋁x2⨁x1

1. Построить таблицу истинности для данного выражения. Расположить входные сигналы в порядке x1, x2, x3, либо x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания.

2. Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается данным логическим выражением. Обозначить входные сигналы как in1, in2 и in3 либо как a1, a2 и a3. Выходной сигнал обозначить как out.

3. Показать результат работы компонента RTL Viewer.

4. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства, при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки (Grid size) задать равным 10 нс. Время моделирования (Set End time) задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 2-4-8 шагам сетки.

Важно: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты работы необходимо знать и уметь:

- Переводить числа из одной системы счисления в другую;

- Обозначения логических элементов как в отечественной номенклатуре, так и в иностранной;

- Строить временные диаграммы работы устройств;

- Записывать логические выражения по заданной схеме и наоборот.

Задание на лабораторную работу №1

Построение схемы, заданной логическим выражением

Вариант 17

Дано логическое выражение:

x3&x2⨁x1

1. Построить таблицу истинности для данного выражения. Расположить входные сигналы в порядке x1, x2, x3, либо x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания.

2. Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается данным логическим выражением. Обозначить входные сигналы как in1, in2 и in3 либо как a1, a2 и a3. Выходной сигнал обозначить как out.

3. Показать результат работы компонента RTL Viewer.

4. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства, при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки (Grid size) задать равным 15 нс. Время моделирования (Set End time) задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 2-4-8 шагам сетки.

Важно: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты работы необходимо знать и уметь:

- Переводить числа из одной системы счисления в другую;

- Обозначения логических элементов как в отечественной номенклатуре, так и в иностранной;

- Строить временные диаграммы работы устройств;

- Записывать логические выражения по заданной схеме и наоборот.

Задание на лабораторную работу №1

Построение схемы, заданной логическим выражением

Вариант 18

Дано логическое выражение:

x3⋁x2⊕x1

1. Построить таблицу истинности для данного выражения. Расположить входные сигналы в порядке x1, x2, x3, либо x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания.

2. Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается данным логическим выражением. Обозначить входные сигналы как in1, in2 и in3 либо как a1, a2 и a3. Выходной сигнал обозначить как out.

3. Показать результат работы компонента RTL Viewer.

4. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства, при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки (Grid size) задать равным 20 нс. Время моделирования (Set End time) задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 2-4-8 шагам сетки.

Важно: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты работы необходимо знать и уметь:

- Переводить числа из одной системы счисления в другую;

- Обозначения логических элементов как в отечественной номенклатуре, так и в иностранной;

- Строить временные диаграммы работы устройств;

- Записывать логические выражения по заданной схеме и наоборот.

Задание на лабораторную работу №1

Построение схемы, заданной логическим выражением

Вариант 19

Дано логическое выражение:

x3&x2⊕x1

1. Построить таблицу истинности для данного выражения. Расположить входные сигналы в порядке x1, x2, x3, либо x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания.

2. Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается данным логическим выражением. Обозначить входные сигналы как in1, in2 и in3 либо как a1, a2 и a3. Выходной сигнал обозначить как out.

3. Показать результат работы компонента RTL Viewer.

4. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства, при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки (Grid size) задать равным 25 нс. Время моделирования (Set End time) задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 2-4-8 шагам сетки.

Важно: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты работы необходимо знать и уметь:

- Переводить числа из одной системы счисления в другую;

- Обозначения логических элементов как в отечественной номенклатуре, так и в иностранной;

- Строить временные диаграммы работы устройств;

- Записывать логические выражения по заданной схеме и наоборот.

Задание на лабораторную работу №1

Построение схемы, заданной логическим выражением

Вариант 20

Дано логическое выражение:

x3&x2⋁x1

1. Построить таблицу истинности для данного выражения. Расположить входные сигналы в порядке x1, x2, x3, либо x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания.

2. Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается данным логическим выражением. Обозначить входные сигналы как in1, in2 и in3 либо как a1, a2 и a3. Выходной сигнал обозначить как out.

3. Показать результат работы компонента RTL Viewer.

4. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства, при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки (Grid size) задать равным 20 нс. Время моделирования (Set End time) задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 2-4-8 шагам сетки.

Важно: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты работы необходимо знать и уметь:

- Переводить числа из одной системы счисления в другую;

- Обозначения логических элементов как в отечественной номенклатуре, так и в иностранной;

- Строить временные диаграммы работы устройств;

- Записывать логические выражения по заданной схеме и наоборот.

Задание на лабораторную работу №1

Построение схемы, заданной логическим выражением

Вариант 21

Дано логическое выражение:

x3⋁x2&x1

1. Построить таблицу истинности для данного выражения. Расположить входные сигналы в порядке x1, x2, x3, либо x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания.

2. Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается данным логическим выражением. Обозначить входные сигналы как in1, in2 и in3 либо как a1, a2 и a3. Выходной сигнал обозначить как out.

3. Показать результат работы компонента RTL Viewer.

4. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства, при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки (Grid size) задать равным 20 нс. Время моделирования (Set End time) задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 2-4-8 шагам сетки.

Важно: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты работы необходимо знать и уметь:

- Переводить числа из одной системы счисления в другую;

- Обозначения логических элементов как в отечественной номенклатуре, так и в иностранной;

- Строить временные диаграммы работы устройств;

- Записывать логические выражения по заданной схеме и наоборот.

Задание на лабораторную работу №1

Построение схемы, заданной логическим выражением

Вариант 22

Дано логическое выражение:

x3⨁x2&x1

1. Построить таблицу истинности для данного выражения. Расположить входные сигналы в порядке x1, x2, x3, либо x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания.

2. Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается данным логическим выражением. Обозначить входные сигналы как in1, in2 и in3 либо как a1, a2 и a3. Выходной сигнал обозначить как out.

3. Показать результат работы компонента RTL Viewer.

4. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства, при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки (Grid size) задать равным 25 нс. Время моделирования (Set End time) задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 2-4-8 шагам сетки.

Важно: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты работы необходимо знать и уметь:

- Переводить числа из одной системы счисления в другую;

- Обозначения логических элементов как в отечественной номенклатуре, так и в иностранной;

- Строить временные диаграммы работы устройств;

- Записывать логические выражения по заданной схеме и наоборот.

Задание на лабораторную работу №1

Построение схемы, заданной логическим выражением

Вариант 23

Дано логическое выражение:

x3⨁x2&x1

1. Построить таблицу истинности для данного выражения. Расположить входные сигналы в порядке x1, x2, x3, либо x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания.

2. Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается данным логическим выражением. Обозначить входные сигналы как in1, in2 и in3 либо как a1, a2 и a3. Выходной сигнал обозначить как out.

3. Показать результат работы компонента RTL Viewer.

4. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства, при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки (Grid size) задать равным 20 нс. Время моделирования (Set End time) задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 2-4-8 шагам сетки.

Важно: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты работы необходимо знать и уметь:

- Переводить числа из одной системы счисления в другую;

- Обозначения логических элементов как в отечественной номенклатуре, так и в иностранной;

- Строить временные диаграммы работы устройств;

- Записывать логические выражения по заданной схеме и наоборот.

Задание на лабораторную работу №1

Построение схемы, заданной логическим выражением

Вариант 24

Дано логическое выражение:

x3⋁x2&x1

1. Построить таблицу истинности для данного выражения. Расположить входные сигналы в порядке x1, x2, x3, либо x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания.

2. Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается данным логическим выражением. Обозначить входные сигналы как in1, in2 и in3 либо как a1, a2 и a3. Выходной сигнал обозначить как out.

3. Показать результат работы компонента RTL Viewer.

4. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства, при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки (Grid size) задать равным 15 нс. Время моделирования (Set End time) задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 2-4-8 шагам сетки.

Важно: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты работы необходимо знать и уметь:

- Переводить числа из одной системы счисления в другую;

- Обозначения логических элементов как в отечественной номенклатуре, так и в иностранной;

- Строить временные диаграммы работы устройств;

- Записывать логические выражения по заданной схеме и наоборот.

Задание на лабораторную работу №1

Построение схемы, заданной логическим выражением

Вариант 25

Дано логическое выражение:

x3⨁x2⋁x1

1. Построить таблицу истинности для данного выражения. Расположить входные сигналы в порядке x1, x2, x3, либо x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания.

2. Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается данным логическим выражением. Обозначить входные сигналы как in1, in2 и in3 либо как a1, a2 и a3. Выходной сигнал обозначить как out.

3. Показать результат работы компонента RTL Viewer.

4. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства, при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки (Grid size) задать равным 10 нс. Время моделирования (Set End time) задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 2-4-8 шагам сетки.

Важно: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты работы необходимо знать и уметь:

- Переводить числа из одной системы счисления в другую;

- Обозначения логических элементов как в отечественной номенклатуре, так и в иностранной;

- Строить временные диаграммы работы устройств;

- Записывать логические выражения по заданной схеме и наоборот.

Задание на лабораторную работу №1

Построение схемы, заданной логическим выражением

Вариант 26

Дано логическое выражение:

x3&x2⊕x1

1. Построить таблицу истинности для данного выражения. Расположить входные сигналы в порядке x1, x2, x3, либо x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания.

2. Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается данным логическим выражением. Обозначить входные сигналы как in1, in2 и in3 либо как a1, a2 и a3. Выходной сигнал обозначить как out.

3. Показать результат работы компонента RTL Viewer.

4. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства, при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки (Grid size) задать равным 15 нс. Время моделирования (Set End time) задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 2-4-8 шагам сетки.

Важно: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты работы необходимо знать и уметь:

- Переводить числа из одной системы счисления в другую;

- Обозначения логических элементов как в отечественной номенклатуре, так и в иностранной;

- Строить временные диаграммы работы устройств;

- Записывать логические выражения по заданной схеме и наоборот.

Задание на лабораторную работу №1

Построение схемы, заданной логическим выражением

Вариант 27

Дано логическое выражение:

x3⊕x2⋁x1

1. Построить таблицу истинности для данного выражения. Расположить входные сигналы в порядке x1, x2, x3, либо x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания.

2. Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается данным логическим выражением. Обозначить входные сигналы как in1, in2 и in3 либо как a1, a2 и a3. Выходной сигнал обозначить как out.

3. Показать результат работы компонента RTL Viewer.

4. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства, при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки (Grid size) задать равным 20 нс. Время моделирования (Set End time) задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 2-4-8 шагам сетки.

Важно: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты работы необходимо знать и уметь:

- Переводить числа из одной системы счисления в другую;

- Обозначения логических элементов как в отечественной номенклатуре, так и в иностранной;

- Строить временные диаграммы работы устройств;

- Записывать логические выражения по заданной схеме и наоборот.

Задание на лабораторную работу №1

Построение схемы, заданной логическим выражением

Вариант 28

Дано логическое выражение:

x3⨁x2⋁x1

1. Построить таблицу истинности для данного выражения. Расположить входные сигналы в порядке x1, x2, x3, либо x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания.

2. Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается данным логическим выражением. Обозначить входные сигналы как in1, in2 и in3 либо как a1, a2 и a3. Выходной сигнал обозначить как out.

3. Показать результат работы компонента RTL Viewer.

4. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства, при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки (Grid size) задать равным 25 нс. Время моделирования (Set End time) задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 2-4-8 шагам сетки.

Важно: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты работы необходимо знать и уметь:

- Переводить числа из одной системы счисления в другую;

- Обозначения логических элементов как в отечественной номенклатуре, так и в иностранной;

- Строить временные диаграммы работы устройств;

Записывать логические выражения по заданной схеме и наоборот.