Задание на лабораторную работу №3

Исследование работы асинхронных RS- и DL-триггеров

Вариант 1

1. Собрать схему асинхронного RS-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы только с учётом задержки, иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 500 нс.

1а. Проделать всё то же самое в графическом редакторе на основе элементов «или-не». Инверсию входных сигналов сохранить!

Это означает, что входные сигналы, которые в текстовом редакторе были заданы как инверсные, должны быть заданы инверсными и в графическом редакторе. С сигналами, заданными как прямые, ситуация аналогичная)! Обозначить входные сигналы как R и S (или not_R и not_S, если какой-либо из сигналов задан инверсным.

ВАЖНО:

На временных диаграммах должны быть показаны ВСЕ режимы работы RS-триггера, в том числе и запрещенное состояние.

Входные сигналы не нужно задавать в виде меандров.

Не рекомендуется изменять одновременно оба входных сигнала.

Крайне рекомендуется на временных диаграммах располагать сигналы в следующем порядке: входные сигналы (какой из них, установку или сброс, поставить раньше, а какой позже, выбирайте самостоятельно), прямой выходной сигнал, инверсный выходной сигнал.

Проанализировать временные диаграммы двух реализаций RS-триггера (в текстовом и графическом редакторах), найти и объяснить различия.

2. Собрать схему асинхронного DL-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. В графическом режиме триггер не реализовывать!

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы С УЧЁТОМ ЗАДЕРЖКИ (диаграммы без учёта задержки в отчете не нужны), иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 500 нс.

Что изменится в работе аппаратной реализации триггера, если 5-ю строчку кода заменить на always @(data)?

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы асинхронных триггеров;

- Знать синтаксис событийной конструкции языка Verilog и принципы построения списка чувствительности;

- Знать условные графические обозначения элементов;

- Уметь строить диаграммы Вейча по совершенным нормальным формам переключательных функций и строить функции, свободные от состязаний.

Пример фрагмента кода на Verilog

| RS- триггер | DL- триггер |
| --- | --- |
| module s_r_ff (not_set, reset, q, not_q); input not_set, reset; output q, not_q; assign not_q = ~q; reg q; always @ (negedge not_set or posedge reset) begin if (reset) q <= 1'b0; else if (~not_set) q <= 1'b1; end endmodule | module d_l_ff (data, load, q); input data, load; output q; reg q; always @ (load or data) begin if (load) q <= data; end endmodule |
|  | Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек. |

Задание на лабораторную работу №3

Исследование работы асинхронных RS- и DL-триггеров

Вариант 2

1. Собрать схему асинхронного RS-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы только с учётом задержки, иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 600 нс.

1а. Проделать всё то же самое в графическом редакторе на основе элементов «и-не». Инверсию входных сигналов сохранить!

Это означает, что входные сигналы, которые в текстовом редакторе были заданы как инверсные, должны быть заданы инверсными и в графическом редакторе. С сигналами, заданными как прямые, ситуация аналогичная)! Обозначить входные сигналы как R и S (или not_R и not_S, если какой-либо из сигналов задан инверсным.

ВАЖНО:

На временных диаграммах должны быть показаны ВСЕ режимы работы RS-триггера, в том числе и запрещенное состояние.

Входные сигналы не нужно задавать в виде меандров.

Не рекомендуется изменять одновременно оба входных сигнала.

Крайне рекомендуется на временных диаграммах располагать сигналы в следующем порядке: входные сигналы (какой из них, установку или сброс, поставить раньше, а какой позже, выбирайте самостоятельно), прямой выходной сигнал, инверсный выходной сигнал.

Проанализировать временные диаграммы двух реализаций RS-триггера (в текстовом и графическом редакторах), найти и объяснить различия.

2. Собрать схему асинхронного DL-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. В графическом режиме триггер не реализовывать!

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы С УЧЁТОМ ЗАДЕРЖКИ (диаграммы без учёта задержки в отчете не нужны), иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 400 нс.

Что изменится в работе аппаратной реализации триггера, если 5-ю строчку кода заменить на always @(load)?

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы асинхронных триггеров;

- Знать синтаксис событийной конструкции языка Verilog и принципы построения списка чувствительности;

- Знать условные графические обозначения элементов;

- Уметь строить диаграммы Вейча по совершенным нормальным формам переключательных функций и строить функции, свободные от состязаний.

Пример фрагмента кода на Verilog

| RS- триггер | DL- триггер |
| --- | --- |
| module s_r_ff (set, not_reset, q, not_q); input set, not_reset; output q, not_q; assign not_q = ~q; reg q; always @ (posedge set or negedge not_reset) begin if (set) q <= 1'b1; elseif (~not_reset) q <= 1'b0; end endmodule | module d_l_ff (data, load, q); input data, load; output q; reg q; always @ (load or data) begin if (load) q <= data; end endmodule |
|  | Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек. |

Задание на лабораторную работу №3

Исследование работы асинхронных RS- и DL-триггеров

Вариант 3

1. Собрать схему асинхронного RS-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы только с учётом задержки, иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 300 нс.

1а. Проделать всё то же самое в графическом редакторе на основе элементов «или-не». Инверсию входных сигналов сохранить!

Это означает, что входные сигналы, которые в текстовом редакторе были заданы как инверсные, должны быть заданы инверсными и в графическом редакторе. С сигналами, заданными как прямые, ситуация аналогичная)! Обозначить входные сигналы как R и S (или not_R и not_S, если какой-либо из сигналов задан инверсным.

ВАЖНО:

На временных диаграммах должны быть показаны ВСЕ режимы работы RS-триггера, в том числе и запрещенное состояние.

Входные сигналы не нужно задавать в виде меандров.

Не рекомендуется изменять одновременно оба входных сигнала.

Крайне рекомендуется на временных диаграммах располагать сигналы в следующем порядке: входные сигналы (какой из них, установку или сброс, поставить раньше, а какой позже, выбирайте самостоятельно), прямой выходной сигнал, инверсный выходной сигнал.

Проанализировать временные диаграммы двух реализаций RS-триггера (в текстовом и графическом редакторах), найти и объяснить различия.

2. Собрать схему асинхронного DL-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. В графическом режиме триггер не реализовывать!

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы С УЧЁТОМ ЗАДЕРЖКИ (диаграммы без учёта задержки в отчете не нужны), иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 400 нс.

Что изменится в работе аппаратной реализации триггера, если 5-ю строчку кода заменить на always @(posedge load)?

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы асинхронных триггеров;

- Знать синтаксис событийной конструкции языка Verilog и принципы построения списка чувствительности;

- Знать условные графические обозначения элементов;

- Уметь строить диаграммы Вейча по совершенным нормальным формам переключательных функций и строить функции, свободные от состязаний.

Пример фрагмента кода на Verilog

| RS- триггер | DL- триггер |
| --- | --- |
| module s_r_ff (set, reset, q, not_q); input set, reset; output q, not_q; assign not_q = ~q; reg q; always @ (set or reset) begin if (reset) q <= 1'b0; else if (set) q <= 1'b1; end endmodule | module d_l_ff (data, load, q); input data, load; output q; reg q; always @ (load or data) begin if (load) q <= data; end endmodule |
|  | Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек. |

Задание на лабораторную работу №3

Исследование работы асинхронных RS- и DL-триггеров

Вариант 4

1. Собрать схему асинхронного RS-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы только с учётом задержки, иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 300 нс.

1а. Проделать всё то же самое в графическом редакторе на основе элементов «и-не». Инверсию входных сигналов сохранить!

Это означает, что входные сигналы, которые в текстовом редакторе были заданы как инверсные, должны быть заданы инверсными и в графическом редакторе. С сигналами, заданными как прямые, ситуация аналогичная)! Обозначить входные сигналы как R и S (или not_R и not_S, если какой-либо из сигналов задан инверсным.

ВАЖНО:

На временных диаграммах должны быть показаны ВСЕ режимы работы RS-триггера, в том числе и запрещенное состояние.

Входные сигналы не нужно задавать в виде меандров.

Не рекомендуется изменять одновременно оба входных сигнала.

Крайне рекомендуется на временных диаграммах располагать сигналы в следующем порядке: входные сигналы (какой из них, установку или сброс, поставить раньше, а какой позже, выбирайте самостоятельно), прямой выходной сигнал, инверсный выходной сигнал.

Проанализировать временные диаграммы двух реализаций RS-триггера (в текстовом и графическом редакторах), найти и объяснить различия.

2. Собрать схему асинхронного DL-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. В графическом режиме триггер не реализовывать!

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы С УЧЁТОМ ЗАДЕРЖКИ (диаграммы без учёта задержки в отчете не нужны), иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 400 нс.

Что изменится в работе аппаратной реализации триггера, если 5-ю строчку кода заменить на always @(posedge data)?

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы асинхронных триггеров;

- Знать синтаксис событийной конструкции языка Verilog и принципы построения списка чувствительности;

- Знать условные графические обозначения элементов;

- Уметь строить диаграммы Вейча по совершенным нормальным формам переключательных функций и строить функции, свободные от состязаний.

Пример фрагмента кода на Verilog

| RS- триггер | DL- триггер |
| --- | --- |
| module s_r_ff (not_set, not_reset, q, not_q); input not_set, not_reset; output q, not_q; assign not_q = ~q; reg q; always @ (not_set or not_reset) begin if (~not_set) q <= 1'b1; else if (~not_reset) q <= 1'b0; end endmodule | module d_l_ff (data, load, q); input data, load; output q; reg q; always @ (load or data) begin if (load) q <= data; end endmodule |
|  | Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек. |

Задание на лабораторную работу №3

Исследование работы асинхронных RS- и DL-триггеров

Вариант 5

1. Собрать схему асинхронного RS-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы только с учётом задержки, иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 300 нс.

1а. Проделать всё то же самое в графическом редакторе на основе элементов «или-не». Инверсию входных сигналов сохранить! В чём различия реализаций?

Это означает, что входные сигналы, которые в текстовом редакторе были заданы как инверсные, должны быть заданы инверсными и в графическом редакторе. С сигналами, заданными как прямые, ситуация аналогичная)! Обозначить входные сигналы как R и S (или not_R и not_S, если какой-либо из сигналов задан инверсным.

ВАЖНО:

На временных диаграммах должны быть показаны ВСЕ режимы работы RS-триггера, в том числе и запрещенное состояние.

Входные сигналы не нужно задавать в виде меандров.

Не рекомендуется изменять одновременно оба входных сигнала.

Крайне рекомендуется на временных диаграммах располагать сигналы в следующем порядке: входные сигналы (какой из них, установку или сброс, поставить раньше, а какой позже, выбирайте самостоятельно), прямой выходной сигнал, инверсный выходной сигнал.

Проанализировать временные диаграммы двух реализаций RS-триггера (в текстовом и графическом редакторах), найти и объяснить различия.

2. Собрать схему асинхронного DL-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. В графическом режиме триггер не реализовывать!

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы С УЧЁТОМ ЗАДЕРЖКИ (диаграммы без учёта задержки в отчете не нужны), иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 400 нс.

Что изменится в работе аппаратной реализации триггера, если 5-ю строчку кода заменить на always @(negedge data)?

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы асинхронных триггеров;

- Знать синтаксис событийной конструкции языка Verilog и принципы построения списка чувствительности;

- Знать условные графические обозначения элементов;

- Уметь строить диаграммы Вейча по совершенным нормальным формам переключательных функций и строить функции, свободные от состязаний.

Пример фрагмента кода на Verilog

| RS- триггер | DL- триггер |
| --- | --- |
| module s_r_ff (set, not_reset, q, not_q); input set, not_reset; output q, not_q; assign not_q = ~q; reg q; always @ (set or not_reset) begin if (~not_reset) q <= 1'b0; else if (set) q <= 1'b1; end endmodule | module d_l_ff (data, load, q); input data, load; output q; reg q; always @ (load or data) begin if (load) q <= data; end endmodule |
|  | Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек. |

Задание на лабораторную работу №3

Исследование работы асинхронных RS- и DL-триггеров

Вариант 6

1. Собрать схему асинхронного RS-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы только с учётом задержки, иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 300 нс.

1а. Проделать всё то же самое в графическом редакторе на основе элементов «и-не». Инверсию входных сигналов сохранить!

Это означает, что входные сигналы, которые в текстовом редакторе были заданы как инверсные, должны быть заданы инверсными и в графическом редакторе. С сигналами, заданными как прямые, ситуация аналогичная)! Обозначить входные сигналы как R и S (или not_R и not_S, если какой-либо из сигналов задан инверсным.

ВАЖНО:

На временных диаграммах должны быть показаны ВСЕ режимы работы RS-триггера, в том числе и запрещенное состояние.

Входные сигналы не нужно задавать в виде меандров.

Не рекомендуется изменять одновременно оба входных сигнала.

Крайне рекомендуется на временных диаграммах располагать сигналы в следующем порядке: входные сигналы (какой из них, установку или сброс, поставить раньше, а какой позже, выбирайте самостоятельно), прямой выходной сигнал, инверсный выходной сигнал.

Проанализировать временные диаграммы двух реализаций RS-триггера (в текстовом и графическом редакторах), найти и объяснить различия.

2. Собрать схему асинхронного DL-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. В графическом режиме триггер не реализовывать!

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы С УЧЁТОМ ЗАДЕРЖКИ (диаграммы без учёта задержки в отчете не нужны), иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 400 нс.

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы асинхронных триггеров;

- Знать синтаксис событийной конструкции языка Verilog и принципы построения списка чувствительности;

- Знать условные графические обозначения элементов;

- Уметь строить диаграммы Вейча по совершенным нормальным формам переключательных функций и строить функции, свободные от состязаний.

Пример фрагмента кода на Verilog

| RS- триггер | DL- триггер |
| --- | --- |
| module s_r_ff (set, reset, q, not_q); input set, reset; output q, not_q; assign not_q = ~q; reg q; always @ (posedge set or posedge reset) begin if (set) q <= 1'b1; else if (reset) q <= 1'b0; end endmodule | module d_l_ff (data, load, q); input data, load; output q; reg q; always @ (load or data) begin if (load) q <= data; end endmodule |
|  | Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек. |

Задание на лабораторную работу №3

Исследование работы асинхронных RS- и DL-триггеров

Вариант 7

1. Собрать схему асинхронного RS-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы только с учётом задержки, иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 400 нс.

1а. Проделать всё то же самое в графическом редакторе на основе элементов «или-не». Инверсию входных сигналов сохранить!

Это означает, что входные сигналы, которые в текстовом редакторе были заданы как инверсные, должны быть заданы инверсными и в графическом редакторе. С сигналами, заданными как прямые, ситуация аналогичная)! Обозначить входные сигналы как R и S (или not_R и not_S, если какой-либо из сигналов задан инверсным.

ВАЖНО:

На временных диаграммах должны быть показаны ВСЕ режимы работы RS-триггера, в том числе и запрещенное состояние.

Входные сигналы не нужно задавать в виде меандров.

Не рекомендуется изменять одновременно оба входных сигнала.

Крайне рекомендуется на временных диаграммах располагать сигналы в следующем порядке: входные сигналы (какой из них, установку или сброс, поставить раньше, а какой позже, выбирайте самостоятельно), прямой выходной сигнал, инверсный выходной сигнал.

Проанализировать временные диаграммы двух реализаций RS-триггера (в текстовом и графическом редакторах), найти и объяснить различия.

2. Собрать схему асинхронного DL-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. В графическом режиме триггер не реализовывать!

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы С УЧЁТОМ ЗАДЕРЖКИ (диаграммы без учёта задержки в отчете не нужны), иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 500 нс.

Что изменится в работе аппаратной реализации триггера, если 5-ю строчку кода заменить на always @(data)?

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы асинхронных триггеров;

- Знать синтаксис событийной конструкции языка Verilog и принципы построения списка чувствительности;

- Знать условные графические обозначения элементов;

- Уметь строить диаграммы Вейча по совершенным нормальным формам переключательных функций и строить функции, свободные от состязаний.

Пример фрагмента кода на Verilog

| RS- триггер | DL- триггер |
| --- | --- |
| module s_r_ff (not_set, not_reset, q, not_q); input not_set, not_reset; output q, not_q; assign not_q = ~q; reg q; always @ (negedge not_set or negedge not_reset) begin if (~not_reset) q <= 1'b0; else if (~not_set) q <= 1'b1; end endmodule | module d_l_ff (data, load, q); input data, load; output q; reg q; always @ (load or data) begin if (load) q <= data; end endmodule |
|  | Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек. |

Задание на лабораторную работу №3

Исследование работы асинхронных RS- и DL-триггеров

Вариант 8

- Собрать схему асинхронного RS-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы только с учётом задержки, иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 450 нс.

1а. Проделать всё то же самое в графическом редакторе на основе элементов «и-не». Инверсию входных сигналов сохранить! Это означает, что входные сигналы, которые в текстовом редакторе были заданы как инверсные, должны быть заданы инверсными и в графическом редакторе. С сигналами, заданными как прямые, ситуация аналогичная)! Обозначить входные сигналы как R и S (или not_R и not_S, если какой-либо из сигналов задан инверсным.

ВАЖНО:

На временных диаграммах должны быть показаны ВСЕ режимы работы RS-триггера, в том числе и запрещенное состояние.

Входные сигналы не нужно задавать в виде меандров.

Не рекомендуется изменять одновременно оба входных сигнала.

Крайне рекомендуется на временных диаграммах располагать сигналы в следующем порядке: входные сигналы (какой из них, установку или сброс, поставить раньше, а какой позже, выбирайте самостоятельно), прямой выходной сигнал, инверсный выходной сигнал.

Проанализировать временные диаграммы двух реализаций RS-триггера (в текстовом и графическом редакторах), найти и объяснить различия.

2. Собрать схему асинхронного DL-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. В графическом режиме триггер не реализовывать!

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы С УЧЁТОМ ЗАДЕРЖКИ (диаграммы без учёта задержки в отчете не нужны), иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 300 нс.

Что изменится в работе аппаратной реализации триггера, если 5-ю строчку кода заменить на always @(load)?

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы асинхронных триггеров;

- Знать синтаксис событийной конструкции языка Verilog и принципы построения списка чувствительности;

- Знать условные графические обозначения элементов;

- Уметь строить диаграммы Вейча по совершенным нормальным формам переключательных функций и строить функции, свободные от состязаний.

Пример фрагмента кода на Verilog

| RS- триггер | DL- триггер |
| --- | --- |
| module s_r_ff (not_set, reset, q, not_q); input not_set, reset; output q, not_q; assign not_q = ~q; reg q; always @ (not_set or reset) begin if (~not_set) q <= 1'b1; else if (reset) q <= 1'b0; end endmodule | module d_l_ff (data, load, q); input data, load; output q; reg q; always @ (load or data) begin if (load) q <= data; end endmodule |
|  | Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек. |

Задание на лабораторную работу №3

Исследование работы асинхронных RS- и DL-триггеров

Вариант 9

- Собрать схему асинхронного RS-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы только с учётом задержки, иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 350 нс.

1а. Проделать всё то же самое в графическом редакторе на основе элементов «или-не». Инверсию входных сигналов сохранить! Это означает, что входные сигналы, которые в текстовом редакторе были заданы как инверсные, должны быть заданы инверсными и в графическом редакторе. С сигналами, заданными как прямые, ситуация аналогичная)! Обозначить входные сигналы как R и S (или not_R и not_S, если какой-либо из сигналов задан инверсным.

ВАЖНО:

На временных диаграммах должны быть показаны ВСЕ режимы работы RS-триггера, в том числе и запрещенное состояние.

Входные сигналы не нужно задавать в виде меандров.

Не рекомендуется изменять одновременно оба входных сигнала.

Крайне рекомендуется на временных диаграммах располагать сигналы в следующем порядке: входные сигналы (какой из них, установку или сброс, поставить раньше, а какой позже, выбирайте самостоятельно), прямой выходной сигнал, инверсный выходной сигнал.

Проанализировать временные диаграммы двух реализаций RS-триггера (в текстовом и графическом редакторах), найти и объяснить различия.

2. Собрать схему асинхронного DL-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. В графическом режиме триггер не реализовывать!

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы С УЧЁТОМ ЗАДЕРЖКИ (диаграммы без учёта задержки в отчете не нужны), иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 300 нс.

Что изменится в работе аппаратной реализации триггера, если 5-ю строчку кода заменить на always @(posedge load)?

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы асинхронных триггеров;

- Знать синтаксис событийной конструкции языка Verilog и принципы построения списка чувствительности;

- Знать условные графические обозначения элементов;

- Уметь строить диаграммы Вейча по совершенным нормальным формам переключательных функций и строить функции, свободные от состязаний.

Пример фрагмента кода на Verilog

| RS- триггер | DL- триггер |
| --- | --- |
| module s_r_ff (set, reset, q, not_q); input set, reset; output q, not_q; assign not_q = ~q; reg q; always @ (posedge set or posedge reset) begin if (reset) q <= 1'b0; else if (set) q <= 1'b1; end endmodule | module d_l_ff (data, load, q); input data, load; output q; reg q; always @ (load or data) begin if (load) q <= data; end endmodule |
|  | Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек. |

Задание на лабораторную работу №3

Исследование работы асинхронных RS- и DL-триггеров

Вариант 10

- Собрать схему асинхронного RS-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы только с учётом задержки, иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 350 нс.

1а. Проделать всё то же самое в графическом редакторе на основе элементов «и-не». Инверсию входных сигналов сохранить!

Это означает, что входные сигналы, которые в текстовом редакторе были заданы как инверсные, должны быть заданы инверсными и в графическом редакторе. С сигналами, заданными как прямые, ситуация аналогичная)! Обозначить входные сигналы как R и S (или not_R и not_S, если какой-либо из сигналов задан инверсным.

ВАЖНО:

На временных диаграммах должны быть показаны ВСЕ режимы работы RS-триггера, в том числе и запрещенное состояние.

Входные сигналы не нужно задавать в виде меандров.

Не рекомендуется изменять одновременно оба входных сигнала.

Крайне рекомендуется на временных диаграммах располагать сигналы в следующем порядке: входные сигналы (какой из них, установку или сброс, поставить раньше, а какой позже, выбирайте самостоятельно), прямой выходной сигнал, инверсный выходной сигнал.

Проанализировать временные диаграммы двух реализаций RS-триггера (в текстовом и графическом редакторах), найти и объяснить различия.

2. Собрать схему асинхронного DL-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. В графическом режиме триггер не реализовывать!

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы С УЧЁТОМ ЗАДЕРЖКИ (диаграммы без учёта задержки в отчете не нужны), иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 400 нс.

Что изменится в работе аппаратной реализации триггера, если 5-ю строчку кода заменить на always @(posedge data)?

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы асинхронных триггеров;

- Знать синтаксис событийной конструкции языка Verilog и принципы построения списка чувствительности;

- Знать условные графические обозначения элементов;

- Уметь строить диаграммы Вейча по совершенным нормальным формам переключательных функций и строить функции, свободные от состязаний.

Пример фрагмента кода на Verilog

| RS- триггер | DL- триггер |
| --- | --- |
| module s_r_ff (not_set, not_reset, q, not_q); input not_set, not_reset; output q, not_q; assign not_q = ~q; reg q; always @ (negedge not_set or negedge not_reset) begin if (~not_set) q <= 1'b1; else if (~not_reset) q <= 1'b0; end endmodule | module d_l_ff (data, load, q); input data, load; output q; reg q; always @ (load or data) begin if (load) q <= data; end endmodule |
|  | Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек. |

Задание на лабораторную работу №3

Исследование работы асинхронных RS- и DL-триггеров

Вариант 11

- Собрать схему асинхронного RS-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы только с учётом задержки, иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 350 нс.

1а. Проделать всё то же самое в графическом редакторе на основе элементов «или-не». Инверсию входных сигналов сохранить! Это означает, что входные сигналы, которые в текстовом редакторе были заданы как инверсные, должны быть заданы инверсными и в графическом редакторе. С сигналами, заданными как прямые, ситуация аналогичная)! Обозначить входные сигналы как R и S (или not_R и not_S, если какой-либо из сигналов задан инверсным.

ВАЖНО:

На временных диаграммах должны быть показаны ВСЕ режимы работы RS-триггера, в том числе и запрещенное состояние.

Входные сигналы не нужно задавать в виде меандров.

Не рекомендуется изменять одновременно оба входных сигнала.

Крайне рекомендуется на временных диаграммах располагать сигналы в следующем порядке: входные сигналы (какой из них, установку или сброс, поставить раньше, а какой позже, выбирайте самостоятельно), прямой выходной сигнал, инверсный выходной сигнал.

Проанализировать временные диаграммы двух реализаций RS-триггера (в текстовом и графическом редакторах), найти и объяснить различия.

2. Собрать схему асинхронного DL-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. В графическом режиме триггер не реализовывать!

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы С УЧЁТОМ ЗАДЕРЖКИ (диаграммы без учёта задержки в отчете не нужны), иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 400 нс.

Что изменится в работе аппаратной реализации триггера, если 5-ю строчку кода заменить на always @(negedge data)?

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы асинхронных триггеров;

- Знать синтаксис событийной конструкции языка Verilog и принципы построения списка чувствительности;

- Знать условные графические обозначения элементов;

- Уметь строить диаграммы Вейча по совершенным нормальным формам переключательных функций и строить функции, свободные от состязаний.

Пример фрагмента кода на Verilog

| RS- триггер | DL- триггер |
| --- | --- |
| module s_r_ff (not_set, reset, q, not_q); input not_set, reset; output q, not_q; assign not_q = ~q; reg q; always @ (not_set or reset) begin if (reset) q <= 1'b0; else if (~not_set) q <= 1'b1; end endmodule | module d_l_ff (data, load, q); input data, load; output q; reg q; always @ (load or data) begin if (load) q <= data; end endmodule |
|  | Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек. |

Задание на лабораторную работу №3

Исследование работы асинхронных RS- и DL-триггеров

Вариант 12

- Собрать схему асинхронного RS-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы только с учётом задержки, иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 350 нс.

1а. Проделать всё то же самое в графическом редакторе на основе элементов «и-не». Инверсию входных сигналов сохранить! Это означает, что входные сигналы, которые в текстовом редакторе были заданы как инверсные, должны быть заданы инверсными и в графическом редакторе. С сигналами, заданными как прямые, ситуация аналогичная)! Обозначить входные сигналы как R и S (или not_R и not_S, если какой-либо из сигналов задан инверсным.

ВАЖНО:

На временных диаграммах должны быть показаны ВСЕ режимы работы RS-триггера, в том числе и запрещенное состояние.

Входные сигналы не нужно задавать в виде меандров.

Не рекомендуется изменять одновременно оба входных сигнала.

Крайне рекомендуется на временных диаграммах располагать сигналы в следующем порядке: входные сигналы (какой из них, установку или сброс, поставить раньше, а какой позже, выбирайте самостоятельно), прямой выходной сигнал, инверсный выходной сигнал.

Проанализировать временные диаграммы двух реализаций RS-триггера (в текстовом и графическом редакторах), найти и объяснить различия.

2. Собрать схему асинхронного DL-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. В графическом режиме триггер не реализовывать!

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы С УЧЁТОМ ЗАДЕРЖКИ (диаграммы без учёта задержки в отчете не нужны), иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 400 нс.

Что изменится в работе аппаратной реализации триггера, если 5-ю строчку кода заменить на always @(negedge load)?

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы асинхронных триггеров;

- Знать синтаксис событийной конструкции языка Verilog и принципы построения списка чувствительности;

- Знать условные графические обозначения элементов;

- Уметь строить диаграммы Вейча по совершенным нормальным формам переключательных функций и строить функции, свободные от состязаний.

Пример фрагмента кода на Verilog

| RS- триггер | DL- триггер |
| --- | --- |
| module s_r_ff (not_set, reset, q, not_q); input not_set, reset; output q, not_q; assign not_q = ~q; reg q; always @ (not_set or reset) begin if (reset) q <= 1'b0; else if (~not_set) q <= 1'b1; end endmodule | module d_l_ff (data, load, q); input data, load; output q; reg q; always @ (load or data) begin if (load) q <= data; end endmodule |
|  | Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек. |

Задание на лабораторную работу №3

Исследование работы асинхронных RS- и DL-триггеров

Вариант 13

- Собрать схему асинхронного RS-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы только с учётом задержки, иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 350 нс.

1а. Проделать всё то же самое в графическом редакторе на основе элементов «или-не». Инверсию входных сигналов сохранить! Это означает, что входные сигналы, которые в текстовом редакторе были заданы как инверсные, должны быть заданы инверсными и в графическом редакторе. С сигналами, заданными как прямые, ситуация аналогичная)! Обозначить входные сигналы как R и S (или not_R и not_S, если какой-либо из сигналов задан инверсным.

ВАЖНО:

На временных диаграммах должны быть показаны ВСЕ режимы работы RS-триггера, в том числе и запрещенное состояние.

Входные сигналы не нужно задавать в виде меандров.

Не рекомендуется изменять одновременно оба входных сигнала.

Крайне рекомендуется на временных диаграммах располагать сигналы в следующем порядке: входные сигналы (какой из них, установку или сброс, поставить раньше, а какой позже, выбирайте самостоятельно), прямой выходной сигнал, инверсный выходной сигнал.

Проанализировать временные диаграммы двух реализаций RS-триггера (в текстовом и графическом редакторах), найти и объяснить различия.

2. Собрать схему асинхронного DL-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. В графическом режиме триггер не реализовывать!

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы С УЧЁТОМ ЗАДЕРЖКИ (диаграммы без учёта задержки в отчете не нужны), иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 450 нс.

Что изменится в работе аппаратной реализации триггера, если 5-ю строчку кода заменить на always @(data)?

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы асинхронных триггеров;

- Знать синтаксис событийной конструкции языка Verilog и принципы построения списка чувствительности;

- Знать условные графические обозначения элементов;

- Уметь строить диаграммы Вейча по совершенным нормальным формам переключательных функций и строить функции, свободные от состязаний.

Пример фрагмента кода на Verilog

| RS- триггер | DL- триггер |
| --- | --- |
| module s_r_ff (not_set, not_reset, q, not_q); input not_set, not_reset; output q, not_q; assign not_q = ~q; reg q; always @ (not_set or not_reset) begin if (~not_reset) q <= 1'b0; else if (~not_set) q <= 1'b1; end endmodule | module d_l_ff (data, load, q); input data, load; output q; reg q; always @ (load or data) begin if (load) q <= data; end endmodule |
|  | Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек. |

Задание на лабораторную работу №3

Исследование работы асинхронных RS- и DL-триггеров

Вариант 14

- Собрать схему асинхронного RS-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы только с учётом задержки, иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 550 нс.

1а. Проделать всё то же самое в графическом редакторе на основе элементов «и-не». Инверсию входных сигналов сохранить! Это означает, что входные сигналы, которые в текстовом редакторе были заданы как инверсные, должны быть заданы инверсными и в графическом редакторе. С сигналами, заданными как прямые, ситуация аналогичная)! Обозначить входные сигналы как R и S (или not_R и not_S, если какой-либо из сигналов задан инверсным.

ВАЖНО:

На временных диаграммах должны быть показаны ВСЕ режимы работы RS-триггера, в том числе и запрещенное состояние.

Входные сигналы не нужно задавать в виде меандров.

Не рекомендуется изменять одновременно оба входных сигнала.

Крайне рекомендуется на временных диаграммах располагать сигналы в следующем порядке: входные сигналы (какой из них, установку или сброс, поставить раньше, а какой позже, выбирайте самостоятельно), прямой выходной сигнал, инверсный выходной сигнал.

Проанализировать временные диаграммы двух реализаций RS-триггера (в текстовом и графическом редакторах), найти и объяснить различия.

2. Собрать схему асинхронного DL-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. В графическом режиме триггер не реализовывать!

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы С УЧЁТОМ ЗАДЕРЖКИ (диаграммы без учёта задержки в отчете не нужны), иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 450 нс.

Что изменится в работе аппаратной реализации триггера, если 5-ю строчку кода заменить на always @(load)?

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы асинхронных триггеров;

- Знать синтаксис событийной конструкции языка Verilog и принципы построения списка чувствительности;

- Знать условные графические обозначения элементов;

- Уметь строить диаграммы Вейча по совершенным нормальным формам переключательных функций и строить функции, свободные от состязаний.

Пример фрагмента кода на Verilog

| RS- триггер | DL- триггер |
| --- | --- |
| module s_r_ff (not_set, reset, q, not_q); input not_set, reset; output q, not_q; assign not_q = ~q; reg q; always @ (negedge not_set or posedge reset) begin if (~not_set) q <= 1'b1; else if (reset) q <= 1'b0; end endmodule | module d_l_ff (data, load, q); input data, load; output q; reg q; always @ (load or data) begin if (load) q <= data; end endmodule |
|  | Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек. |

Задание на лабораторную работу №3

Исследование работы асинхронных RS- и DL-триггеров

Вариант 15

- Собрать схему асинхронного RS-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы только с учётом задержки, иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 550 нс.

1а. Проделать всё то же самое в графическом редакторе на основе элементов «или-не». Инверсию входных сигналов сохранить! Это означает, что входные сигналы, которые в текстовом редакторе были заданы как инверсные, должны быть заданы инверсными и в графическом редакторе. С сигналами, заданными как прямые, ситуация аналогичная)! Обозначить входные сигналы как R и S (или not_R и not_S, если какой-либо из сигналов задан инверсным.

ВАЖНО:

На временных диаграммах должны быть показаны ВСЕ режимы работы RS-триггера, в том числе и запрещенное состояние.

Входные сигналы не нужно задавать в виде меандров.

Не рекомендуется изменять одновременно оба входных сигнала.

Крайне рекомендуется на временных диаграммах располагать сигналы в следующем порядке: входные сигналы (какой из них, установку или сброс, поставить раньше, а какой позже, выбирайте самостоятельно), прямой выходной сигнал, инверсный выходной сигнал.

Проанализировать временные диаграммы двух реализаций RS-триггера (в текстовом и графическом редакторах), найти и объяснить различия.

2. Собрать схему асинхронного DL-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. В графическом режиме триггер не реализовывать!

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы С УЧЁТОМ ЗАДЕРЖКИ (диаграммы без учёта задержки в отчете не нужны), иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 450 нс.

Что изменится в работе аппаратной реализации триггера, если 5-ю строчку кода заменить на always @(posedge load)?

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы асинхронных триггеров;

- Знать синтаксис событийной конструкции языка Verilog и принципы построения списка чувствительности;

- Знать условные графические обозначения элементов;

- Уметь строить диаграммы Вейча по совершенным нормальным формам переключательных функций и строить функции, свободные от состязаний.

Пример фрагмента кода на Verilog

| RS- триггер | DL- триггер |
| --- | --- |
| module s_r_ff (set, not_reset, q, not_q); input set, not_reset; output q, not_q; assign not_q = ~q; reg q; always @ (posedge set or negedge not_reset) begin if (~not_reset) q <= 1'b0; else if (set) q <= 1'b1; end endmodule | module d_l_ff (data, load, q); input data, load; output q; reg q; always @ (load or data) begin if (load) q <= data; end endmodule |
|  | Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек. |

Задание на лабораторную работу №3

Исследование работы асинхронных RS- и DL-триггеров

Вариант 16

- Собрать схему асинхронного RS-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы только с учётом задержки, иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 450 нс.

1а. Проделать всё то же самое в графическом редакторе на основе элементов «и-не». Инверсию входных сигналов сохранить! Это означает, что входные сигналы, которые в текстовом редакторе были заданы как инверсные, должны быть заданы инверсными и в графическом редакторе. С сигналами, заданными как прямые, ситуация аналогичная)! Обозначить входные сигналы как R и S (или not_R и not_S, если какой-либо из сигналов задан инверсным.

ВАЖНО:

На временных диаграммах должны быть показаны ВСЕ режимы работы RS-триггера, в том числе и запрещенное состояние.

Входные сигналы не нужно задавать в виде меандров.

Не рекомендуется изменять одновременно оба входных сигнала.

Крайне рекомендуется на временных диаграммах располагать сигналы в следующем порядке: входные сигналы (какой из них, установку или сброс, поставить раньше, а какой позже, выбирайте самостоятельно), прямой выходной сигнал, инверсный выходной сигнал.

Проанализировать временные диаграммы двух реализаций RS-триггера (в текстовом и графическом редакторах), найти и объяснить различия.

2. Собрать схему асинхронного DL-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. В графическом режиме триггер не реализовывать!

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы С УЧЁТОМ ЗАДЕРЖКИ (диаграммы без учёта задержки в отчете не нужны), иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 350 нс.

Что изменится в работе аппаратной реализации триггера, если 5-ю строчку кода заменить на always @(posedge data)?

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы асинхронных триггеров;

- Знать синтаксис событийной конструкции языка Verilog и принципы построения списка чувствительности;

- Знать условные графические обозначения элементов;

- Уметь строить диаграммы Вейча по совершенным нормальным формам переключательных функций и строить функции, свободные от состязаний.

Пример фрагмента кода на Verilog

| RS- триггер | DL- триггер |
| --- | --- |
| module s_r_ff (set, reset, q, not_q); input set, reset; output q, not_q; assign not_q = ~q; reg q; always @ (set or reset) begin if (set) q <= 1'b1; else if (reset) q <= 1'b0; end endmodule | module d_l_ff (data, load, q); input data, load; output q; reg q; always @ (load or data) begin if (load) q <= data; end endmodule |
|  | Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек. |

Задание на лабораторную работу №3

Исследование работы асинхронных RS- и DL-триггеров

Вариант 17

- Собрать схему асинхронного RS-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы только с учётом задержки, иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 450 нс.

1а. Проделать всё то же самое в графическом редакторе на основе элементов «или-не». Инверсию входных сигналов сохранить! Это означает, что входные сигналы, которые в текстовом редакторе были заданы как инверсные, должны быть заданы инверсными и в графическом редакторе. С сигналами, заданными как прямые, ситуация аналогичная)! Обозначить входные сигналы как R и S (или not_R и not_S, если какой-либо из сигналов задан инверсным.

ВАЖНО:

На временных диаграммах должны быть показаны ВСЕ режимы работы RS-триггера, в том числе и запрещенное состояние.

Входные сигналы не нужно задавать в виде меандров.

Не рекомендуется изменять одновременно оба входных сигнала.

Крайне рекомендуется на временных диаграммах располагать сигналы в следующем порядке: входные сигналы (какой из них, установку или сброс, поставить раньше, а какой позже, выбирайте самостоятельно), прямой выходной сигнал, инверсный выходной сигнал.

Проанализировать временные диаграммы двух реализаций RS-триггера (в текстовом и графическом редакторах), найти и объяснить различия.

2. Собрать схему асинхронного DL-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. В графическом режиме триггер не реализовывать!

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы С УЧЁТОМ ЗАДЕРЖКИ (диаграммы без учёта задержки в отчете не нужны), иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 350 нс.

Что изменится в работе аппаратной реализации триггера, если 5-ю строчку кода заменить на always @(negedge data)?

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы асинхронных триггеров;

- Знать синтаксис событийной конструкции языка Verilog и принципы построения списка чувствительности;

- Знать условные графические обозначения элементов;

- Уметь строить диаграммы Вейча по совершенным нормальным формам переключательных функций и строить функции, свободные от состязаний.

Пример фрагмента кода на Verilog

| RS- триггер | DL- триггер |
| --- | --- |
| module s_r_ff (set, not_reset, q, not_q); input set, not_reset; output q, not_q; assign not_q = ~q; reg q; always @ (set or not_reset) begin if (~not_reset) q <= 1'b0; else if (set) q <= 1'b1; end endmodule | module d_l_ff (data, load, q); input data, load; output q; reg q; always @ (load or data) begin if (load) q <= data; end endmodule |
|  | Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек. |

Задание на лабораторную работу №3

Исследование работы асинхронных RS- и DL-триггеров

Вариант 18

- Собрать схему асинхронного RS-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы только с учётом задержки, иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 350 нс.

1а. Проделать всё то же самое в графическом редакторе на основе элементов «и-не». Инверсию входных сигналов сохранить! Это означает, что входные сигналы, которые в текстовом редакторе были заданы как инверсные, должны быть заданы инверсными и в графическом редакторе. С сигналами, заданными как прямые, ситуация аналогичная)! Обозначить входные сигналы как R и S (или not_R и not_S, если какой-либо из сигналов задан инверсным.

ВАЖНО:

На временных диаграммах должны быть показаны ВСЕ режимы работы RS-триггера, в том числе и запрещенное состояние.

Входные сигналы не нужно задавать в виде меандров.

Не рекомендуется изменять одновременно оба входных сигнала.

Крайне рекомендуется на временных диаграммах располагать сигналы в следующем порядке: входные сигналы (какой из них, установку или сброс, поставить раньше, а какой позже, выбирайте самостоятельно), прямой выходной сигнал, инверсный выходной сигнал.

Проанализировать временные диаграммы двух реализаций RS-триггера (в текстовом и графическом редакторах), найти и объяснить различия.

2. Собрать схему асинхронного DL-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. В графическом режиме триггер не реализовывать!

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы С УЧЁТОМ ЗАДЕРЖКИ (диаграммы без учёта задержки в отчете не нужны), иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 400 нс.

Что изменится в работе аппаратной реализации триггера, если 5-ю строчку кода заменить на always @(negedge load)?

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы асинхронных триггеров;

- Знать синтаксис событийной конструкции языка Verilog и принципы построения списка чувствительности;

- Знать условные графические обозначения элементов;

- Уметь строить диаграммы Вейча по совершенным нормальным формам переключательных функций и строить функции, свободные от состязаний.

Пример фрагмента кода на Verilog

| RS- триггер | DL- триггер |
| --- | --- |
| module s_r_ff (not_set, not_reset, q, not_q); input not_set, not_reset; output q, not_q; assign not_q = ~q; reg q; always @ (negedge not_set or negedge not_reset) begin if (~not_set) q <= 1'b1; else if (~not_reset) q <= 1'b0; end endmodule | module d_l_ff (data, load, q); input data, load; output q; reg q; always @ (load or data) begin if (load) q <= data; end endmodule |
|  | Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек. |

Задание на лабораторную работу №3

Исследование работы асинхронных RS- и DL-триггеров

Вариант 19

- Собрать схему асинхронного RS-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы только с учётом задержки, иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 350 нс.

1а. Проделать всё то же самое в графическом редакторе на основе элементов «или-не». Инверсию входных сигналов сохранить! Это означает, что входные сигналы, которые в текстовом редакторе были заданы как инверсные, должны быть заданы инверсными и в графическом редакторе. С сигналами, заданными как прямые, ситуация аналогичная)! Обозначить входные сигналы как R и S (или not_R и not_S, если какой-либо из сигналов задан инверсным.

ВАЖНО:

На временных диаграммах должны быть показаны ВСЕ режимы работы RS-триггера, в том числе и запрещенное состояние.

Входные сигналы не нужно задавать в виде меандров.

Не рекомендуется изменять одновременно оба входных сигнала.

Крайне рекомендуется на временных диаграммах располагать сигналы в следующем порядке: входные сигналы (какой из них, установку или сброс, поставить раньше, а какой позже, выбирайте самостоятельно), прямой выходной сигнал, инверсный выходной сигнал.

Проанализировать временные диаграммы двух реализаций RS-триггера (в текстовом и графическом редакторах), найти и объяснить различия.

2. Собрать схему асинхронного DL-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. В графическом режиме триггер не реализовывать!

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы С УЧЁТОМ ЗАДЕРЖКИ (диаграммы без учёта задержки в отчете не нужны), иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 450 нс.

Что изменится в работе аппаратной реализации триггера, если 5-ю строчку кода заменить на always @(data)?

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы асинхронных триггеров;

- Знать синтаксис событийной конструкции языка Verilog и принципы построения списка чувствительности;

- Знать условные графические обозначения элементов;

- Уметь строить диаграммы Вейча по совершенным нормальным формам переключательных функций и строить функции, свободные от состязаний.

Пример фрагмента кода на Verilog

| RS- триггер | DL- триггер |
| --- | --- |
| module s_r_ff (set, reset, q, not_q); input set, reset; output q, not_q; assign not_q = ~q; reg q; always @ (posedge set or posedge reset) begin if (reset) q <= 1'b0; else if (set) q <= 1'b1; end endmodule | module d_l_ff (data, load, q); input data, load; output q; reg q; always @ (load or data) begin if (load) q <= data; end endmodule |
|  | Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек. |

Задание на лабораторную работу №3

Исследование работы асинхронных RS- и DL-триггеров

Вариант 20

- Собрать схему асинхронного RS-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы только с учётом задержки, иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 350 нс.

1а. Проделать всё то же самое в графическом редакторе на основе элементов «и-не». Инверсию входных сигналов сохранить! Это означает, что входные сигналы, которые в текстовом редакторе были заданы как инверсные, должны быть заданы инверсными и в графическом редакторе. С сигналами, заданными как прямые, ситуация аналогичная)! Обозначить входные сигналы как R и S (или not_R и not_S, если какой-либо из сигналов задан инверсным.

ВАЖНО:

На временных диаграммах должны быть показаны ВСЕ режимы работы RS-триггера, в том числе и запрещенное состояние.

Входные сигналы не нужно задавать в виде меандров.

Не рекомендуется изменять одновременно оба входных сигнала.

Крайне рекомендуется на временных диаграммах располагать сигналы в следующем порядке: входные сигналы (какой из них, установку или сброс, поставить раньше, а какой позже, выбирайте самостоятельно), прямой выходной сигнал, инверсный выходной сигнал.

Проанализировать временные диаграммы двух реализаций RS-триггера (в текстовом и графическом редакторах), найти и объяснить различия.

2. Собрать схему асинхронного DL-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. В графическом режиме триггер не реализовывать!

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы С УЧЁТОМ ЗАДЕРЖКИ (диаграммы без учёта задержки в отчете не нужны), иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 450 нс.

Что изменится в работе аппаратной реализации триггера, если 5-ю строчку кода заменить на always @(load)?

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы асинхронных триггеров;

- Знать синтаксис событийной конструкции языка Verilog и принципы построения списка чувствительности;

- Знать условные графические обозначения элементов;

- Уметь строить диаграммы Вейча по совершенным нормальным формам переключательных функций и строить функции, свободные от состязаний.

Пример фрагмента кода на Verilog

| RS- триггер | DL- триггер |
| --- | --- |
| module s_r_ff (not_set, not_reset, q, not_q); input not_set, not_reset; output q, not_q; assign not_q = ~q; reg q; always @ (not_set or not_reset) begin if (~not_set) q <= 1'b1; else if (~not_reset) q <= 1'b0; end endmodule | module d_l_ff (data, load, q); input data, load; output q; reg q; always @ (load or data) begin if (load) q <= data; end endmodule |
|  | Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек. |

Задание на лабораторную работу №3

Исследование работы асинхронных RS- и DL-триггеров

Вариант 21

- Собрать схему асинхронного RS-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы только с учётом задержки, иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 500 нс.

1а. Проделать всё то же самое в графическом редакторе на основе элементов «или-не». Инверсию входных сигналов сохранить! Это означает, что входные сигналы, которые в текстовом редакторе были заданы как инверсные, должны быть заданы инверсными и в графическом редакторе. С сигналами, заданными как прямые, ситуация аналогичная)! Обозначить входные сигналы как R и S (или not_R и not_S, если какой-либо из сигналов задан инверсным.

ВАЖНО:

На временных диаграммах должны быть показаны ВСЕ режимы работы RS-триггера, в том числе и запрещенное состояние.

Входные сигналы не нужно задавать в виде меандров.

Не рекомендуется изменять одновременно оба входных сигнала.

Крайне рекомендуется на временных диаграммах располагать сигналы в следующем порядке: входные сигналы (какой из них, установку или сброс, поставить раньше, а какой позже, выбирайте самостоятельно), прямой выходной сигнал, инверсный выходной сигнал.

Проанализировать временные диаграммы двух реализаций RS-триггера (в текстовом и графическом редакторах), найти и объяснить различия.

2. Собрать схему асинхронного DL-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. В графическом режиме триггер не реализовывать!

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы С УЧЁТОМ ЗАДЕРЖКИ (диаграммы без учёта задержки в отчете не нужны), иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 450 нс.

Что изменится в работе аппаратной реализации триггера, если 5-ю строчку кода заменить на always @(posedge load)?

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы асинхронных триггеров;

- Знать синтаксис событийной конструкции языка Verilog и принципы построения списка чувствительности;

- Знать условные графические обозначения элементов;

- Уметь строить диаграммы Вейча по совершенным нормальным формам переключательных функций и строить функции, свободные от состязаний.

Пример фрагмента кода на Verilog

| RS- триггер | DL- триггер |
| --- | --- |
| module s_r_ff (set, not_reset, q, not_q); input set, not_reset; output q, not_q; assign not_q = ~q; reg q; always @ (set or not_reset) begin if (~not_reset) q <= 1'b0; else if (set) q <= 1'b1; end endmodule | module d_l_ff (data, load, q); input data, load; output q; reg q; always @ (load or data) begin if (load) q <= data; end endmodule |
|  | Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек. |

Задание на лабораторную работу №3

Исследование работы асинхронных RS- и DL-триггеров

Вариант 22

- Собрать схему асинхронного RS-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы только с учётом задержки, иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 600 нс.

1а. Проделать всё то же самое в графическом редакторе на основе элементов «и-не». Инверсию входных сигналов сохранить! Это означает, что входные сигналы, которые в текстовом редакторе были заданы как инверсные, должны быть заданы инверсными и в графическом редакторе. С сигналами, заданными как прямые, ситуация аналогичная)! Обозначить входные сигналы как R и S (или not_R и not_S, если какой-либо из сигналов задан инверсным.

ВАЖНО:

На временных диаграммах должны быть показаны ВСЕ режимы работы RS-триггера, в том числе и запрещенное состояние.

Входные сигналы не нужно задавать в виде меандров.

Не рекомендуется изменять одновременно оба входных сигнала.

Крайне рекомендуется на временных диаграммах располагать сигналы в следующем порядке: входные сигналы (какой из них, установку или сброс, поставить раньше, а какой позже, выбирайте самостоятельно), прямой выходной сигнал, инверсный выходной сигнал.

Проанализировать временные диаграммы двух реализаций RS-триггера (в текстовом и графическом редакторах), найти и объяснить различия.

2. Собрать схему асинхронного DL-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. В графическом режиме триггер не реализовывать!

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы С УЧЁТОМ ЗАДЕРЖКИ (диаграммы без учёта задержки в отчете не нужны), иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 500 нс.

Что изменится в работе аппаратной реализации триггера, если 5-ю строчку кода заменить на always @(posedge data)?

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы асинхронных триггеров;

- Знать синтаксис событийной конструкции языка Verilog и принципы построения списка чувствительности;

- Знать условные графические обозначения элементов;

- Уметь строить диаграммы Вейча по совершенным нормальным формам переключательных функций и строить функции, свободные от состязаний.

Пример фрагмента кода на Verilog

| RS- триггер | DL- триггер |
| --- | --- |
| module s_r_ff (set, reset, q, not_q); input set, reset; output q, not_q; assign not_q = ~q; reg q; always @ (posedge set or posedge reset) begin if (reset) q <= 1'b0; else if (set) q <= 1'b1; end endmodule | module d_l_ff (data, load, q); input data, load; output q; reg q; always @ (load or data) begin if (load) q <= data; end endmodule |
|  | Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек. |

Задание на лабораторную работу №3

Исследование работы асинхронных RS- и DL-триггеров

Вариант 23

- Собрать схему асинхронного RS-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы только с учётом задержки, иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 650 нс.

1а. Проделать всё то же самое в графическом редакторе на основе элементов «или-не». Инверсию входных сигналов сохранить! Это означает, что входные сигналы, которые в текстовом редакторе были заданы как инверсные, должны быть заданы инверсными и в графическом редакторе. С сигналами, заданными как прямые, ситуация аналогичная)! Обозначить входные сигналы как R и S (или not_R и not_S, если какой-либо из сигналов задан инверсным.

ВАЖНО:

На временных диаграммах должны быть показаны ВСЕ режимы работы RS-триггера, в том числе и запрещенное состояние.

Входные сигналы не нужно задавать в виде меандров.

Не рекомендуется изменять одновременно оба входных сигнала.

Крайне рекомендуется на временных диаграммах располагать сигналы в следующем порядке: входные сигналы (какой из них, установку или сброс, поставить раньше, а какой позже, выбирайте самостоятельно), прямой выходной сигнал, инверсный выходной сигнал.

Проанализировать временные диаграммы двух реализаций RS-триггера (в текстовом и графическом редакторах), найти и объяснить различия.

2. Собрать схему асинхронного DL-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. В графическом режиме триггер не реализовывать!

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы С УЧЁТОМ ЗАДЕРЖКИ (диаграммы без учёта задержки в отчете не нужны), иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 550 нс.

Что изменится в работе аппаратной реализации триггера, если 5-ю строчку кода заменить на always @(negedge data)?

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы асинхронных триггеров;

- Знать синтаксис событийной конструкции языка Verilog и принципы построения списка чувствительности;

- Знать условные графические обозначения элементов;

- Уметь строить диаграммы Вейча по совершенным нормальным формам переключательных функций и строить функции, свободные от состязаний.

Пример фрагмента кода на Verilog

| RS- триггер | DL- триггер |
| --- | --- |
| module s_r_ff (set, reset, q, not_q); input set, reset; output q, not_q; assign not_q = ~q; reg q; always @ (posedge set or posedge reset) begin if (reset) q <= 1'b0; else if (set) q <= 1'b1; end endmodule | module d_l_ff (data, load, q); input data, load; output q; reg q; always @ (load or data) begin if (load) q <= data; end endmodule |
|  | Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек. |

Задание на лабораторную работу №3

Исследование работы асинхронных RS- и DL-триггеров

Вариант 24

- Собрать схему асинхронного RS-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы только с учётом задержки, иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 450 нс.

1а. Проделать всё то же самое в графическом редакторе на основе элементов «и-не». Инверсию входных сигналов сохранить! Это означает, что входные сигналы, которые в текстовом редакторе были заданы как инверсные, должны быть заданы инверсными и в графическом редакторе. С сигналами, заданными как прямые, ситуация аналогичная)! Обозначить входные сигналы как R и S (или not_R и not_S, если какой-либо из сигналов задан инверсным.

ВАЖНО:

На временных диаграммах должны быть показаны ВСЕ режимы работы RS-триггера, в том числе и запрещенное состояние.

Входные сигналы не нужно задавать в виде меандров.

Не рекомендуется изменять одновременно оба входных сигнала.

Крайне рекомендуется на временных диаграммах располагать сигналы в следующем порядке: входные сигналы (какой из них, установку или сброс, поставить раньше, а какой позже, выбирайте самостоятельно), прямой выходной сигнал, инверсный выходной сигнал.

Проанализировать временные диаграммы двух реализаций RS-триггера (в текстовом и графическом редакторах), найти и объяснить различия.

2. Собрать схему асинхронного DL-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. В графическом режиме триггер не реализовывать!

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы С УЧЁТОМ ЗАДЕРЖКИ (диаграммы без учёта задержки в отчете не нужны), иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 550 нс.

Что изменится в работе аппаратной реализации триггера, если 5-ю строчку кода заменить на always @(negedge load)?

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы асинхронных триггеров;

- Знать синтаксис событийной конструкции языка Verilog и принципы построения списка чувствительности;

- Знать условные графические обозначения элементов;

- Уметь строить диаграммы Вейча по совершенным нормальным формам переключательных функций и строить функции, свободные от состязаний.

Пример фрагмента кода на Verilog

| RS- триггер | DL- триггер |
| --- | --- |
| module s_r_ff (not_set, not_reset, q, not_q); input not_set, not_reset; output q, not_q; assign not_q = ~q; reg q; always @ (not_set or not_reset) begin if (~not_reset) q <= 1'b0; else if (~not_set) q <= 1'b1; end endmodule | module d_l_ff (data, load, q); input data, load; output q; reg q; always @ (load or data) begin if (load) q <= data; end endmodule |
|  | Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек. |

Задание на лабораторную работу №3

Исследование работы асинхронных RS- и DL-триггеров

Вариант 25

- Собрать схему асинхронного RS-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы только с учётом задержки, иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 500 нс.

1а. Проделать всё то же самое в графическом редакторе на основе элементов «или-не». Инверсию входных сигналов сохранить! Это означает, что входные сигналы, которые в текстовом редакторе были заданы как инверсные, должны быть заданы инверсными и в графическом редакторе. С сигналами, заданными как прямые, ситуация аналогичная)! Обозначить входные сигналы как R и S (или not_R и not_S, если какой-либо из сигналов задан инверсным.

ВАЖНО:

На временных диаграммах должны быть показаны ВСЕ режимы работы RS-триггера, в том числе и запрещенное состояние.

Входные сигналы не нужно задавать в виде меандров.

Не рекомендуется изменять одновременно оба входных сигнала.

Крайне рекомендуется на временных диаграммах располагать сигналы в следующем порядке: входные сигналы (какой из них, установку или сброс, поставить раньше, а какой позже, выбирайте самостоятельно), прямой выходной сигнал, инверсный выходной сигнал.

Проанализировать временные диаграммы двух реализаций RS-триггера (в текстовом и графическом редакторах), найти и объяснить различия.

2. Собрать схему асинхронного DL-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. В графическом режиме триггер не реализовывать!

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы С УЧЁТОМ ЗАДЕРЖКИ (диаграммы без учёта задержки в отчете не нужны), иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 400 нс.

Что изменится в работе аппаратной реализации триггера, если 5-ю строчку кода заменить на always @(data)?

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы асинхронных триггеров;

- Знать синтаксис событийной конструкции языка Verilog и принципы построения списка чувствительности;

- Знать условные графические обозначения элементов;

- Уметь строить диаграммы Вейча по совершенным нормальным формам переключательных функций и строить функции, свободные от состязаний.

Пример фрагмента кода на Verilog

| RS- триггер | DL- триггер |
| --- | --- |
| module s_r_ff (not_set, reset, q, not_q); input not_set, reset; output q, not_q; assign not_q = ~q; reg q; always @ (negedge not_set or posedge reset) begin if (~not_set) q <= 1'b1; else if (reset) q <= 1'b0; end endmodule | module d_l_ff (data, load, q); input data, load; output q; reg q; always @ (load or data) begin if (load) q <= data; end endmodule |
|  | Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек. |

Задание на лабораторную работу №3

Исследование работы асинхронных RS- и DL-триггеров

Вариант 26

- Собрать схему асинхронного RS-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы только с учётом задержки, иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 350 нс.

1а. Проделать всё то же самое в графическом редакторе на основе элементов «или-не». Инверсию входных сигналов сохранить! Это означает, что входные сигналы, которые в текстовом редакторе были заданы как инверсные, должны быть заданы инверсными и в графическом редакторе. С сигналами, заданными как прямые, ситуация аналогичная)! Обозначить входные сигналы как R и S (или not_R и not_S, если какой-либо из сигналов задан инверсным.

ВАЖНО:

На временных диаграммах должны быть показаны ВСЕ режимы работы RS-триггера, в том числе и запрещенное состояние.

Входные сигналы не нужно задавать в виде меандров.

Не рекомендуется изменять одновременно оба входных сигнала.

Крайне рекомендуется на временных диаграммах располагать сигналы в следующем порядке: входные сигналы (какой из них, установку или сброс, поставить раньше, а какой позже, выбирайте самостоятельно), прямой выходной сигнал, инверсный выходной сигнал.

Проанализировать временные диаграммы двух реализаций RS-триггера (в текстовом и графическом редакторах), найти и объяснить различия.

2. Собрать схему асинхронного DL-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. В графическом режиме триггер не реализовывать!

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы С УЧЁТОМ ЗАДЕРЖКИ (диаграммы без учёта задержки в отчете не нужны), иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 400 нс.

Что изменится в работе аппаратной реализации триггера, если 5-ю строчку кода заменить на always @(negedge data)?

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы асинхронных триггеров;

- Знать синтаксис событийной конструкции языка Verilog и принципы построения списка чувствительности;

- Знать условные графические обозначения элементов;

- Уметь строить диаграммы Вейча по совершенным нормальным формам переключательных функций и строить функции, свободные от состязаний.

Пример фрагмента кода на Verilog

| RS- триггер | DL- триггер |
| --- | --- |
| module s_r_ff (not_set, reset, q, not_q); input not_set, reset; output q, not_q; assign not_q = ~q; reg q; always @ (not_set or reset) begin if (reset) q <= 1'b0; else if (~not_set) q <= 1'b1; end endmodule | module d_l_ff (data, load, q); input data, load; output q; reg q; always @ (load or data) begin if (load) q <= data; end endmodule |
|  | Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек. |

Задание на лабораторную работу №3

Исследование работы асинхронных RS- и DL-триггеров

Вариант 27

- Собрать схему асинхронного RS-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы только с учётом задержки, иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 350 нс.

1а. Проделать всё то же самое в графическом редакторе на основе элементов «и-не». Инверсию входных сигналов сохранить! Это означает, что входные сигналы, которые в текстовом редакторе были заданы как инверсные, должны быть заданы инверсными и в графическом редакторе. С сигналами, заданными как прямые, ситуация аналогичная)! Обозначить входные сигналы как R и S (или not_R и not_S, если какой-либо из сигналов задан инверсным.

ВАЖНО:

На временных диаграммах должны быть показаны ВСЕ режимы работы RS-триггера, в том числе и запрещенное состояние.

Входные сигналы не нужно задавать в виде меандров.

Не рекомендуется изменять одновременно оба входных сигнала.

Крайне рекомендуется на временных диаграммах располагать сигналы в следующем порядке: входные сигналы (какой из них, установку или сброс, поставить раньше, а какой позже, выбирайте самостоятельно), прямой выходной сигнал, инверсный выходной сигнал.

Проанализировать временные диаграммы двух реализаций RS-триггера (в текстовом и графическом редакторах), найти и объяснить различия.

2. Собрать схему асинхронного DL-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. В графическом режиме триггер не реализовывать!

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы С УЧЁТОМ ЗАДЕРЖКИ (диаграммы без учёта задержки в отчете не нужны), иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 400 нс.

Что изменится в работе аппаратной реализации триггера, если 5-ю строчку кода заменить на always @(negedge load)?

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы асинхронных триггеров;

- Знать синтаксис событийной конструкции языка Verilog и принципы построения списка чувствительности;

- Знать условные графические обозначения элементов;

- Уметь строить диаграммы Вейча по совершенным нормальным формам переключательных функций и строить функции, свободные от состязаний.

Пример фрагмента кода на Verilog

| RS- триггер | DL- триггер |
| --- | --- |
| module s_r_ff (not_set, reset, q, not_q); input not_set, reset; output q, not_q; assign not_q = ~q; reg q; always @ (not_set or reset) begin if (reset) q <= 1'b0; else if (~not_set) q <= 1'b1; end endmodule | module d_l_ff (data, load, q); input data, load; output q; reg q; always @ (load or data) begin if (load) q <= data; end endmodule |
|  | Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек. |

Задание на лабораторную работу №3

Исследование работы асинхронных RS- и DL-триггеров

Вариант 28

- Собрать схему асинхронного RS-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы только с учётом задержки, иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 350 нс.

1а. Проделать всё то же самое в графическом редакторе на основе элементов «или-не». Инверсию входных сигналов сохранить! Это означает, что входные сигналы, которые в текстовом редакторе были заданы как инверсные, должны быть заданы инверсными и в графическом редакторе. С сигналами, заданными как прямые, ситуация аналогичная)! Обозначить входные сигналы как R и S (или not_R и not_S, если какой-либо из сигналов задан инверсным.

ВАЖНО:

На временных диаграммах должны быть показаны ВСЕ режимы работы RS-триггера, в том числе и запрещенное состояние.

Входные сигналы не нужно задавать в виде меандров.

Не рекомендуется изменять одновременно оба входных сигнала.

Крайне рекомендуется на временных диаграммах располагать сигналы в следующем порядке: входные сигналы (какой из них, установку или сброс, поставить раньше, а какой позже, выбирайте самостоятельно), прямой выходной сигнал, инверсный выходной сигнал.

Проанализировать временные диаграммы двух реализаций RS-триггера (в текстовом и графическом редакторах), найти и объяснить различия.

2. Собрать схему асинхронного DL-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом из приложения. В графическом режиме триггер не реализовывать!

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы С УЧЁТОМ ЗАДЕРЖКИ (диаграммы без учёта задержки в отчете не нужны), иллюстрирующие работу устройства. Задать время моделирования (Set End time) 450 нс.

Что изменится в работе аппаратной реализации триггера, если 5-ю строчку кода заменить на always @(data)?

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы асинхронных триггеров;

- Знать синтаксис событийной конструкции языка Verilog и принципы построения списка чувствительности;

- Знать условные графические обозначения элементов;

- Уметь строить диаграммы Вейча по совершенным нормальным формам переключательных функций и строить функции, свободные от состязаний.

Пример фрагмента кода на Verilog

| RS- триггер | DL- триггер |
| --- | --- |
| module s_r_ff (not_set, not_reset, q, not_q); input not_set, not_reset; output q, not_q; assign not_q = ~q; reg q; always @ (not_set or not_reset) begin if (~not_reset) q <= 1'b0; else if (~not_set) q <= 1'b1; end endmodule | module d_l_ff (data, load, q); input data, load; output q; reg q; always @ (load or data) begin if (load) q <= data; end endmodule |
|  | Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек. |