Задание на лабораторную работу №6

Вариант 1

Примеры всех необходимых кодов приведены в конце файла с заданиями!

- Собрать схему четырехразрядного регистра сдвига. Для этого воспользоваться кодом 1 из приложения к лабораторной работе. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 20 нс.

Изменить код программы (Регистр сдвига «неправильная версия»). Открыть полученную схему в RTL-Viewer, построить временные диаграммы. Что изменилось в схеме, почему?

- Собрать схему дешифратора , тип 1 (дешифратор – схема преобразования двоичного кода в унитарный). Для этого воспользоваться кодом 2 из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период входного сигнала задать 40 нс.

| - Собрать схему дешифратора двоичного кода в код семисегментного индикатора. Для этого воспользоваться кодом 4 из приложения. Самостоятельно дописать коды символов с D по F. Изучить работу схемы в RTL Viever. Как работает дешифратор и на каких элементах он основан? Зачем нужен сигнал dig? Какой индикатор используется в задании, с общим катодом или с общим анодом? |  |
| --- | --- |

- К коду задания 3 добавить счетчик с управлением от кварцевого резонатора (50 МГц). Из всех выходов 32-разрядного счетчика для отображения информации взять q[25:22]. Какова частота смены состояний на индикаторе?

В отчете должен быть: текст программы, скриншоты из RTL-Viewer и временные диаграммы при наличии задержек, пояснения по заданным в задании вопросам.

Задание на лабораторную работу №6

Вариант 2

Примеры всех необходимых кодов приведены в конце файла с заданиями!

| - Собрать схему четырехразрядного регистра сдвига. Для этого воспользоваться кодом 1 из приложения к лабораторной работе. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 20 нс. Изменить код программы (Регистр сдвига «неправильная версия»). Открыть полученную схему в RTL-Viewer, построить временные диаграммы. Что изменилось в схеме, почему? |  |
| --- | --- |
| - Собрать схему дешифратора , тип 2 (дешифратор – схема преобразования двоичного кода в унитарный). Для этого воспользоваться кодом 2 из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период входного сигнала задать 45 нс. |  |
| - Собрать схему дешифратора двоичного кода в код семисегментного индикатора. Для этого воспользоваться кодом 4 из приложения. Самостоятельно дописать коды символов с D по F. Изучить работу схемы в RTL Viever. Как работает дешифратор и на каких элементах он основан? Зачем нужен сигнал dig? Какой индикатор используется в задании, с общим катодом или с общим анодом? |  |
| - К коду задания 3 добавить счетчик с управлением от кварцевого резонатора (50 МГц). Из всех выходов 32-разрядного счетчика для отображения информации взять q[26:23]. Какова частота смены состояний на индикаторе? |  |
| В отчете должен быть: текст программы, скриншоты из RTL-Viewer и временные диаграммы при наличии задержек, пояснения по заданным в задании вопросам. |  |

Задание на лабораторную работу №6

Вариант 3

Примеры всех необходимых кодов приведены в конце файла с заданиями!

| - Собрать схему четырехразрядного регистра сдвига. Для этого воспользоваться кодом 1 из приложения к лабораторной работе. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 25 нс. Изменить код программы (Регистр сдвига «неправильная версия»). Открыть полученную схему в RTL-Viewer, построить временные диаграммы. Что изменилось в схеме, почему? |  |
| --- | --- |
| - Собрать схему дешифратора , тип 1 (дешифратор – схема преобразования двоичного кода в унитарный). Для этого воспользоваться кодом 1 из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период входного сигнала задать 45 нс. |  |
| - Собрать схему дешифратора двоичного кода в код семисегментного индикатора. Для этого воспользоваться кодом 4 из приложения. Самостоятельно дописать коды символов с D по F. Изучить работу схемы в RTL Viever. Как работает дешифратор и на каких элементах он основан? Зачем нужен сигнал dig? Какой индикатор используется в задании, с общим катодом или с общим анодом? |  |
| - К коду задания 3 добавить счетчик с управлением от кварцевого резонатора (50 МГц). Из всех выходов 32-разрядного счетчика для отображения информации взять q[27:24]. Какова частота смены состояний на индикаторе? |  |
| В отчете должен быть: текст программы, скриншоты из RTL-Viewer и временные диаграммы при наличии задержек, пояснения по заданным в задании вопросам. |  |

Задание на лабораторную работу №6

Вариант 4

Примеры всех необходимых кодов приведены в конце файла с заданиями!

| - Собрать схему четырехразрядного регистра сдвига. Для этого воспользоваться кодом 1 из приложения к лабораторной работе. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 30 нс. Изменить код программы (Регистр сдвига «неправильная версия»). Открыть полученную схему в RTL-Viewer, построить временные диаграммы. Что изменилось в схеме, почему? |  |
| --- | --- |
| - Собрать схему дешифратора , тип 2 (дешифратор – схема преобразования двоичного кода в унитарный). Для этого воспользоваться кодом 2 из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период входного сигнала задать 50 нс. |  |
| - Собрать схему дешифратора двоичного кода в код семисегментного индикатора. Для этого воспользоваться кодом 4 из приложения. Самостоятельно дописать коды символов с D по F. Изучить работу схемы в RTL Viever. Как работает дешифратор и на каких элементах он основан? Зачем нужен сигнал dig? Какой индикатор используется в задании, с общим катодом или с общим анодом? |  |
| - К коду задания 3 добавить счетчик с управлением от кварцевого резонатора (50 МГц). Из всех выходов 32-разрядного счетчика для отображения информации взять q[28:25]. Какова частота смены состояний на индикаторе? |  |
| В отчете должен быть: текст программы, скриншоты из RTL-Viewer и временные диаграммы при наличии задержек, пояснения по заданным в задании вопросам. |  |

Задание на лабораторную работу №6

Вариант 5

Примеры всех необходимых кодов приведены в конце файла с заданиями!

| - Собрать схему четырехразрядного регистра сдвига. Для этого воспользоваться кодом 1 из приложения к лабораторной работе. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 35 нс. Изменить код программы (Регистр сдвига «неправильная версия»). Открыть полученную схему в RTL-Viewer, построить временные диаграммы. Что изменилось в схеме, почему? |  |
| --- | --- |
| - Собрать схему дешифратора , тип 2 (дешифратор – схема преобразования двоичного кода в унитарный). Для этого воспользоваться кодом 2 из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период входного сигнала задать 45 нс. |  |
| - Собрать схему дешифратора двоичного кода в код семисегментного индикатора. Для этого воспользоваться кодом 4 из приложения. Самостоятельно дописать коды символов с D по F. Изучить работу схемы в RTL Viever. Как работает дешифратор и на каких элементах он основан? Зачем нужен сигнал dig? Какой индикатор используется в задании, с общим катодом или с общим анодом? |  |
| - К коду задания 3 добавить счетчик с управлением от кварцевого резонатора (50 МГц). Из всех выходов 32-разрядного счетчика для отображения информации взять q[29:26]. Какова частота смены состояний на индикаторе? |  |
| В отчете должен быть: текст программы, скриншоты из RTL-Viewer и временные диаграммы при наличии задержек, пояснения по заданным в задании вопросам. |  |

Задание на лабораторную работу №6

Вариант 6

Примеры всех необходимых кодов приведены в конце файла с заданиями!

| - Собрать схему четырехразрядного регистра сдвига. Для этого воспользоваться кодом 1 из приложения к лабораторной работе. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 30 нс. Изменить код программы (Регистр сдвига «неправильная версия»). Открыть полученную схему в RTL-Viewer, построить временные диаграммы. Что изменилось в схеме, почему? |  |
| --- | --- |
| - Собрать схему дешифратора , тип 2 (дешифратор – схема преобразования двоичного кода в унитарный). Для этого воспользоваться кодом 2 из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период входного сигнала задать 35 нс. |  |
| - Собрать схему дешифратора двоичного кода в код семисегментного индикатора. Для этого воспользоваться кодом 4 из приложения. Самостоятельно дописать коды символов с D по F. Изучить работу схемы в RTL Viever. Как работает дешифратор и на каких элементах он основан? Зачем нужен сигнал dig? Какой индикатор используется в задании, с общим катодом или с общим анодом? |  |
| - К коду задания 3 добавить счетчик с управлением от кварцевого резонатора (50 МГц). Из всех выходов 32-разрядного счетчика для отображения информации взять q[30:27]. Какова частота смены состояний на индикаторе? |  |
| В отчете должен быть: текст программы, скриншоты из RTL-Viewer и временные диаграммы при наличии задержек, пояснения по заданным в задании вопросам. |  |

Задание на лабораторную работу №6

Вариант 7

Примеры всех необходимых кодов приведены в конце файла с заданиями!

| - Собрать схему четырехразрядного регистра сдвига. Для этого воспользоваться кодом 1 из приложения к лабораторной работе. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 25 нс. Изменить код программы (Регистр сдвига «неправильная версия»). Открыть полученную схему в RTL-Viewer, построить временные диаграммы. Что изменилось в схеме, почему? |  |
| --- | --- |
| - Собрать схему дешифратора , тип 2 (дешифратор – схема преобразования двоичного кода в унитарный). Для этого воспользоваться кодом 2 из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период входного сигнала задать 30 нс. |  |
| - Собрать схему дешифратора двоичного кода в код семисегментного индикатора. Для этого воспользоваться кодом 4 из приложения. Самостоятельно дописать коды символов с D по F. Изучить работу схемы в RTL Viever. Как работает дешифратор и на каких элементах он основан? Зачем нужен сигнал dig? Какой индикатор используется в задании, с общим катодом или с общим анодом? |  |
| - К коду задания 3 добавить счетчик с управлением от кварцевого резонатора (50 МГц). Из всех выходов 32-разрядного счетчика для отображения информации взять q[31:28]. Какова частота смены состояний на индикаторе? |  |
| В отчете должен быть: текст программы, скриншоты из RTL-Viewer и временные диаграммы при наличии задержек, пояснения по заданным в задании вопросам. |  |

Задание на лабораторную работу №6

Вариант 8

Примеры всех необходимых кодов приведены в конце файла с заданиями!

| - Собрать схему четырехразрядного регистра сдвига. Для этого воспользоваться кодом 1 из приложения к лабораторной работе. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 30 нс. Изменить код программы (Регистр сдвига «неправильная версия»). Открыть полученную схему в RTL-Viewer, построить временные диаграммы. Что изменилось в схеме, почему? |  |
| --- | --- |
| - Собрать схему дешифратора , тип 2 (дешифратор – схема преобразования двоичного кода в унитарный). Для этого воспользоваться кодом 2 из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период входного сигнала задать 25 нс. |  |
| - Собрать схему дешифратора двоичного кода в код семисегментного индикатора. Для этого воспользоваться кодом 4 из приложения. Самостоятельно дописать коды символов с D по F. Изучить работу схемы в RTL Viever. Как работает дешифратор и на каких элементах он основан? Зачем нужен сигнал dig? Какой индикатор используется в задании, с общим катодом или с общим анодом? |  |
| - К коду задания 3 добавить счетчик с управлением от кварцевого резонатора (50 МГц). Из всех выходов 32-разрядного счетчика для отображения информации взять q[30:27]. Какова частота смены состояний на индикаторе? |  |
| В отчете должен быть: текст программы, скриншоты из RTL-Viewer и временные диаграммы при наличии задержек, пояснения по заданным в задании вопросам. |  |

Задание на лабораторную работу №6

Вариант 9

Примеры всех необходимых кодов приведены в конце файла с заданиями!

| - Собрать схему четырехразрядного регистра сдвига. Для этого воспользоваться кодом 1 из приложения к лабораторной работе. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 25 нс. Изменить код программы (Регистр сдвига «неправильная версия»). Открыть полученную схему в RTL-Viewer, построить временные диаграммы. Что изменилось в схеме, почему? |  |
| --- | --- |
| - Собрать схему дешифратора , тип 2 (дешифратор – схема преобразования двоичного кода в унитарный). Для этого воспользоваться кодом 2 из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период входного сигнала задать 20 нс. |  |
| - Собрать схему дешифратора двоичного кода в код семисегментного индикатора. Для этого воспользоваться кодом 4 из приложения. Самостоятельно дописать коды символов с D по F. Изучить работу схемы в RTL Viever. Как работает дешифратор и на каких элементах он основан? Зачем нужен сигнал dig? Какой индикатор используется в задании, с общим катодом или с общим анодом? |  |
| - К коду задания 3 добавить счетчик с управлением от кварцевого резонатора (50 МГц). Из всех выходов 32-разрядного счетчика для отображения информации взять q[31:28]. Какова частота смены состояний на индикаторе? |  |
| В отчете должен быть: текст программы, скриншоты из RTL-Viewer и временные диаграммы при наличии задержек, пояснения по заданным в задании вопросам. |  |

Задание на лабораторную работу №6

Вариант 10

Примеры всех необходимых кодов приведены в конце файла с заданиями!

| - Собрать схему четырехразрядного регистра сдвига. Для этого воспользоваться кодом 1 из приложения к лабораторной работе. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 20 нс. Изменить код программы (Регистр сдвига «неправильная версия»). Открыть полученную схему в RTL-Viewer, построить временные диаграммы. Что изменилось в схеме, почему? |  |
| --- | --- |
| - Собрать схему дешифратора , тип 2 (дешифратор – схема преобразования двоичного кода в унитарный). Для этого воспользоваться кодом 2 из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период входного сигнала задать 25 нс. |  |
| - Собрать схему дешифратора двоичного кода в код семисегментного индикатора. Для этого воспользоваться кодом 4 из приложения. Самостоятельно дописать коды символов с D по F. Изучить работу схемы в RTL Viever. Как работает дешифратор и на каких элементах он основан? Зачем нужен сигнал dig? Какой индикатор используется в задании, с общим катодом или с общим анодом? |  |
| - К коду задания 3 добавить счетчик с управлением от кварцевого резонатора (50 МГц). Из всех выходов 32-разрядного счетчика для отображения информации взять q[30:27]. Какова частота смены состояний на индикаторе? |  |
| В отчете должен быть: текст программы, скриншоты из RTL-Viewer и временные диаграммы при наличии задержек, пояснения по заданным в задании вопросам. |  |

Задание на лабораторную работу №6

Вариант 11

Примеры всех необходимых кодов приведены в конце файла с заданиями!

| - Собрать схему четырехразрядного регистра сдвига. Для этого воспользоваться кодом 1 из приложения к лабораторной работе. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 25 нс. Изменить код программы (Регистр сдвига «неправильная версия»). Открыть полученную схему в RTL-Viewer, построить временные диаграммы. Что изменилось в схеме, почему? |  |
| --- | --- |
| - Собрать схему дешифратора , тип 2 (дешифратор – схема преобразования двоичного кода в унитарный). Для этого воспользоваться кодом 2 из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период входного сигнала задать 30 нс. |  |
| - Собрать схему дешифратора двоичного кода в код семисегментного индикатора. Для этого воспользоваться кодом 4 из приложения. Самостоятельно дописать коды символов с D по F. Изучить работу схемы в RTL Viever. Как работает дешифратор и на каких элементах он основан? Зачем нужен сигнал dig? Какой индикатор используется в задании, с общим катодом или с общим анодом? |  |
| - К коду задания 3 добавить счетчик с управлением от кварцевого резонатора (50 МГц). Из всех выходов 32-разрядного счетчика для отображения информации взять q[29:26]. Какова частота смены состояний на индикаторе? |  |
| В отчете должен быть: текст программы, скриншоты из RTL-Viewer и временные диаграммы при наличии задержек, пояснения по заданным в задании вопросам. |  |

Задание на лабораторную работу №6

Вариант 12

Примеры всех необходимых кодов приведены в конце файла с заданиями!

| - Собрать схему четырехразрядного регистра сдвига. Для этого воспользоваться кодом 1 из приложения к лабораторной работе. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 30 нс. Изменить код программы (Регистр сдвига «неправильная версия»). Открыть полученную схему в RTL-Viewer, построить временные диаграммы. Что изменилось в схеме, почему? |  |
| --- | --- |
| - Собрать схему дешифратора , тип 2 (дешифратор – схема преобразования двоичного кода в унитарный). Для этого воспользоваться кодом 2 из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период входного сигнала задать 35 нс. |  |
| - Собрать схему дешифратора двоичного кода в код семисегментного индикатора. Для этого воспользоваться кодом 4 из приложения. Самостоятельно дописать коды символов с D по F. Изучить работу схемы в RTL Viever. Как работает дешифратор и на каких элементах он основан? Зачем нужен сигнал dig? Какой индикатор используется в задании, с общим катодом или с общим анодом? |  |
| - К коду задания 3 добавить счетчик с управлением от кварцевого резонатора (50 МГц). Из всех выходов 32-разрядного счетчика для отображения информации взять q[28:25]. Какова частота смены состояний на индикаторе? |  |
| В отчете должен быть: текст программы, скриншоты из RTL-Viewer и временные диаграммы при наличии задержек, пояснения по заданным в задании вопросам. |  |

Задание на лабораторную работу №6

Вариант 13

Примеры всех необходимых кодов приведены в конце файла с заданиями!

| - Собрать схему четырехразрядного регистра сдвига. Для этого воспользоваться кодом 1 из приложения к лабораторной работе. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 35 нс. Изменить код программы (Регистр сдвига «неправильная версия»). Открыть полученную схему в RTL-Viewer, построить временные диаграммы. Что изменилось в схеме, почему? |  |
| --- | --- |
| - Собрать схему дешифратора , тип 2 (дешифратор – схема преобразования двоичного кода в унитарный). Для этого воспользоваться кодом 2 из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период входного сигнала задать 40 нс. |  |
| - Собрать схему дешифратора двоичного кода в код семисегментного индикатора. Для этого воспользоваться кодом 4 из приложения. Самостоятельно дописать коды символов с D по F. Изучить работу схемы в RTL Viever. Как работает дешифратор и на каких элементах он основан? Зачем нужен сигнал dig? Какой индикатор используется в задании, с общим катодом или с общим анодом? |  |
| - К коду задания 3 добавить счетчик с управлением от кварцевого резонатора (50 МГц). Из всех выходов 32-разрядного счетчика для отображения информации взять q[27:24]. Какова частота смены состояний на индикаторе? |  |
| В отчете должен быть: текст программы, скриншоты из RTL-Viewer и временные диаграммы при наличии задержек, пояснения по заданным в задании вопросам. |  |

Задание на лабораторную работу №6

Вариант 14

Примеры всех необходимых кодов приведены в конце файла с заданиями!

| - Собрать схему четырехразрядного регистра сдвига. Для этого воспользоваться кодом 1 из приложения к лабораторной работе. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 30 нс. Изменить код программы (Регистр сдвига «неправильная версия»). Открыть полученную схему в RTL-Viewer, построить временные диаграммы. Что изменилось в схеме, почему? |  |
| --- | --- |
| - Собрать схему дешифратора , тип 2 (дешифратор – схема преобразования двоичного кода в унитарный). Для этого воспользоваться кодом 2 из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период входного сигнала задать 45 нс. |  |
| - Собрать схему дешифратора двоичного кода в код семисегментного индикатора. Для этого воспользоваться кодом 4 из приложения. Самостоятельно дописать коды символов с D по F. Изучить работу схемы в RTL Viever. Как работает дешифратор и на каких элементах он основан? Зачем нужен сигнал dig? Какой индикатор используется в задании, с общим катодом или с общим анодом? |  |
| - К коду задания 3 добавить счетчик с управлением от кварцевого резонатора (50 МГц). Из всех выходов 32-разрядного счетчика для отображения информации взять q[26:23]. Какова частота смены состояний на индикаторе? |  |
| В отчете должен быть: текст программы, скриншоты из RTL-Viewer и временные диаграммы при наличии задержек, пояснения по заданным в задании вопросам. |  |

Задание на лабораторную работу №6

Вариант 15

Примеры всех необходимых кодов приведены в конце файла с заданиями!

| - Собрать схему четырехразрядного регистра сдвига. Для этого воспользоваться кодом 1 из приложения к лабораторной работе. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 25 нс. Изменить код программы (Регистр сдвига «неправильная версия»). Открыть полученную схему в RTL-Viewer, построить временные диаграммы. Что изменилось в схеме, почему? |  |
| --- | --- |
| - Собрать схему дешифратора , тип 2 (дешифратор – схема преобразования двоичного кода в унитарный). Для этого воспользоваться кодом 2 из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период входного сигнала задать 40 нс. |  |
| - Собрать схему дешифратора двоичного кода в код семисегментного индикатора. Для этого воспользоваться кодом 4 из приложения. Самостоятельно дописать коды символов с D по F. Изучить работу схемы в RTL Viever. Как работает дешифратор и на каких элементах он основан? Зачем нужен сигнал dig? Какой индикатор используется в задании, с общим катодом или с общим анодом? |  |
| - К коду задания 3 добавить счетчик с управлением от кварцевого резонатора (50 МГц). Из всех выходов 32-разрядного счетчика для отображения информации взять q[25:22]. Какова частота смены состояний на индикаторе? |  |
| В отчете должен быть: текст программы, скриншоты из RTL-Viewer и временные диаграммы при наличии задержек, пояснения по заданным в задании вопросам. |  |

Задание на лабораторную работу №6

Вариант 16

Примеры всех необходимых кодов приведены в конце файла с заданиями!

| - Собрать схему четырехразрядного регистра сдвига. Для этого воспользоваться кодом 1 из приложения к лабораторной работе. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 20 нс. Изменить код программы (Регистр сдвига «неправильная версия»). Открыть полученную схему в RTL-Viewer, построить временные диаграммы. Что изменилось в схеме, почему? |  |
| --- | --- |
| - Собрать схему дешифратора , тип 2 (дешифратор – схема преобразования двоичного кода в унитарный). Для этого воспользоваться кодом 2 из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период входного сигнала задать 35 нс. |  |
| - Собрать схему дешифратора двоичного кода в код семисегментного индикатора. Для этого воспользоваться кодом 4 из приложения. Самостоятельно дописать коды символов с D по F. Изучить работу схемы в RTL Viever. Как работает дешифратор и на каких элементах он основан? Зачем нужен сигнал dig? Какой индикатор используется в задании, с общим катодом или с общим анодом? |  |
| - К коду задания 3 добавить счетчик с управлением от кварцевого резонатора (50 МГц). Из всех выходов 32-разрядного счетчика для отображения информации взять q[24:21]. Какова частота смены состояний на индикаторе? |  |
| В отчете должен быть: текст программы, скриншоты из RTL-Viewer и временные диаграммы при наличии задержек, пояснения по заданным в задании вопросам. |  |

Задание на лабораторную работу №6

Вариант 17

Примеры всех необходимых кодов приведены в конце файла с заданиями!

| - Собрать схему четырехразрядного регистра сдвига. Для этого воспользоваться кодом 1 из приложения к лабораторной работе. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 25 нс. Изменить код программы (Регистр сдвига «неправильная версия»). Открыть полученную схему в RTL-Viewer, построить временные диаграммы. Что изменилось в схеме, почему? |  |
| --- | --- |
| - Собрать схему дешифратора , тип 2 (дешифратор – схема преобразования двоичного кода в унитарный). Для этого воспользоваться кодом 2 из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период входного сигнала задать 30 нс. |  |
| - Собрать схему дешифратора двоичного кода в код семисегментного индикатора. Для этого воспользоваться кодом 4 из приложения. Самостоятельно дописать коды символов с D по F. Изучить работу схемы в RTL Viever. Как работает дешифратор и на каких элементах он основан? Зачем нужен сигнал dig? Какой индикатор используется в задании, с общим катодом или с общим анодом? |  |
| - К коду задания 3 добавить счетчик с управлением от кварцевого резонатора (50 МГц). Из всех выходов 32-разрядного счетчика для отображения информации взять q[23:20]. Какова частота смены состояний на индикаторе? |  |
| В отчете должен быть: текст программы, скриншоты из RTL-Viewer и временные диаграммы при наличии задержек, пояснения по заданным в задании вопросам. |  |

Задание на лабораторную работу №6

Вариант 18

Примеры всех необходимых кодов приведены в конце файла с заданиями!

| - Собрать схему четырехразрядного регистра сдвига. Для этого воспользоваться кодом 1 из приложения к лабораторной работе. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 30 нс. Изменить код программы (Регистр сдвига «неправильная версия»). Открыть полученную схему в RTL-Viewer, построить временные диаграммы. Что изменилось в схеме, почему? |  |
| --- | --- |
| - Собрать схему дешифратора , тип 2 (дешифратор – схема преобразования двоичного кода в унитарный). Для этого воспользоваться кодом 2 из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период входного сигнала задать 25 нс. |  |
| - Собрать схему дешифратора двоичного кода в код семисегментного индикатора. Для этого воспользоваться кодом 4 из приложения. Самостоятельно дописать коды символов с D по F. Изучить работу схемы в RTL Viever. Как работает дешифратор и на каких элементах он основан? Зачем нужен сигнал dig? Какой индикатор используется в задании, с общим катодом или с общим анодом? |  |
| - К коду задания 3 добавить счетчик с управлением от кварцевого резонатора (50 МГц). Из всех выходов 32-разрядного счетчика для отображения информации взять q[22:19]. Какова частота смены состояний на индикаторе? |  |
| В отчете должен быть: текст программы, скриншоты из RTL-Viewer и временные диаграммы при наличии задержек, пояснения по заданным в задании вопросам. |  |

Задание на лабораторную работу №6

Вариант 19

Примеры всех необходимых кодов приведены в конце файла с заданиями!

| - Собрать схему четырехразрядного регистра сдвига. Для этого воспользоваться кодом 1 из приложения к лабораторной работе. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 35 нс. Изменить код программы (Регистр сдвига «неправильная версия»). Открыть полученную схему в RTL-Viewer, построить временные диаграммы. Что изменилось в схеме, почему? |  |
| --- | --- |
| - Собрать схему дешифратора , тип 2 (дешифратор – схема преобразования двоичного кода в унитарный). Для этого воспользоваться кодом 2 из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период входного сигнала задать 30 нс. |  |
| - Собрать схему дешифратора двоичного кода в код семисегментного индикатора. Для этого воспользоваться кодом 4 из приложения. Самостоятельно дописать коды символов с D по F. Изучить работу схемы в RTL Viever. Как работает дешифратор и на каких элементах он основан? Зачем нужен сигнал dig? Какой индикатор используется в задании, с общим катодом или с общим анодом? |  |
| - К коду задания 3 добавить счетчик с управлением от кварцевого резонатора (50 МГц). Из всех выходов 32-разрядного счетчика для отображения информации взять q[21:18]. Какова частота смены состояний на индикаторе? |  |
| В отчете должен быть: текст программы, скриншоты из RTL-Viewer и временные диаграммы при наличии задержек, пояснения по заданным в задании вопросам. |  |

Задание на лабораторную работу №6

Вариант 20

Примеры всех необходимых кодов приведены в конце файла с заданиями!

| - Собрать схему четырехразрядного регистра сдвига. Для этого воспользоваться кодом 1 из приложения к лабораторной работе. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 40 нс. Изменить код программы (Регистр сдвига «неправильная версия»). Открыть полученную схему в RTL-Viewer, построить временные диаграммы. Что изменилось в схеме, почему? |  |
| --- | --- |
| - Собрать схему дешифратора , тип 2 (дешифратор – схема преобразования двоичного кода в унитарный). Для этого воспользоваться кодом 2 из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период входного сигнала задать 35 нс. |  |
| - Собрать схему дешифратора двоичного кода в код семисегментного индикатора. Для этого воспользоваться кодом 4 из приложения. Самостоятельно дописать коды символов с D по F. Изучить работу схемы в RTL Viever. Как работает дешифратор и на каких элементах он основан? Зачем нужен сигнал dig? Какой индикатор используется в задании, с общим катодом или с общим анодом? |  |
| - К коду задания 3 добавить счетчик с управлением от кварцевого резонатора (50 МГц). Из всех выходов 32-разрядного счетчика для отображения информации взять q[20:17]. Какова частота смены состояний на индикаторе? |  |
| В отчете должен быть: текст программы, скриншоты из RTL-Viewer и временные диаграммы при наличии задержек, пояснения по заданным в задании вопросам. |  |

Задание на лабораторную работу №6

Вариант 21

Примеры всех необходимых кодов приведены в конце файла с заданиями!

| - Собрать схему четырехразрядного регистра сдвига. Для этого воспользоваться кодом 1 из приложения к лабораторной работе. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 45 нс. Изменить код программы (Регистр сдвига «неправильная версия»). Открыть полученную схему в RTL-Viewer, построить временные диаграммы. Что изменилось в схеме, почему? |  |
| --- | --- |
| - Собрать схему дешифратора , тип 2 (дешифратор – схема преобразования двоичного кода в унитарный). Для этого воспользоваться кодом 2 из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период входного сигнала задать 30 нс. |  |
| - Собрать схему дешифратора двоичного кода в код семисегментного индикатора. Для этого воспользоваться кодом 4 из приложения. Самостоятельно дописать коды символов с D по F. Изучить работу схемы в RTL Viever. Как работает дешифратор и на каких элементах он основан? Зачем нужен сигнал dig? Какой индикатор используется в задании, с общим катодом или с общим анодом? |  |
| - К коду задания 3 добавить счетчик с управлением от кварцевого резонатора (50 МГц). Из всех выходов 32-разрядного счетчика для отображения информации взять q[19:16]. Какова частота смены состояний на индикаторе? |  |
| В отчете должен быть: текст программы, скриншоты из RTL-Viewer и временные диаграммы при наличии задержек, пояснения по заданным в задании вопросам. |  |

Задание на лабораторную работу №6

Вариант 22

Примеры всех необходимых кодов приведены в конце файла с заданиями!

| - Собрать схему четырехразрядного регистра сдвига. Для этого воспользоваться кодом 1 из приложения к лабораторной работе. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 40 нс. Изменить код программы (Регистр сдвига «неправильная версия»). Открыть полученную схему в RTL-Viewer, построить временные диаграммы. Что изменилось в схеме, почему? |  |
| --- | --- |
| - Собрать схему дешифратора , тип 2 (дешифратор – схема преобразования двоичного кода в унитарный). Для этого воспользоваться кодом 2 из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период входного сигнала задать 25 нс. |  |
| - Собрать схему дешифратора двоичного кода в код семисегментного индикатора. Для этого воспользоваться кодом 4 из приложения. Самостоятельно дописать коды символов с D по F. Изучить работу схемы в RTL Viever. Как работает дешифратор и на каких элементах он основан? Зачем нужен сигнал dig? Какой индикатор используется в задании, с общим катодом или с общим анодом? |  |
| - К коду задания 3 добавить счетчик с управлением от кварцевого резонатора (50 МГц). Из всех выходов 32-разрядного счетчика для отображения информации взять q[18:15]. Какова частота смены состояний на индикаторе? |  |
| В отчете должен быть: текст программы, скриншоты из RTL-Viewer и временные диаграммы при наличии задержек, пояснения по заданным в задании вопросам. |  |

Задание на лабораторную работу №6

Вариант 23

Примеры всех необходимых кодов приведены в конце файла с заданиями!

| - Собрать схему четырехразрядного регистра сдвига. Для этого воспользоваться кодом 1 из приложения к лабораторной работе. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 35 нс. Изменить код программы (Регистр сдвига «неправильная версия»). Открыть полученную схему в RTL-Viewer, построить временные диаграммы. Что изменилось в схеме, почему? |  |
| --- | --- |
| - Собрать схему дешифратора , тип 2 (дешифратор – схема преобразования двоичного кода в унитарный). Для этого воспользоваться кодом 2 из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период входного сигнала задать 25 нс. |  |
| - Собрать схему дешифратора двоичного кода в код семисегментного индикатора. Для этого воспользоваться кодом 4 из приложения. Самостоятельно дописать коды символов с D по F. Изучить работу схемы в RTL Viever. Как работает дешифратор и на каких элементах он основан? Зачем нужен сигнал dig? Какой индикатор используется в задании, с общим катодом или с общим анодом? |  |
| - К коду задания 3 добавить счетчик с управлением от кварцевого резонатора (50 МГц). Из всех выходов 32-разрядного счетчика для отображения информации взять q[18:15]. Какова частота смены состояний на индикаторе? |  |
| В отчете должен быть: текст программы, скриншоты из RTL-Viewer и временные диаграммы при наличии задержек, пояснения по заданным в задании вопросам. |  |

Задание на лабораторную работу №6

Вариант 24

Примеры всех необходимых кодов приведены в конце файла с заданиями!

| - Собрать схему четырехразрядного регистра сдвига. Для этого воспользоваться кодом 1 из приложения к лабораторной работе. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 25 нс. Изменить код программы (Регистр сдвига «неправильная версия»). Открыть полученную схему в RTL-Viewer, построить временные диаграммы. Что изменилось в схеме, почему? |  |
| --- | --- |
| - Собрать схему дешифратора , тип 2 (дешифратор – схема преобразования двоичного кода в унитарный). Для этого воспользоваться кодом 2 из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период входного сигнала задать 30 нс. |  |
| - Собрать схему дешифратора двоичного кода в код семисегментного индикатора. Для этого воспользоваться кодом 4 из приложения. Самостоятельно дописать коды символов с D по F. Изучить работу схемы в RTL Viever. Как работает дешифратор и на каких элементах он основан? Зачем нужен сигнал dig? Какой индикатор используется в задании, с общим катодом или с общим анодом? |  |
| - К коду задания 3 добавить счетчик с управлением от кварцевого резонатора (50 МГц). Из всех выходов 32-разрядного счетчика для отображения информации взять q[29:26]. Какова частота смены состояний на индикаторе? |  |
| В отчете должен быть: текст программы, скриншоты из RTL-Viewer и временные диаграммы при наличии задержек, пояснения по заданным в задании вопросам. |  |

Задание на лабораторную работу №6

Вариант 25

Примеры всех необходимых кодов приведены в конце файла с заданиями!

| - Собрать схему четырехразрядного регистра сдвига. Для этого воспользоваться кодом 1 из приложения к лабораторной работе. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 30 нс. Изменить код программы (Регистр сдвига «неправильная версия»). Открыть полученную схему в RTL-Viewer, построить временные диаграммы. Что изменилось в схеме, почему? |  |
| --- | --- |
| - Собрать схему дешифратора , тип 2 (дешифратор – схема преобразования двоичного кода в унитарный). Для этого воспользоваться кодом 2 из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период входного сигнала задать 35 нс. |  |
| - Собрать схему дешифратора двоичного кода в код семисегментного индикатора. Для этого воспользоваться кодом 4 из приложения. Самостоятельно дописать коды символов с D по F. Изучить работу схемы в RTL Viever. Как работает дешифратор и на каких элементах он основан? Зачем нужен сигнал dig? Какой индикатор используется в задании, с общим катодом или с общим анодом? |  |
| - К коду задания 3 добавить счетчик с управлением от кварцевого резонатора (50 МГц). Из всех выходов 32-разрядного счетчика для отображения информации взять q[28:25]. Какова частота смены состояний на индикаторе? |  |
| В отчете должен быть: текст программы, скриншоты из RTL-Viewer и временные диаграммы при наличии задержек, пояснения по заданным в задании вопросам. |  |

Задание на лабораторную работу №6

Вариант 26

Примеры всех необходимых кодов приведены в конце файла с заданиями!

| - Собрать схему четырехразрядного регистра сдвига. Для этого воспользоваться кодом 1 из приложения к лабораторной работе. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 35 нс. Изменить код программы (Регистр сдвига «неправильная версия»). Открыть полученную схему в RTL-Viewer, построить временные диаграммы. Что изменилось в схеме, почему? |  |
| --- | --- |
| - Собрать схему дешифратора , тип 2 (дешифратор – схема преобразования двоичного кода в унитарный). Для этого воспользоваться кодом 2 из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период входного сигнала задать 40 нс. |  |
| - Собрать схему дешифратора двоичного кода в код семисегментного индикатора. Для этого воспользоваться кодом 4 из приложения. Самостоятельно дописать коды символов с D по F. Изучить работу схемы в RTL Viever. Как работает дешифратор и на каких элементах он основан? Зачем нужен сигнал dig? Какой индикатор используется в задании, с общим катодом или с общим анодом? |  |
| - К коду задания 3 добавить счетчик с управлением от кварцевого резонатора (50 МГц). Из всех выходов 32-разрядного счетчика для отображения информации взять q[27:24]. Какова частота смены состояний на индикаторе? |  |
| В отчете должен быть: текст программы, скриншоты из RTL-Viewer и временные диаграммы при наличии задержек, пояснения по заданным в задании вопросам. |  |

Задание на лабораторную работу №6

Вариант 27

Примеры всех необходимых кодов приведены в конце файла с заданиями!

| - Собрать схему четырехразрядного регистра сдвига. Для этого воспользоваться кодом 1 из приложения к лабораторной работе. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 30 нс. Изменить код программы (Регистр сдвига «неправильная версия»). Открыть полученную схему в RTL-Viewer, построить временные диаграммы. Что изменилось в схеме, почему? |  |
| --- | --- |
| - Собрать схему дешифратора , тип 2 (дешифратор – схема преобразования двоичного кода в унитарный). Для этого воспользоваться кодом 2 из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период входного сигнала задать 45 нс. |  |
| - Собрать схему дешифратора двоичного кода в код семисегментного индикатора. Для этого воспользоваться кодом 4 из приложения. Самостоятельно дописать коды символов с D по F. Изучить работу схемы в RTL Viever. Как работает дешифратор и на каких элементах он основан? Зачем нужен сигнал dig? Какой индикатор используется в задании, с общим катодом или с общим анодом? |  |
| - К коду задания 3 добавить счетчик с управлением от кварцевого резонатора (50 МГц). Из всех выходов 32-разрядного счетчика для отображения информации взять q[26:23]. Какова частота смены состояний на индикаторе? |  |
| В отчете должен быть: текст программы, скриншоты из RTL-Viewer и временные диаграммы при наличии задержек, пояснения по заданным в задании вопросам. |  |

Задание на лабораторную работу №6

Вариант 28

Примеры всех необходимых кодов приведены в конце файла с заданиями!

| - Собрать схему четырехразрядного регистра сдвига. Для этого воспользоваться кодом 1 из приложения к лабораторной работе. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 25 нс. Изменить код программы (Регистр сдвига «неправильная версия»). Открыть полученную схему в RTL-Viewer, построить временные диаграммы. Что изменилось в схеме, почему? |  |
| --- | --- |
| - Собрать схему дешифратора , тип 2 (дешифратор – схема преобразования двоичного кода в унитарный). Для этого воспользоваться кодом 2 из приложения. Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer. Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период входного сигнала задать 40 нс. |  |
| - Собрать схему дешифратора двоичного кода в код семисегментного индикатора. Для этого воспользоваться кодом 4 из приложения. Самостоятельно дописать коды символов с D по F. Изучить работу схемы в RTL Viever. Как работает дешифратор и на каких элементах он основан? Зачем нужен сигнал dig? Какой индикатор используется в задании, с общим катодом или с общим анодом? |  |
| - К коду задания 3 добавить счетчик с управлением от кварцевого резонатора (50 МГц). Из всех выходов 32-разрядного счетчика для отображения информации взять q[25:22]. Какова частота смены состояний на индикаторе? |  |
| В отчете должен быть: текст программы, скриншоты из RTL-Viewer и временные диаграммы при наличии задержек, пояснения по заданным в задании вопросам. |  |

Пример фрагмента кода на Verilog

| Регистр сдвига | Регистр сдвига «неправильная версия» |
| --- | --- |
| module sdvig (clock, data_in,load,qa, qb, qc, qd); input clock, load; input [3:0] data_in; output reg qa, qb, qc, qd; always @(posedge clock) begin if (load) begin qa<=data_in[0]; qb<=data_in[1]; qc<=data_in[2]; qd<=data_in[3]; end else begin qb<=qa; qc<=qb; qd<=qc; qa<=qd; end end endmodule | module sdvig (clock, ds, qa, qb, qc, qd); input clock, ds; output reg qa, qb, qc, qd; always @(posedge clock) begin qa=ds; qb=qa; qc=qb; qd=qc; end endmodule |
| Дешифратор (тип 1) | Дешифратор (тип 2) |
| module dc2x4 (in, out); input [1:0] in; output reg[3:0] out; always @* case (in) 2'b00: out= 4'b0001; 2'b01: out= 4'b0010; 2'b10: out= 4'b0100; 2'b11: out= 4'b1000; endcase endmodule | module dc2x4 (in, out); input [1:0] in; output [3:0] out; assign out = 1 <<in; endmodule |
| Дешифратор двоичного кода в код семисегментного индикатора | Шаблон кода программы для задания 4 Из шины счетчика взяты выводы q[27:24] |
| module seg7 (bcd, dig, leds); input [3:0] bcd; output dig; output reg [7:1] leds; always @ (bcd) case (bcd) 0: leds = 7'b1000000; 1: leds = 7'b1111001; 2: leds = 7'b0100100; 3: leds = 7'b0110000; 4: leds = 7'b0011001; 5: leds = 7'b0010010; 6: leds = 7'b0000010; 7: leds = 7'b1111000; 8: leds = 7'b0000000; 9: leds = 7'b0010000; 4'hA: leds = 7'b0001000; 4'hB: leds = 7'b0000011; 4'hC: leds = 7'b1000110; 4'hD: leds =; 4'hE: leds =; 4'hF: leds =; default: leds = 7'b0101010; endcase assign dig = 1; endmodule | module freq (clk, dig, leds); input clk; reg [31:0] counter; output dig; output reg [7:1] leds; always @ (posedge clk) counter <= counter + 32'd1; always @ (counter[27:24]) case (counter[27:24]) 0: leds = 7'b1000000; // сюда вставить код описания сегментов 4'hF: leds = ; default: leds = 7'b0101010; endcase assign dig = 1; endmodule |