Задание на лабораторную работу №2

Построение схемы заданной диаграммой Вейча

Вариант 1

- Найти МКНФ переключательной функции, заданной в виде диаграммы Вейча:

|  |  | X4 |  |  |  |  | f(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | X1 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | X3 |  |  |  |  |

- Построить таблицу истинности найденной МКНФ. Входные переменные в таблице истинности расположить в порядке x1, x2, x3, x4 или x4, x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания;

- Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается найденной ранее МКНФ. Входные сигналы обозначить как x1, x2, x3, x4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для схемы, смоделированной в графическом редакторе.

- Смоделировать это же цифровое устройство в текстовом редакторе с помощью языка описания аппаратуры Verilog (пример описания модуля приведен в конце варианта). Входные сигналы обозначить как a1, a2, a3, a4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для устройства, описанного с помощью языка Verilog.

ВАЖНО: в Quartus II такие действия, как отображение схемы в RTL Viewer, построение временных диаграмм и т. д., выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ФАЙЛА, ЗАНИМАЮЩЕГО НАИВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРАРХИИ ПРОЕКТА ИЛИ УПОМЯНУТОГО В ЭТОМ ФАЙЛЕ (его имя указано во вкладке Hierarchy окна Project Navigator, прямо под именем микросхемы)! Чтобы поместить на вершину данной иерархии другой файл, необходимо в том же окне Project Navigator открыть вкладку Files, выбрать нужный файл, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать Set as Top-Level Entity, после чего выполнить полную компиляцию проекта.

- Сравнить результаты работы компонента RTL Viewer для устройства, смоделированного в двух редакторах: графическом и текстовом.

- Построить временные диаграммы при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки задать равным 30 нс. Время моделирования задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 1-2-4-8 шагам сетки.

ВАЖНО: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты необходимо уметь:

- находить минтермы, макстермы и контермы, знать свойства вышеупомянутых функций;

- строить диаграмму Вейча по таблице истинности (и обратно, см. пункт ниже);

- по заданной комбинации входных переменных отыскивать значение функции по диаграмме Вейча;

- по диаграмме Вейча находить минимальные нормальные формы представления переключательных функций;

- строить схемы по логическому выражению;

-строить осциллограммы по заданному выражению, либо по информации из диаграммы Вейча;

Пример описания модуля на Verilog. Имя файла обязано совпадать с именем модуля!

module simple (x1, x2, y1, y2, y3, y4);

input x1, x2;

output y1, y2, y3, y4;

assign y1 = x1 & x2; // И

assign y2 = x1 | x2; // ИЛИ

assign y3 = x1 ^ x2; // XOR

assign y4 = ~x1; //НЕ

endmodule

Задание на лабораторную работу №2

Построение схемы заданной диаграммой Вейча

Вариант 2

- Найти МДНФ переключательной функции, заданной в виде диаграммы Вейча:

|  |  | X4 |  |  |  |  | f(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | X1 |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | X3 |  |  |  |  |

- Построить таблицу истинности найденной МДНФ. Входные переменные в таблице истинности расположить в порядке x1, x2, x3, x4 или x4, x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания;

- Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается найденной ранее МДНФ. Входные сигналы обозначить как x1, x2, x3, x4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для схемы, смоделированной в графическом редакторе.

- Смоделировать это же цифровое устройство в текстовом редакторе с помощью языка описания аппаратуры Verilog (пример описания модуля приведен в конце варианта). Входные сигналы обозначить как a1, a2, a3, a4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для устройства, описанного с помощью языка Verilog.

ВАЖНО: в Quartus II такие действия, как отображение схемы в RTL Viewer, построение временных диаграмм и т. д., выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ФАЙЛА, ЗАНИМАЮЩЕГО НАИВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРАРХИИ ПРОЕКТА ИЛИ УПОМЯНУТОГО В ЭТОМ ФАЙЛЕ (его имя указано во вкладке Hierarchy окна Project Navigator, прямо под именем микросхемы)! Чтобы поместить на вершину данной иерархии другой файл, необходимо в том же окне Project Navigator открыть вкладку Files, выбрать нужный файл, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать Set as Top-Level Entity, после чего выполнить полную компиляцию проекта.

- Сравнить результаты работы компонента RTL Viewer для устройства, смоделированного в двух редакторах: графическом и текстовом.

- Построить временные диаграммы при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки задать равным 30 нс. Время моделирования задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 1-2-4-8 шагам сетки.

ВАЖНО: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты необходимо уметь:

- находить минтермы, макстермы и контермы, знать свойства вышеупомянутых функций;

- строить диаграмму Вейча по таблице истинности (и обратно, см. пункт ниже);

- по заданной комбинации входных переменных отыскивать значение функции по диаграмме Вейча;

- по диаграмме Вейча находить минимальные нормальные формы представления переключательных функций;

- строить схемы по логическому выражению;

-строить осциллограммы по заданному выражению, либо по информации из диаграммы Вейча;

Пример описания модуля на Verilog. Имя файла обязано совпадать с именем модуля!

module simple (x1, x2, y1, y2, y3, y4);

input x1, x2;

output y1, y2, y3, y4;

assign y1 = x1 & x2; // И

assign y2 = x1 | x2; // ИЛИ

assign y3 = x1 ^ x2; // XOR

assign y4 = ~x1; //НЕ

endmodule

Задание на лабораторную работу №2

Построение схемы заданной диаграммой Вейча

Вариант 3

- Найти МКНФ переключательной функции, заданной в виде диаграммы Вейча:

|  |  | X4 |  |  |  |  | f(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | X1 |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | X3 |  |  |  |  |

- Построить таблицу истинности найденной МКНФ. Входные переменные в таблице истинности расположить в порядке x1, x2, x3, x4 или x4, x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания;

- Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается найденной ранее МКНФ. Входные сигналы обозначить как x1, x2, x3, x4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для схемы, смоделированной в графическом редакторе.

- Смоделировать это же цифровое устройство в текстовом редакторе с помощью языка описания аппаратуры Verilog (пример описания модуля приведен в конце варианта). Входные сигналы обозначить как a1, a2, a3, a4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для устройства, описанного с помощью языка Verilog.

ВАЖНО: в Quartus II такие действия, как отображение схемы в RTL Viewer, построение временных диаграмм и т. д., выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ФАЙЛА, ЗАНИМАЮЩЕГО НАИВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРАРХИИ ПРОЕКТА ИЛИ УПОМЯНУТОГО В ЭТОМ ФАЙЛЕ (его имя указано во вкладке Hierarchy окна Project Navigator, прямо под именем микросхемы)! Чтобы поместить на вершину данной иерархии другой файл, необходимо в том же окне Project Navigator открыть вкладку Files, выбрать нужный файл, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать Set as Top-Level Entity, после чего выполнить полную компиляцию проекта.

- Сравнить результаты работы компонента RTL Viewer для устройства, смоделированного в двух редакторах: графическом и текстовом.

- Построить временные диаграммы при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки задать равным 30 нс. Время моделирования задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 1-2-4-8 шагам сетки.

ВАЖНО: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты необходимо уметь:

- находить минтермы, макстермы и контермы, знать свойства вышеупомянутых функций;

- строить диаграмму Вейча по таблице истинности (и обратно, см. пункт ниже);

- по заданной комбинации входных переменных отыскивать значение функции по диаграмме Вейча;

- по диаграмме Вейча находить минимальные нормальные формы представления переключательных функций;

- строить схемы по логическому выражению;

-строить осциллограммы по заданному выражению, либо по информации из диаграммы Вейча;

Пример описания модуля на Verilog. Имя файла обязано совпадать с именем модуля!

module simple (x1, x2, y1, y2, y3, y4);

input x1, x2;

output y1, y2, y3, y4;

assign y1 = x1 & x2; // И

assign y2 = x1 | x2; // ИЛИ

assign y3 = x1 ^ x2; // XOR

assign y4 = ~x1; //НЕ

endmodule

Задание на лабораторную работу №2

Построение схемы заданной диаграммой Вейча

Вариант 4

- Найти МДНФ переключательной функции, заданной в виде диаграммы Вейча:

|  |  | X4 |  |  |  |  | f(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | X1 |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  |  | X3 |  |  |  |  |

- Построить таблицу истинности найденной МДНФ. Входные переменные в таблице истинности расположить в порядке x1, x2, x3, x4 или x4, x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания;

- Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается найденной ранее МДНФ. Входные сигналы обозначить как x1, x2, x3, x4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для схемы, смоделированной в графическом редакторе.

- Смоделировать это же цифровое устройство в текстовом редакторе с помощью языка описания аппаратуры Verilog (пример описания модуля приведен в конце варианта). Входные сигналы обозначить как a1, a2, a3, a4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для устройства, описанного с помощью языка Verilog.

ВАЖНО: в Quartus II такие действия, как отображение схемы в RTL Viewer, построение временных диаграмм и т. д., выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ФАЙЛА, ЗАНИМАЮЩЕГО НАИВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРАРХИИ ПРОЕКТА ИЛИ УПОМЯНУТОГО В ЭТОМ ФАЙЛЕ (его имя указано во вкладке Hierarchy окна Project Navigator, прямо под именем микросхемы)! Чтобы поместить на вершину данной иерархии другой файл, необходимо в том же окне Project Navigator открыть вкладку Files, выбрать нужный файл, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать Set as Top-Level Entity, после чего выполнить полную компиляцию проекта.

- Сравнить результаты работы компонента RTL Viewer для устройства, смоделированного в двух редакторах: графическом и текстовом.

- Построить временные диаграммы при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки задать равным 30 нс. Время моделирования задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 1-2-4-8 шагам сетки.

ВАЖНО: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты необходимо уметь:

- находить минтермы, макстермы и контермы, знать свойства вышеупомянутых функций;

- строить диаграмму Вейча по таблице истинности (и обратно, см. пункт ниже);

- по заданной комбинации входных переменных отыскивать значение функции по диаграмме Вейча;

- по диаграмме Вейча находить минимальные нормальные формы представления переключательных функций;

- строить схемы по логическому выражению;

-строить осциллограммы по заданному выражению, либо по информации из диаграммы Вейча;

Пример описания модуля на Verilog. Имя файла обязано совпадать с именем модуля!

module simple (x1, x2, y1, y2, y3, y4);

input x1, x2;

output y1, y2, y3, y4;

assign y1 = x1 & x2; // И

assign y2 = x1 | x2; // ИЛИ

assign y3 = x1 ^ x2; // XOR

assign y4 = ~x1; //НЕ

endmodule

Задание на лабораторную работу №2

Построение схемы заданной диаграммой Вейча

Вариант 5

- Найти МКНФ переключательной функции, заданной в виде диаграммы Вейча:

|  |  | X4 |  |  |  |  | f(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | X1 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | X3 |  |  |  |  |

- Построить таблицу истинности найденной МКНФ. Входные переменные в таблице истинности расположить в порядке x1, x2, x3, x4 или x4, x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания;

- Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается найденной ранее МКНФ. Входные сигналы обозначить как x1, x2, x3, x4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для схемы, смоделированной в графическом редакторе.

- Смоделировать это же цифровое устройство в текстовом редакторе с помощью языка описания аппаратуры Verilog (пример описания модуля приведен в конце варианта). Входные сигналы обозначить как a1, a2, a3, a4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для устройства, описанного с помощью языка Verilog.

ВАЖНО: в Quartus II такие действия, как отображение схемы в RTL Viewer, построение временных диаграмм и т. д., выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ФАЙЛА, ЗАНИМАЮЩЕГО НАИВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРАРХИИ ПРОЕКТА ИЛИ УПОМЯНУТОГО В ЭТОМ ФАЙЛЕ (его имя указано во вкладке Hierarchy окна Project Navigator, прямо под именем микросхемы)! Чтобы поместить на вершину данной иерархии другой файл, необходимо в том же окне Project Navigator открыть вкладку Files, выбрать нужный файл, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать Set as Top-Level Entity, после чего выполнить полную компиляцию проекта.

- Сравнить результаты работы компонента RTL Viewer для устройства, смоделированного в двух редакторах: графическом и текстовом.

- Построить временные диаграммы при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки задать равным 30 нс. Время моделирования задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 1-2-4-8 шагам сетки.

ВАЖНО: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты необходимо уметь:

- находить минтермы, макстермы и контермы, знать свойства вышеупомянутых функций;

- строить диаграмму Вейча по таблице истинности (и обратно, см. пункт ниже);

- по заданной комбинации входных переменных отыскивать значение функции по диаграмме Вейча;

- по диаграмме Вейча находить минимальные нормальные формы представления переключательных функций;

- строить схемы по логическому выражению;

-строить осциллограммы по заданному выражению, либо по информации из диаграммы Вейча;

Пример описания модуля на Verilog. Имя файла обязано совпадать с именем модуля!

module simple (x1, x2, y1, y2, y3, y4);

input x1, x2;

output y1, y2, y3, y4;

assign y1 = x1 & x2; // И

assign y2 = x1 | x2; // ИЛИ

assign y3 = x1 ^ x2; // XOR

assign y4 = ~x1; //НЕ

endmodule

Задание на лабораторную работу №2

Построение схемы заданной диаграммой Вейча

Вариант 6

- Найти МДНФ переключательной функции, заданной в виде диаграммы Вейча:

|  |  | X4 |  |  |  |  | f(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X1 |
|  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | X3 |  |  |  |  |

- Построить таблицу истинности найденной МДНФ. Входные переменные в таблице истинности расположить в порядке x1, x2, x3, x4 или x4, x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания;

- Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается найденной ранее МДНФ. Входные сигналы обозначить как x1, x2, x3, x4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для схемы, смоделированной в графическом редакторе.

- Смоделировать это же цифровое устройство в текстовом редакторе с помощью языка описания аппаратуры Verilog (пример описания модуля приведен в конце варианта). Входные сигналы обозначить как a1, a2, a3, a4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для устройства, описанного с помощью языка Verilog.

ВАЖНО: в Quartus II такие действия, как отображение схемы в RTL Viewer, построение временных диаграмм и т. д., выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ФАЙЛА, ЗАНИМАЮЩЕГО НАИВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРАРХИИ ПРОЕКТА ИЛИ УПОМЯНУТОГО В ЭТОМ ФАЙЛЕ (его имя указано во вкладке Hierarchy окна Project Navigator, прямо под именем микросхемы)! Чтобы поместить на вершину данной иерархии другой файл, необходимо в том же окне Project Navigator открыть вкладку Files, выбрать нужный файл, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать Set as Top-Level Entity, после чего выполнить полную компиляцию проекта.

- Сравнить результаты работы компонента RTL Viewer для устройства, смоделированного в двух редакторах: графическом и текстовом.

- Построить временные диаграммы при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки задать равным 30 нс. Время моделирования задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 1-2-4-8 шагам сетки.

ВАЖНО: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты необходимо уметь:

- находить минтермы, макстермы и контермы, знать свойства вышеупомянутых функций;

- строить диаграмму Вейча по таблице истинности (и обратно, см. пункт ниже);

- по заданной комбинации входных переменных отыскивать значение функции по диаграмме Вейча;

- по диаграмме Вейча находить минимальные нормальные формы представления переключательных функций;

- строить схемы по логическому выражению;

-строить осциллограммы по заданному выражению, либо по информации из диаграммы Вейча;

Пример описания модуля на Verilog. Имя файла обязано совпадать с именем модуля!

module simple (x1, x2, y1, y2, y3, y4);

input x1, x2;

output y1, y2, y3, y4;

assign y1 = x1 & x2; // И

assign y2 = x1 | x2; // ИЛИ

assign y3 = x1 ^ x2; // XOR

assign y4 = ~x1; //НЕ

endmodule

Задание на лабораторную работу №2

Построение схемы заданной диаграммой Вейча

Вариант 7

- Найти МКНФ переключательной функции, заданной в виде диаграммы Вейча:

|  |  | X4 |  |  |  |  | f(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | X1 |
|  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | X3 |  |  |  |  |

- Построить таблицу истинности найденной МКНФ. Входные переменные в таблице истинности расположить в порядке x1, x2, x3, x4 или x4, x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания;

- Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается найденной ранее МКНФ. Входные сигналы обозначить как x1, x2, x3, x4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для схемы, смоделированной в графическом редакторе.

- Смоделировать это же цифровое устройство в текстовом редакторе с помощью языка описания аппаратуры Verilog (пример описания модуля приведен в конце варианта). Входные сигналы обозначить как a1, a2, a3, a4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для устройства, описанного с помощью языка Verilog.

ВАЖНО: в Quartus II такие действия, как отображение схемы в RTL Viewer, построение временных диаграмм и т. д., выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ФАЙЛА, ЗАНИМАЮЩЕГО НАИВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРАРХИИ ПРОЕКТА ИЛИ УПОМЯНУТОГО В ЭТОМ ФАЙЛЕ (его имя указано во вкладке Hierarchy окна Project Navigator, прямо под именем микросхемы)! Чтобы поместить на вершину данной иерархии другой файл, необходимо в том же окне Project Navigator открыть вкладку Files, выбрать нужный файл, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать Set as Top-Level Entity, после чего выполнить полную компиляцию проекта.

- Сравнить результаты работы компонента RTL Viewer для устройства, смоделированного в двух редакторах: графическом и текстовом.

- Построить временные диаграммы при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки задать равным 30 нс. Время моделирования задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 1-2-4-8 шагам сетки.

ВАЖНО: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты необходимо уметь:

- находить минтермы, макстермы и контермы, знать свойства вышеупомянутых функций;

- строить диаграмму Вейча по таблице истинности (и обратно, см. пункт ниже);

- по заданной комбинации входных переменных отыскивать значение функции по диаграмме Вейча;

- по диаграмме Вейча находить минимальные нормальные формы представления переключательных функций;

- строить схемы по логическому выражению;

-строить осциллограммы по заданному выражению, либо по информации из диаграммы Вейча;

Пример описания модуля на Verilog. Имя файла обязано совпадать с именем модуля!

module simple (x1, x2, y1, y2, y3, y4);

input x1, x2;

output y1, y2, y3, y4;

assign y1 = x1 & x2; // И

assign y2 = x1 | x2; // ИЛИ

assign y3 = x1 ^ x2; // XOR

assign y4 = ~x1; //НЕ

endmodule

Задание на лабораторную работу №2

Построение схемы заданной диаграммой Вейча

Вариант 8

- Найти МДНФ переключательной функции, заданной в виде диаграммы Вейча:

|  |  | X4 |  |  |  |  | f(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | X1 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | X3 |  |  |  |  |

- Построить таблицу истинности найденной МДНФ. Входные переменные в таблице истинности расположить в порядке x1, x2, x3, x4 или x4, x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания;

- Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается найденной ранее МДНФ. Входные сигналы обозначить как x1, x2, x3, x4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для схемы, смоделированной в графическом редакторе.

- Смоделировать это же цифровое устройство в текстовом редакторе с помощью языка описания аппаратуры Verilog (пример описания модуля приведен в конце варианта). Входные сигналы обозначить как a1, a2, a3, a4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для устройства, описанного с помощью языка Verilog.

ВАЖНО: в Quartus II такие действия, как отображение схемы в RTL Viewer, построение временных диаграмм и т. д., выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ФАЙЛА, ЗАНИМАЮЩЕГО НАИВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРАРХИИ ПРОЕКТА ИЛИ УПОМЯНУТОГО В ЭТОМ ФАЙЛЕ (его имя указано во вкладке Hierarchy окна Project Navigator, прямо под именем микросхемы)! Чтобы поместить на вершину данной иерархии другой файл, необходимо в том же окне Project Navigator открыть вкладку Files, выбрать нужный файл, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать Set as Top-Level Entity, после чего выполнить полную компиляцию проекта.

- Сравнить результаты работы компонента RTL Viewer для устройства, смоделированного в двух редакторах: графическом и текстовом.

- Построить временные диаграммы при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки задать равным 30 нс. Время моделирования задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 1-2-4-8 шагам сетки.

ВАЖНО: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты необходимо уметь:

- находить минтермы, макстермы и контермы, знать свойства вышеупомянутых функций;

- строить диаграмму Вейча по таблице истинности (и обратно, см. пункт ниже);

- по заданной комбинации входных переменных отыскивать значение функции по диаграмме Вейча;

- по диаграмме Вейча находить минимальные нормальные формы представления переключательных функций;

- строить схемы по логическому выражению;

-строить осциллограммы по заданному выражению, либо по информации из диаграммы Вейча;

Пример описания модуля на Verilog. Имя файла обязано совпадать с именем модуля!

module simple (x1, x2, y1, y2, y3, y4);

input x1, x2;

output y1, y2, y3, y4;

assign y1 = x1 & x2; // И

assign y2 = x1 | x2; // ИЛИ

assign y3 = x1 ^ x2; // XOR

assign y4 = ~x1; //НЕ

endmodule

Задание на лабораторную работу №2

Построение схемы заданной диаграммой Вейча

Вариант 9

- Найти МКНФ переключательной функции, заданной в виде диаграммы Вейча:

|  |  | X4 |  |  |  |  | f(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | X1 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | X3 |  |  |  |  |

- Построить таблицу истинности найденной МКНФ. Входные переменные в таблице истинности расположить в порядке x1, x2, x3, x4 или x4, x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания;

- Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается найденной ранее МКНФ. Входные сигналы обозначить как x1, x2, x3, x4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для схемы, смоделированной в графическом редакторе.

- Смоделировать это же цифровое устройство в текстовом редакторе с помощью языка описания аппаратуры Verilog (пример описания модуля приведен в конце варианта). Входные сигналы обозначить как a1, a2, a3, a4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для устройства, описанного с помощью языка Verilog.

ВАЖНО: в Quartus II такие действия, как отображение схемы в RTL Viewer, построение временных диаграмм и т. д., выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ФАЙЛА, ЗАНИМАЮЩЕГО НАИВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРАРХИИ ПРОЕКТА ИЛИ УПОМЯНУТОГО В ЭТОМ ФАЙЛЕ (его имя указано во вкладке Hierarchy окна Project Navigator, прямо под именем микросхемы)! Чтобы поместить на вершину данной иерархии другой файл, необходимо в том же окне Project Navigator открыть вкладку Files, выбрать нужный файл, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать Set as Top-Level Entity, после чего выполнить полную компиляцию проекта.

- Сравнить результаты работы компонента RTL Viewer для устройства, смоделированного в двух редакторах: графическом и текстовом.

- Построить временные диаграммы при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки задать равным 30 нс. Время моделирования задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 1-2-4-8 шагам сетки.

ВАЖНО: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты необходимо уметь:

- находить минтермы, макстермы и контермы, знать свойства вышеупомянутых функций;

- строить диаграмму Вейча по таблице истинности (и обратно, см. пункт ниже);

- по заданной комбинации входных переменных отыскивать значение функции по диаграмме Вейча;

- по диаграмме Вейча находить минимальные нормальные формы представления переключательных функций;

- строить схемы по логическому выражению;

-строить осциллограммы по заданному выражению, либо по информации из диаграммы Вейча;

Пример описания модуля на Verilog. Имя файла обязано совпадать с именем модуля!

module simple (x1, x2, y1, y2, y3, y4);

input x1, x2;

output y1, y2, y3, y4;

assign y1 = x1 & x2; // И

assign y2 = x1 | x2; // ИЛИ

assign y3 = x1 ^ x2; // XOR

assign y4 = ~x1; //НЕ

endmodule

Задание на лабораторную работу №2

Построение схемы заданной диаграммой Вейча

Вариант 10

- Найти МДНФ переключательной функции, заданной в виде диаграммы Вейча:

|  |  | X4 |  |  |  |  | f(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | X1 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | X3 |  |  |  |  |

- Построить таблицу истинности найденной МДНФ. Входные переменные в таблице истинности расположить в порядке x1, x2, x3, x4 или x4, x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания;

- Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается найденной ранее МДНФ. Входные сигналы обозначить как x1, x2, x3, x4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для схемы, смоделированной в графическом редакторе.

- Смоделировать это же цифровое устройство в текстовом редакторе с помощью языка описания аппаратуры Verilog (пример описания модуля приведен в конце варианта). Входные сигналы обозначить как a1, a2, a3, a4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для устройства, описанного с помощью языка Verilog.

ВАЖНО: в Quartus II такие действия, как отображение схемы в RTL Viewer, построение временных диаграмм и т. д., выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ФАЙЛА, ЗАНИМАЮЩЕГО НАИВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРАРХИИ ПРОЕКТА ИЛИ УПОМЯНУТОГО В ЭТОМ ФАЙЛЕ (его имя указано во вкладке Hierarchy окна Project Navigator, прямо под именем микросхемы)! Чтобы поместить на вершину данной иерархии другой файл, необходимо в том же окне Project Navigator открыть вкладку Files, выбрать нужный файл, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать Set as Top-Level Entity, после чего выполнить полную компиляцию проекта.

- Сравнить результаты работы компонента RTL Viewer для устройства, смоделированного в двух редакторах: графическом и текстовом.

- Построить временные диаграммы при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки задать равным 30 нс. Время моделирования задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 1-2-4-8 шагам сетки.

ВАЖНО: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты необходимо уметь:

- находить минтермы, макстермы и контермы, знать свойства вышеупомянутых функций;

- строить диаграмму Вейча по таблице истинности (и обратно, см. пункт ниже);

- по заданной комбинации входных переменных отыскивать значение функции по диаграмме Вейча;

- по диаграмме Вейча находить минимальные нормальные формы представления переключательных функций;

- строить схемы по логическому выражению;

-строить осциллограммы по заданному выражению, либо по информации из диаграммы Вейча;

Пример описания модуля на Verilog. Имя файла обязано совпадать с именем модуля!

module simple (x1, x2, y1, y2, y3, y4);

input x1, x2;

output y1, y2, y3, y4;

assign y1 = x1 & x2; // И

assign y2 = x1 | x2; // ИЛИ

assign y3 = x1 ^ x2; // XOR

assign y4 = ~x1; //НЕ

endmodule

Задание на лабораторную работу №2

Построение схемы заданной диаграммой Вейча

Вариант 11

- Найти МКНФ переключательной функции, заданной в виде диаграммы Вейча:

|  |  | X4 |  |  |  |  | f(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | X1 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | X3 |  |  |  |  |

- Построить таблицу истинности найденной МКНФ. Входные переменные в таблице истинности расположить в порядке x1, x2, x3, x4 или x4, x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания;

- Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается найденной ранее МКНФ. Входные сигналы обозначить как x1, x2, x3, x4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для схемы, смоделированной в графическом редакторе.

- Смоделировать это же цифровое устройство в текстовом редакторе с помощью языка описания аппаратуры Verilog (пример описания модуля приведен в конце варианта). Входные сигналы обозначить как a1, a2, a3, a4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для устройства, описанного с помощью языка Verilog.

ВАЖНО: в Quartus II такие действия, как отображение схемы в RTL Viewer, построение временных диаграмм и т. д., выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ФАЙЛА, ЗАНИМАЮЩЕГО НАИВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРАРХИИ ПРОЕКТА ИЛИ УПОМЯНУТОГО В ЭТОМ ФАЙЛЕ (его имя указано во вкладке Hierarchy окна Project Navigator, прямо под именем микросхемы)! Чтобы поместить на вершину данной иерархии другой файл, необходимо в том же окне Project Navigator открыть вкладку Files, выбрать нужный файл, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать Set as Top-Level Entity, после чего выполнить полную компиляцию проекта.

- Сравнить результаты работы компонента RTL Viewer для устройства, смоделированного в двух редакторах: графическом и текстовом.

- Построить временные диаграммы при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки задать равным 30 нс. Время моделирования задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 1-2-4-8 шагам сетки.

ВАЖНО: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты необходимо уметь:

- находить минтермы, макстермы и контермы, знать свойства вышеупомянутых функций;

- строить диаграмму Вейча по таблице истинности (и обратно, см. пункт ниже);

- по заданной комбинации входных переменных отыскивать значение функции по диаграмме Вейча;

- по диаграмме Вейча находить минимальные нормальные формы представления переключательных функций;

- строить схемы по логическому выражению;

-строить осциллограммы по заданному выражению, либо по информации из диаграммы Вейча;

Пример описания модуля на Verilog. Имя файла обязано совпадать с именем модуля!

module simple (x1, x2, y1, y2, y3, y4);

input x1, x2;

output y1, y2, y3, y4;

assign y1 = x1 & x2; // И

assign y2 = x1 | x2; // ИЛИ

assign y3 = x1 ^ x2; // XOR

assign y4 = ~x1; //НЕ

endmodule

Задание на лабораторную работу №2

Построение схемы заданной диаграммой Вейча

Вариант 12

- Найти МДНФ переключательной функции, заданной в виде диаграммы Вейча:

|  |  | X4 |  |  |  |  | f(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X1 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | X3 |  |  |  |  |

- Построить таблицу истинности найденной МДНФ. Входные переменные в таблице истинности расположить в порядке x1, x2, x3, x4 или x4, x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания;

- Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается найденной ранее МДНФ. Входные сигналы обозначить как x1, x2, x3, x4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для схемы, смоделированной в графическом редакторе.

- Смоделировать это же цифровое устройство в текстовом редакторе с помощью языка описания аппаратуры Verilog (пример описания модуля приведен в конце варианта). Входные сигналы обозначить как a1, a2, a3, a4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для устройства, описанного с помощью языка Verilog.

ВАЖНО: в Quartus II такие действия, как отображение схемы в RTL Viewer, построение временных диаграмм и т. д., выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ФАЙЛА, ЗАНИМАЮЩЕГО НАИВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРАРХИИ ПРОЕКТА ИЛИ УПОМЯНУТОГО В ЭТОМ ФАЙЛЕ (его имя указано во вкладке Hierarchy окна Project Navigator, прямо под именем микросхемы)! Чтобы поместить на вершину данной иерархии другой файл, необходимо в том же окне Project Navigator открыть вкладку Files, выбрать нужный файл, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать Set as Top-Level Entity, после чего выполнить полную компиляцию проекта.

- Сравнить результаты работы компонента RTL Viewer для устройства, смоделированного в двух редакторах: графическом и текстовом.

- Построить временные диаграммы при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки задать равным 30 нс. Время моделирования задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 1-2-4-8 шагам сетки.

ВАЖНО: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты необходимо уметь:

- находить минтермы, макстермы и контермы, знать свойства вышеупомянутых функций;

- строить диаграмму Вейча по таблице истинности (и обратно, см. пункт ниже);

- по заданной комбинации входных переменных отыскивать значение функции по диаграмме Вейча;

- по диаграмме Вейча находить минимальные нормальные формы представления переключательных функций;

- строить схемы по логическому выражению;

-строить осциллограммы по заданному выражению, либо по информации из диаграммы Вейча;

Пример описания модуля на Verilog. Имя файла обязано совпадать с именем модуля!

module simple (x1, x2, y1, y2, y3, y4);

input x1, x2;

output y1, y2, y3, y4;

assign y1 = x1 & x2; // И

assign y2 = x1 | x2; // ИЛИ

assign y3 = x1 ^ x2; // XOR

assign y4 = ~x1; //НЕ

endmodule

Задание на лабораторную работу №2

Построение схемы заданной диаграммой Вейча

Вариант 13

- Найти МКНФ переключательной функции, заданной в виде диаграммы Вейча:

|  |  | X4 |  |  |  |  | f(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X1 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | X3 |  |  |  |  |

- Построить таблицу истинности найденной МКНФ. Входные переменные в таблице истинности расположить в порядке x1, x2, x3, x4 или x4, x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания;

- Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается найденной ранее МКНФ. Входные сигналы обозначить как x1, x2, x3, x4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для схемы, смоделированной в графическом редакторе.

- Смоделировать это же цифровое устройство в текстовом редакторе с помощью языка описания аппаратуры Verilog (пример описания модуля приведен в конце варианта). Входные сигналы обозначить как a1, a2, a3, a4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для устройства, описанного с помощью языка Verilog.

ВАЖНО: в Quartus II такие действия, как отображение схемы в RTL Viewer, построение временных диаграмм и т. д., выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ФАЙЛА, ЗАНИМАЮЩЕГО НАИВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРАРХИИ ПРОЕКТА ИЛИ УПОМЯНУТОГО В ЭТОМ ФАЙЛЕ (его имя указано во вкладке Hierarchy окна Project Navigator, прямо под именем микросхемы)! Чтобы поместить на вершину данной иерархии другой файл, необходимо в том же окне Project Navigator открыть вкладку Files, выбрать нужный файл, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать Set as Top-Level Entity, после чего выполнить полную компиляцию проекта.

- Сравнить результаты работы компонента RTL Viewer для устройства, смоделированного в двух редакторах: графическом и текстовом.

- Построить временные диаграммы при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки задать равным 30 нс. Время моделирования задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 1-2-4-8 шагам сетки.

ВАЖНО: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты необходимо уметь:

- находить минтермы, макстермы и контермы, знать свойства вышеупомянутых функций;

- строить диаграмму Вейча по таблице истинности (и обратно, см. пункт ниже);

- по заданной комбинации входных переменных отыскивать значение функции по диаграмме Вейча;

- по диаграмме Вейча находить минимальные нормальные формы представления переключательных функций;

- строить схемы по логическому выражению;

-строить осциллограммы по заданному выражению, либо по информации из диаграммы Вейча;

Пример описания модуля на Verilog. Имя файла обязано совпадать с именем модуля!

module simple (x1, x2, y1, y2, y3, y4);

input x1, x2;

output y1, y2, y3, y4;

assign y1 = x1 & x2; // И

assign y2 = x1 | x2; // ИЛИ

assign y3 = x1 ^ x2; // XOR

assign y4 = ~x1; //НЕ

endmodule

Задание на лабораторную работу №2

Построение схемы заданной диаграммой Вейча

Вариант 14

- Найти МДНФ переключательной функции, заданной в виде диаграммы Вейча:

|  |  | X4 |  |  |  |  | f(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | X1 |
|  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | X3 |  |  |  |  |

- Построить таблицу истинности найденной МДНФ. Входные переменные в таблице истинности расположить в порядке x1, x2, x3, x4 или x4, x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания;

- Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается найденной ранее МДНФ. Входные сигналы обозначить как x1, x2, x3, x4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для схемы, смоделированной в графическом редакторе.

- Смоделировать это же цифровое устройство в текстовом редакторе с помощью языка описания аппаратуры Verilog (пример описания модуля приведен в конце варианта). Входные сигналы обозначить как a1, a2, a3, a4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для устройства, описанного с помощью языка Verilog.

ВАЖНО: в Quartus II такие действия, как отображение схемы в RTL Viewer, построение временных диаграмм и т. д., выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ФАЙЛА, ЗАНИМАЮЩЕГО НАИВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРАРХИИ ПРОЕКТА ИЛИ УПОМЯНУТОГО В ЭТОМ ФАЙЛЕ (его имя указано во вкладке Hierarchy окна Project Navigator, прямо под именем микросхемы)! Чтобы поместить на вершину данной иерархии другой файл, необходимо в том же окне Project Navigator открыть вкладку Files, выбрать нужный файл, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать Set as Top-Level Entity, после чего выполнить полную компиляцию проекта.

- Сравнить результаты работы компонента RTL Viewer для устройства, смоделированного в двух редакторах: графическом и текстовом.

- Построить временные диаграммы при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки задать равным 30 нс. Время моделирования задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 1-2-4-8 шагам сетки.

ВАЖНО: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты необходимо уметь:

- находить минтермы, макстермы и контермы, знать свойства вышеупомянутых функций;

- строить диаграмму Вейча по таблице истинности (и обратно, см. пункт ниже);

- по заданной комбинации входных переменных отыскивать значение функции по диаграмме Вейча;

- по диаграмме Вейча находить минимальные нормальные формы представления переключательных функций;

- строить схемы по логическому выражению;

-строить осциллограммы по заданному выражению, либо по информации из диаграммы Вейча;

Пример описания модуля на Verilog. Имя файла обязано совпадать с именем модуля!

module simple (x1, x2, y1, y2, y3, y4);

input x1, x2;

output y1, y2, y3, y4;

assign y1 = x1 & x2; // И

assign y2 = x1 | x2; // ИЛИ

assign y3 = x1 ^ x2; // XOR

assign y4 = ~x1; //НЕ

endmodule

Задание на лабораторную работу №2

Построение схемы заданной диаграммой Вейча

Вариант 15

- Найти МКНФ переключательной функции, заданной в виде диаграммы Вейча:

|  |  | X4 |  |  |  |  | f(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | X1 |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | X3 |  |  |  |  |

- Построить таблицу истинности найденной МКНФ. Входные переменные в таблице истинности расположить в порядке x1, x2, x3, x4 или x4, x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания;

- Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается найденной ранее МКНФ. Входные сигналы обозначить как x1, x2, x3, x4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для схемы, смоделированной в графическом редакторе.

- Смоделировать это же цифровое устройство в текстовом редакторе с помощью языка описания аппаратуры Verilog (пример описания модуля приведен в конце варианта). Входные сигналы обозначить как a1, a2, a3, a4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для устройства, описанного с помощью языка Verilog.

ВАЖНО: в Quartus II такие действия, как отображение схемы в RTL Viewer, построение временных диаграмм и т. д., выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ФАЙЛА, ЗАНИМАЮЩЕГО НАИВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРАРХИИ ПРОЕКТА ИЛИ УПОМЯНУТОГО В ЭТОМ ФАЙЛЕ (его имя указано во вкладке Hierarchy окна Project Navigator, прямо под именем микросхемы)! Чтобы поместить на вершину данной иерархии другой файл, необходимо в том же окне Project Navigator открыть вкладку Files, выбрать нужный файл, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать Set as Top-Level Entity, после чего выполнить полную компиляцию проекта.

- Сравнить результаты работы компонента RTL Viewer для устройства, смоделированного в двух редакторах: графическом и текстовом.

- Построить временные диаграммы при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки задать равным 30 нс. Время моделирования задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 1-2-4-8 шагам сетки.

ВАЖНО: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты необходимо уметь:

- находить минтермы, макстермы и контермы, знать свойства вышеупомянутых функций;

- строить диаграмму Вейча по таблице истинности (и обратно, см. пункт ниже);

- по заданной комбинации входных переменных отыскивать значение функции по диаграмме Вейча;

- по диаграмме Вейча находить минимальные нормальные формы представления переключательных функций;

- строить схемы по логическому выражению;

-строить осциллограммы по заданному выражению, либо по информации из диаграммы Вейча;

Пример описания модуля на Verilog. Имя файла обязано совпадать с именем модуля!

module simple (x1, x2, y1, y2, y3, y4);

input x1, x2;

output y1, y2, y3, y4;

assign y1 = x1 & x2; // И

assign y2 = x1 | x2; // ИЛИ

assign y3 = x1 ^ x2; // XOR

assign y4 = ~x1; //НЕ

endmodule

Задание на лабораторную работу №2

Построение схемы заданной диаграммой Вейча

Вариант 16

- Найти МДНФ переключательной функции, заданной в виде диаграммы Вейча:

|  |  | X4 |  |  |  |  | f(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | X1 |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  |  | X3 |  |  |  |  |

- Построить таблицу истинности найденной МДНФ. Входные переменные в таблице истинности расположить в порядке x1, x2, x3, x4 или x4, x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания;

- Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается найденной ранее МДНФ. Входные сигналы обозначить как x1, x2, x3, x4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для схемы, смоделированной в графическом редакторе.

- Смоделировать это же цифровое устройство в текстовом редакторе с помощью языка описания аппаратуры Verilog (пример описания модуля приведен в конце варианта). Входные сигналы обозначить как a1, a2, a3, a4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для устройства, описанного с помощью языка Verilog.

ВАЖНО: в Quartus II такие действия, как отображение схемы в RTL Viewer, построение временных диаграмм и т. д., выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ФАЙЛА, ЗАНИМАЮЩЕГО НАИВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРАРХИИ ПРОЕКТА ИЛИ УПОМЯНУТОГО В ЭТОМ ФАЙЛЕ (его имя указано во вкладке Hierarchy окна Project Navigator, прямо под именем микросхемы)! Чтобы поместить на вершину данной иерархии другой файл, необходимо в том же окне Project Navigator открыть вкладку Files, выбрать нужный файл, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать Set as Top-Level Entity, после чего выполнить полную компиляцию проекта.

- Сравнить результаты работы компонента RTL Viewer для устройства, смоделированного в двух редакторах: графическом и текстовом.

- Построить временные диаграммы при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки задать равным 30 нс. Время моделирования задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 1-2-4-8 шагам сетки.

ВАЖНО: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты необходимо уметь:

- находить минтермы, макстермы и контермы, знать свойства вышеупомянутых функций;

- строить диаграмму Вейча по таблице истинности (и обратно, см. пункт ниже);

- по заданной комбинации входных переменных отыскивать значение функции по диаграмме Вейча;

- по диаграмме Вейча находить минимальные нормальные формы представления переключательных функций;

- строить схемы по логическому выражению;

-строить осциллограммы по заданному выражению, либо по информации из диаграммы Вейча;

Пример описания модуля на Verilog. Имя файла обязано совпадать с именем модуля!

module simple (x1, x2, y1, y2, y3, y4);

input x1, x2;

output y1, y2, y3, y4;

assign y1 = x1 & x2; // И

assign y2 = x1 | x2; // ИЛИ

assign y3 = x1 ^ x2; // XOR

assign y4 = ~x1; //НЕ

endmodule

Задание на лабораторную работу №2

Построение схемы заданной диаграммой Вейча

Вариант 17

- Найти МКНФ переключательной функции, заданной в виде диаграммы Вейча:

|  |  | X4 |  |  |  |  | f(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | X1 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  |  | X3 |  |  |  |  |

- Построить таблицу истинности найденной МКНФ. Входные переменные в таблице истинности расположить в порядке x1, x2, x3, x4 или x4, x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания;

- Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается найденной ранее МКНФ. Входные сигналы обозначить как x1, x2, x3, x4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для схемы, смоделированной в графическом редакторе.

- Смоделировать это же цифровое устройство в текстовом редакторе с помощью языка описания аппаратуры Verilog (пример описания модуля приведен в конце варианта). Входные сигналы обозначить как a1, a2, a3, a4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для устройства, описанного с помощью языка Verilog.

ВАЖНО: в Quartus II такие действия, как отображение схемы в RTL Viewer, построение временных диаграмм и т. д., выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ФАЙЛА, ЗАНИМАЮЩЕГО НАИВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРАРХИИ ПРОЕКТА ИЛИ УПОМЯНУТОГО В ЭТОМ ФАЙЛЕ (его имя указано во вкладке Hierarchy окна Project Navigator, прямо под именем микросхемы)! Чтобы поместить на вершину данной иерархии другой файл, необходимо в том же окне Project Navigator открыть вкладку Files, выбрать нужный файл, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать Set as Top-Level Entity, после чего выполнить полную компиляцию проекта.

- Сравнить результаты работы компонента RTL Viewer для устройства, смоделированного в двух редакторах: графическом и текстовом.

- Построить временные диаграммы при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки задать равным 30 нс. Время моделирования задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 1-2-4-8 шагам сетки.

ВАЖНО: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты необходимо уметь:

- находить минтермы, макстермы и контермы, знать свойства вышеупомянутых функций;

- строить диаграмму Вейча по таблице истинности (и обратно, см. пункт ниже);

- по заданной комбинации входных переменных отыскивать значение функции по диаграмме Вейча;

- по диаграмме Вейча находить минимальные нормальные формы представления переключательных функций;

- строить схемы по логическому выражению;

-строить осциллограммы по заданному выражению, либо по информации из диаграммы Вейча;

Пример описания модуля на Verilog. Имя файла обязано совпадать с именем модуля!

module simple (x1, x2, y1, y2, y3, y4);

input x1, x2;

output y1, y2, y3, y4;

assign y1 = x1 & x2; // И

assign y2 = x1 | x2; // ИЛИ

assign y3 = x1 ^ x2; // XOR

assign y4 = ~x1; //НЕ

endmodule

Задание на лабораторную работу №2

Построение схемы заданной диаграммой Вейча

Вариант 18

- Найти МДНФ переключательной функции, заданной в виде диаграммы Вейча:

|  |  | X4 |  |  |  |  | f(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | X1 |
|  |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  |  | X3 |  |  |  |  |

- Построить таблицу истинности найденной МДНФ. Входные переменные в таблице истинности расположить в порядке x1, x2, x3, x4 или x4, x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания;

- Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается найденной ранее МДНФ. Входные сигналы обозначить как x1, x2, x3, x4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для схемы, смоделированной в графическом редакторе.

- Смоделировать это же цифровое устройство в текстовом редакторе с помощью языка описания аппаратуры Verilog (пример описания модуля приведен в конце варианта). Входные сигналы обозначить как a1, a2, a3, a4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для устройства, описанного с помощью языка Verilog.

ВАЖНО: в Quartus II такие действия, как отображение схемы в RTL Viewer, построение временных диаграмм и т. д., выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ФАЙЛА, ЗАНИМАЮЩЕГО НАИВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРАРХИИ ПРОЕКТА ИЛИ УПОМЯНУТОГО В ЭТОМ ФАЙЛЕ (его имя указано во вкладке Hierarchy окна Project Navigator, прямо под именем микросхемы)! Чтобы поместить на вершину данной иерархии другой файл, необходимо в том же окне Project Navigator открыть вкладку Files, выбрать нужный файл, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать Set as Top-Level Entity, после чего выполнить полную компиляцию проекта.

- Сравнить результаты работы компонента RTL Viewer для устройства, смоделированного в двух редакторах: графическом и текстовом.

- Построить временные диаграммы при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки задать равным 30 нс. Время моделирования задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 1-2-4-8 шагам сетки.

ВАЖНО: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты необходимо уметь:

- находить минтермы, макстермы и контермы, знать свойства вышеупомянутых функций;

- строить диаграмму Вейча по таблице истинности (и обратно, см. пункт ниже);

- по заданной комбинации входных переменных отыскивать значение функции по диаграмме Вейча;

- по диаграмме Вейча находить минимальные нормальные формы представления переключательных функций;

- строить схемы по логическому выражению;

-строить осциллограммы по заданному выражению, либо по информации из диаграммы Вейча;

Пример описания модуля на Verilog. Имя файла обязано совпадать с именем модуля!

module simple (x1, x2, y1, y2, y3, y4);

input x1, x2;

output y1, y2, y3, y4;

assign y1 = x1 & x2; // И

assign y2 = x1 | x2; // ИЛИ

assign y3 = x1 ^ x2; // XOR

assign y4 = ~x1; //НЕ

endmodule

Задание на лабораторную работу №2

Построение схемы заданной диаграммой Вейча

Вариант 19

- Найти МКНФ переключательной функции, заданной в виде диаграммы Вейча:

|  |  | X4 |  |  |  |  | f(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X1 |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | X3 |  |  |  |  |

- Построить таблицу истинности найденной МКНФ. Входные переменные в таблице истинности расположить в порядке x1, x2, x3, x4 или x4, x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания;

- Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается найденной ранее МКНФ. Входные сигналы обозначить как x1, x2, x3, x4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для схемы, смоделированной в графическом редакторе.

- Смоделировать это же цифровое устройство в текстовом редакторе с помощью языка описания аппаратуры Verilog (пример описания модуля приведен в конце варианта). Входные сигналы обозначить как a1, a2, a3, a4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для устройства, описанного с помощью языка Verilog.

ВАЖНО: в Quartus II такие действия, как отображение схемы в RTL Viewer, построение временных диаграмм и т. д., выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ФАЙЛА, ЗАНИМАЮЩЕГО НАИВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРАРХИИ ПРОЕКТА ИЛИ УПОМЯНУТОГО В ЭТОМ ФАЙЛЕ (его имя указано во вкладке Hierarchy окна Project Navigator, прямо под именем микросхемы)! Чтобы поместить на вершину данной иерархии другой файл, необходимо в том же окне Project Navigator открыть вкладку Files, выбрать нужный файл, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать Set as Top-Level Entity, после чего выполнить полную компиляцию проекта.

- Сравнить результаты работы компонента RTL Viewer для устройства, смоделированного в двух редакторах: графическом и текстовом.

- Построить временные диаграммы при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки задать равным 30 нс. Время моделирования задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 1-2-4-8 шагам сетки.

ВАЖНО: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты необходимо уметь:

- находить минтермы, макстермы и контермы, знать свойства вышеупомянутых функций;

- строить диаграмму Вейча по таблице истинности (и обратно, см. пункт ниже);

- по заданной комбинации входных переменных отыскивать значение функции по диаграмме Вейча;

- по диаграмме Вейча находить минимальные нормальные формы представления переключательных функций;

- строить схемы по логическому выражению;

-строить осциллограммы по заданному выражению, либо по информации из диаграммы Вейча;

Пример описания модуля на Verilog. Имя файла обязано совпадать с именем модуля!

module simple (x1, x2, y1, y2, y3, y4);

input x1, x2;

output y1, y2, y3, y4;

assign y1 = x1 & x2; // И

assign y2 = x1 | x2; // ИЛИ

assign y3 = x1 ^ x2; // XOR

assign y4 = ~x1; //НЕ

endmodule

Задание на лабораторную работу №2

Построение схемы заданной диаграммой Вейча

Вариант 20

- Найти МДНФ переключательной функции, заданной в виде диаграммы Вейча:

|  |  | X4 |  |  |  |  | f(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X1 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | X3 |  |  |  |  |

- Построить таблицу истинности найденной МДНФ. Входные переменные в таблице истинности расположить в порядке x1, x2, x3, x4 или x4, x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания;

- Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается найденной ранее МДНФ. Входные сигналы обозначить как x1, x2, x3, x4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для схемы, смоделированной в графическом редакторе.

- Смоделировать это же цифровое устройство в текстовом редакторе с помощью языка описания аппаратуры Verilog (пример описания модуля приведен в конце варианта). Входные сигналы обозначить как a1, a2, a3, a4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для устройства, описанного с помощью языка Verilog.

ВАЖНО: в Quartus II такие действия, как отображение схемы в RTL Viewer, построение временных диаграмм и т. д., выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ФАЙЛА, ЗАНИМАЮЩЕГО НАИВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРАРХИИ ПРОЕКТА ИЛИ УПОМЯНУТОГО В ЭТОМ ФАЙЛЕ (его имя указано во вкладке Hierarchy окна Project Navigator, прямо под именем микросхемы)! Чтобы поместить на вершину данной иерархии другой файл, необходимо в том же окне Project Navigator открыть вкладку Files, выбрать нужный файл, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать Set as Top-Level Entity, после чего выполнить полную компиляцию проекта.

- Сравнить результаты работы компонента RTL Viewer для устройства, смоделированного в двух редакторах: графическом и текстовом.

- Построить временные диаграммы при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки задать равным 30 нс. Время моделирования задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 1-2-4-8 шагам сетки.

ВАЖНО: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты необходимо уметь:

- находить минтермы, макстермы и контермы, знать свойства вышеупомянутых функций;

- строить диаграмму Вейча по таблице истинности (и обратно, см. пункт ниже);

- по заданной комбинации входных переменных отыскивать значение функции по диаграмме Вейча;

- по диаграмме Вейча находить минимальные нормальные формы представления переключательных функций;

- строить схемы по логическому выражению;

-строить осциллограммы по заданному выражению, либо по информации из диаграммы Вейча;

Пример описания модуля на Verilog. Имя файла обязано совпадать с именем модуля!

module simple (x1, x2, y1, y2, y3, y4);

input x1, x2;

output y1, y2, y3, y4;

assign y1 = x1 & x2; // И

assign y2 = x1 | x2; // ИЛИ

assign y3 = x1 ^ x2; // XOR

assign y4 = ~x1; //НЕ

endmodule

Задание на лабораторную работу №2

Построение схемы заданной диаграммой Вейча

Вариант 21

- Найти МКНФ переключательной функции, заданной в виде диаграммы Вейча:

|  |  | X4 |  |  |  |  | f(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X1 |
|  |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | X3 |  |  |  |  |

- Построить таблицу истинности найденной МКНФ. Входные переменные в таблице истинности расположить в порядке x1, x2, x3, x4 или x4, x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания;

- Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается найденной ранее МКНФ. Входные сигналы обозначить как x1, x2, x3, x4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для схемы, смоделированной в графическом редакторе.

- Смоделировать это же цифровое устройство в текстовом редакторе с помощью языка описания аппаратуры Verilog (пример описания модуля приведен в конце варианта). Входные сигналы обозначить как a1, a2, a3, a4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для устройства, описанного с помощью языка Verilog.

ВАЖНО: в Quartus II такие действия, как отображение схемы в RTL Viewer, построение временных диаграмм и т. д., выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ФАЙЛА, ЗАНИМАЮЩЕГО НАИВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРАРХИИ ПРОЕКТА ИЛИ УПОМЯНУТОГО В ЭТОМ ФАЙЛЕ (его имя указано во вкладке Hierarchy окна Project Navigator, прямо под именем микросхемы)! Чтобы поместить на вершину данной иерархии другой файл, необходимо в том же окне Project Navigator открыть вкладку Files, выбрать нужный файл, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать Set as Top-Level Entity, после чего выполнить полную компиляцию проекта.

- Сравнить результаты работы компонента RTL Viewer для устройства, смоделированного в двух редакторах: графическом и текстовом.

- Построить временные диаграммы при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки задать равным 30 нс. Время моделирования задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 1-2-4-8 шагам сетки.

ВАЖНО: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты необходимо уметь:

- находить минтермы, макстермы и контермы, знать свойства вышеупомянутых функций;

- строить диаграмму Вейча по таблице истинности (и обратно, см. пункт ниже);

- по заданной комбинации входных переменных отыскивать значение функции по диаграмме Вейча;

- по диаграмме Вейча находить минимальные нормальные формы представления переключательных функций;

- строить схемы по логическому выражению;

-строить осциллограммы по заданному выражению, либо по информации из диаграммы Вейча;

Пример описания модуля на Verilog. Имя файла обязано совпадать с именем модуля!

module simple (x1, x2, y1, y2, y3, y4);

input x1, x2;

output y1, y2, y3, y4;

assign y1 = x1 & x2; // И

assign y2 = x1 | x2; // ИЛИ

assign y3 = x1 ^ x2; // XOR

assign y4 = ~x1; //НЕ

endmodule

Задание на лабораторную работу №2

Построение схемы заданной диаграммой Вейча

Вариант 22

- Найти МДНФ переключательной функции, заданной в виде диаграммы Вейча:

|  |  | X4 |  |  |  |  | f(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | X1 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | X3 |  |  |  |  |

- Построить таблицу истинности найденной МДНФ. Входные переменные в таблице истинности расположить в порядке x1, x2, x3, x4 или x4, x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания;

- Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается найденной ранее МДНФ. Входные сигналы обозначить как x1, x2, x3, x4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для схемы, смоделированной в графическом редакторе.

- Смоделировать это же цифровое устройство в текстовом редакторе с помощью языка описания аппаратуры Verilog (пример описания модуля приведен в конце варианта). Входные сигналы обозначить как a1, a2, a3, a4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для устройства, описанного с помощью языка Verilog.

ВАЖНО: в Quartus II такие действия, как отображение схемы в RTL Viewer, построение временных диаграмм и т. д., выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ФАЙЛА, ЗАНИМАЮЩЕГО НАИВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРАРХИИ ПРОЕКТА ИЛИ УПОМЯНУТОГО В ЭТОМ ФАЙЛЕ (его имя указано во вкладке Hierarchy окна Project Navigator, прямо под именем микросхемы)! Чтобы поместить на вершину данной иерархии другой файл, необходимо в том же окне Project Navigator открыть вкладку Files, выбрать нужный файл, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать Set as Top-Level Entity, после чего выполнить полную компиляцию проекта.

- Сравнить результаты работы компонента RTL Viewer для устройства, смоделированного в двух редакторах: графическом и текстовом.

- Построить временные диаграммы при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки задать равным 30 нс. Время моделирования задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 1-2-4-8 шагам сетки.

ВАЖНО: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты необходимо уметь:

- находить минтермы, макстермы и контермы, знать свойства вышеупомянутых функций;

- строить диаграмму Вейча по таблице истинности (и обратно, см. пункт ниже);

- по заданной комбинации входных переменных отыскивать значение функции по диаграмме Вейча;

- по диаграмме Вейча находить минимальные нормальные формы представления переключательных функций;

- строить схемы по логическому выражению;

-строить осциллограммы по заданному выражению, либо по информации из диаграммы Вейча;

Пример описания модуля на Verilog. Имя файла обязано совпадать с именем модуля!

module simple (x1, x2, y1, y2, y3, y4);

input x1, x2;

output y1, y2, y3, y4;

assign y1 = x1 & x2; // И

assign y2 = x1 | x2; // ИЛИ

assign y3 = x1 ^ x2; // XOR

assign y4 = ~x1; //НЕ

endmodule

Задание на лабораторную работу №2

Построение схемы заданной диаграммой Вейча

Вариант 23

- Найти МКНФ переключательной функции, заданной в виде диаграммы Вейча:

|  |  | X4 |  |  |  |  | f(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | X1 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | X3 |  |  |  |  |

- Построить таблицу истинности найденной МКНФ. Входные переменные в таблице истинности расположить в порядке x1, x2, x3, x4 или x4, x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания;

- Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается найденной ранее МКНФ. Входные сигналы обозначить как x1, x2, x3, x4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для схемы, смоделированной в графическом редакторе.

- Смоделировать это же цифровое устройство в текстовом редакторе с помощью языка описания аппаратуры Verilog (пример описания модуля приведен в конце варианта). Входные сигналы обозначить как a1, a2, a3, a4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для устройства, описанного с помощью языка Verilog.

ВАЖНО: в Quartus II такие действия, как отображение схемы в RTL Viewer, построение временных диаграмм и т. д., выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ФАЙЛА, ЗАНИМАЮЩЕГО НАИВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРАРХИИ ПРОЕКТА ИЛИ УПОМЯНУТОГО В ЭТОМ ФАЙЛЕ (его имя указано во вкладке Hierarchy окна Project Navigator, прямо под именем микросхемы)! Чтобы поместить на вершину данной иерархии другой файл, необходимо в том же окне Project Navigator открыть вкладку Files, выбрать нужный файл, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать Set as Top-Level Entity, после чего выполнить полную компиляцию проекта.

- Сравнить результаты работы компонента RTL Viewer для устройства, смоделированного в двух редакторах: графическом и текстовом.

- Построить временные диаграммы при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки задать равным 30 нс. Время моделирования задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 1-2-4-8 шагам сетки.

ВАЖНО: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты необходимо уметь:

- находить минтермы, макстермы и контермы, знать свойства вышеупомянутых функций;

- строить диаграмму Вейча по таблице истинности (и обратно, см. пункт ниже);

- по заданной комбинации входных переменных отыскивать значение функции по диаграмме Вейча;

- по диаграмме Вейча находить минимальные нормальные формы представления переключательных функций;

- строить схемы по логическому выражению;

-строить осциллограммы по заданному выражению, либо по информации из диаграммы Вейча;

Пример описания модуля на Verilog. Имя файла обязано совпадать с именем модуля!

module simple (x1, x2, y1, y2, y3, y4);

input x1, x2;

output y1, y2, y3, y4;

assign y1 = x1 & x2; // И

assign y2 = x1 | x2; // ИЛИ

assign y3 = x1 ^ x2; // XOR

assign y4 = ~x1; //НЕ

endmodule

Задание на лабораторную работу №2

Построение схемы заданной диаграммой Вейча

Вариант 24

- Найти МДНФ переключательной функции, заданной в виде диаграммы Вейча:

|  |  | X4 |  |  |  |  | f(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | X1 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | X3 |  |  |  |  |

- Построить таблицу истинности найденной МДНФ. Входные переменные в таблице истинности расположить в порядке x1, x2, x3, x4 или x4, x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания;

- Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается найденной ранее МДНФ. Входные сигналы обозначить как x1, x2, x3, x4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для схемы, смоделированной в графическом редакторе.

- Смоделировать это же цифровое устройство в текстовом редакторе с помощью языка описания аппаратуры Verilog (пример описания модуля приведен в конце варианта). Входные сигналы обозначить как a1, a2, a3, a4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для устройства, описанного с помощью языка Verilog.

ВАЖНО: в Quartus II такие действия, как отображение схемы в RTL Viewer, построение временных диаграмм и т. д., выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ФАЙЛА, ЗАНИМАЮЩЕГО НАИВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРАРХИИ ПРОЕКТА ИЛИ УПОМЯНУТОГО В ЭТОМ ФАЙЛЕ (его имя указано во вкладке Hierarchy окна Project Navigator, прямо под именем микросхемы)! Чтобы поместить на вершину данной иерархии другой файл, необходимо в том же окне Project Navigator открыть вкладку Files, выбрать нужный файл, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать Set as Top-Level Entity, после чего выполнить полную компиляцию проекта.

- Сравнить результаты работы компонента RTL Viewer для устройства, смоделированного в двух редакторах: графическом и текстовом.

- Построить временные диаграммы при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки задать равным 30 нс. Время моделирования задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 1-2-4-8 шагам сетки.

ВАЖНО: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты необходимо уметь:

- находить минтермы, макстермы и контермы, знать свойства вышеупомянутых функций;

- строить диаграмму Вейча по таблице истинности (и обратно, см. пункт ниже);

- по заданной комбинации входных переменных отыскивать значение функции по диаграмме Вейча;

- по диаграмме Вейча находить минимальные нормальные формы представления переключательных функций;

- строить схемы по логическому выражению;

-строить осциллограммы по заданному выражению, либо по информации из диаграммы Вейча;

Пример описания модуля на Verilog. Имя файла обязано совпадать с именем модуля!

module simple (x1, x2, y1, y2, y3, y4);

input x1, x2;

output y1, y2, y3, y4;

assign y1 = x1 & x2; // И

assign y2 = x1 | x2; // ИЛИ

assign y3 = x1 ^ x2; // XOR

assign y4 = ~x1; //НЕ

endmodule

Задание на лабораторную работу №2

Построение схемы заданной диаграммой Вейча

Вариант 25

- Найти МКНФ переключательной функции, заданной в виде диаграммы Вейча:

|  |  | X4 |  |  |  |  | f(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | X1 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | X3 |  |  |  |  |

- Построить таблицу истинности найденной МКНФ. Входные переменные в таблице истинности расположить в порядке x1, x2, x3, x4 или x4, x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания;

- Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается найденной ранее МКНФ. Входные сигналы обозначить как x1, x2, x3, x4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для схемы, смоделированной в графическом редакторе.

- Смоделировать это же цифровое устройство в текстовом редакторе с помощью языка описания аппаратуры Verilog (пример описания модуля приведен в конце варианта). Входные сигналы обозначить как a1, a2, a3, a4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для устройства, описанного с помощью языка Verilog.

ВАЖНО: в Quartus II такие действия, как отображение схемы в RTL Viewer, построение временных диаграмм и т. д., выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ФАЙЛА, ЗАНИМАЮЩЕГО НАИВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРАРХИИ ПРОЕКТА ИЛИ УПОМЯНУТОГО В ЭТОМ ФАЙЛЕ (его имя указано во вкладке Hierarchy окна Project Navigator, прямо под именем микросхемы)! Чтобы поместить на вершину данной иерархии другой файл, необходимо в том же окне Project Navigator открыть вкладку Files, выбрать нужный файл, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать Set as Top-Level Entity, после чего выполнить полную компиляцию проекта.

- Сравнить результаты работы компонента RTL Viewer для устройства, смоделированного в двух редакторах: графическом и текстовом.

- Построить временные диаграммы при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки задать равным 30 нс. Время моделирования задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 1-2-4-8 шагам сетки.

ВАЖНО: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты необходимо уметь:

- находить минтермы, макстермы и контермы, знать свойства вышеупомянутых функций;

- строить диаграмму Вейча по таблице истинности (и обратно, см. пункт ниже);

- по заданной комбинации входных переменных отыскивать значение функции по диаграмме Вейча;

- по диаграмме Вейча находить минимальные нормальные формы представления переключательных функций;

- строить схемы по логическому выражению;

-строить осциллограммы по заданному выражению, либо по информации из диаграммы Вейча;

Пример описания модуля на Verilog. Имя файла обязано совпадать с именем модуля!

module simple (x1, x2, y1, y2, y3, y4);

input x1, x2;

output y1, y2, y3, y4;

assign y1 = x1 & x2; // И

assign y2 = x1 | x2; // ИЛИ

assign y3 = x1 ^ x2; // XOR

assign y4 = ~x1; //НЕ

endmodule

Задание на лабораторную работу №2

Построение схемы заданной диаграммой Вейча

Вариант 26

- Найти МДНФ переключательной функции, заданной в виде диаграммы Вейча:

|  |  | X4 |  |  |  |  | f(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X1 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | X3 |  |  |  |  |

- Построить таблицу истинности найденной МДНФ. Входные переменные в таблице истинности расположить в порядке x1, x2, x3, x4 или x4, x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания;

- Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается найденной ранее МДНФ. Входные сигналы обозначить как x1, x2, x3, x4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для схемы, смоделированной в графическом редакторе.

- Смоделировать это же цифровое устройство в текстовом редакторе с помощью языка описания аппаратуры Verilog (пример описания модуля приведен в конце варианта). Входные сигналы обозначить как a1, a2, a3, a4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для устройства, описанного с помощью языка Verilog.

ВАЖНО: в Quartus II такие действия, как отображение схемы в RTL Viewer, построение временных диаграмм и т. д., выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ФАЙЛА, ЗАНИМАЮЩЕГО НАИВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРАРХИИ ПРОЕКТА ИЛИ УПОМЯНУТОГО В ЭТОМ ФАЙЛЕ (его имя указано во вкладке Hierarchy окна Project Navigator, прямо под именем микросхемы)! Чтобы поместить на вершину данной иерархии другой файл, необходимо в том же окне Project Navigator открыть вкладку Files, выбрать нужный файл, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать Set as Top-Level Entity, после чего выполнить полную компиляцию проекта.

- Сравнить результаты работы компонента RTL Viewer для устройства, смоделированного в двух редакторах: графическом и текстовом.

- Построить временные диаграммы при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки задать равным 30 нс. Время моделирования задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 1-2-4-8 шагам сетки.

ВАЖНО: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты необходимо уметь:

- находить минтермы, макстермы и контермы, знать свойства вышеупомянутых функций;

- строить диаграмму Вейча по таблице истинности (и обратно, см. пункт ниже);

- по заданной комбинации входных переменных отыскивать значение функции по диаграмме Вейча;

- по диаграмме Вейча находить минимальные нормальные формы представления переключательных функций;

- строить схемы по логическому выражению;

-строить осциллограммы по заданному выражению, либо по информации из диаграммы Вейча;

Пример описания модуля на Verilog. Имя файла обязано совпадать с именем модуля!

module simple (x1, x2, y1, y2, y3, y4);

input x1, x2;

output y1, y2, y3, y4;

assign y1 = x1 & x2; // И

assign y2 = x1 | x2; // ИЛИ

assign y3 = x1 ^ x2; // XOR

assign y4 = ~x1; //НЕ

endmodule

Задание на лабораторную работу №2

Построение схемы заданной диаграммой Вейча

Вариант 27

- Найти МКНФ переключательной функции, заданной в виде диаграммы Вейча:

|  |  | X4 |  |  |  |  | f(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X1 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | X3 |  |  |  |  |

- Построить таблицу истинности найденной МКНФ. Входные переменные в таблице истинности расположить в порядке x1, x2, x3, x4 или x4, x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания;

- Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается найденной ранее МКНФ. Входные сигналы обозначить как x1, x2, x3, x4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для схемы, смоделированной в графическом редакторе.

- Смоделировать это же цифровое устройство в текстовом редакторе с помощью языка описания аппаратуры Verilog (пример описания модуля приведен в конце варианта). Входные сигналы обозначить как a1, a2, a3, a4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для устройства, описанного с помощью языка Verilog.

ВАЖНО: в Quartus II такие действия, как отображение схемы в RTL Viewer, построение временных диаграмм и т. д., выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ФАЙЛА, ЗАНИМАЮЩЕГО НАИВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРАРХИИ ПРОЕКТА ИЛИ УПОМЯНУТОГО В ЭТОМ ФАЙЛЕ (его имя указано во вкладке Hierarchy окна Project Navigator, прямо под именем микросхемы)! Чтобы поместить на вершину данной иерархии другой файл, необходимо в том же окне Project Navigator открыть вкладку Files, выбрать нужный файл, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать Set as Top-Level Entity, после чего выполнить полную компиляцию проекта.

- Сравнить результаты работы компонента RTL Viewer для устройства, смоделированного в двух редакторах: графическом и текстовом.

- Построить временные диаграммы при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки задать равным 30 нс. Время моделирования задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 1-2-4-8 шагам сетки.

ВАЖНО: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты необходимо уметь:

- находить минтермы, макстермы и контермы, знать свойства вышеупомянутых функций;

- строить диаграмму Вейча по таблице истинности (и обратно, см. пункт ниже);

- по заданной комбинации входных переменных отыскивать значение функции по диаграмме Вейча;

- по диаграмме Вейча находить минимальные нормальные формы представления переключательных функций;

- строить схемы по логическому выражению;

-строить осциллограммы по заданному выражению, либо по информации из диаграммы Вейча;

Пример описания модуля на Verilog. Имя файла обязано совпадать с именем модуля!

module simple (x1, x2, y1, y2, y3, y4);

input x1, x2;

output y1, y2, y3, y4;

assign y1 = x1 & x2; // И

assign y2 = x1 | x2; // ИЛИ

assign y3 = x1 ^ x2; // XOR

assign y4 = ~x1; //НЕ

endmodule

Задание на лабораторную работу №2

Построение схемы заданной диаграммой Вейча

Вариант 28

- Найти МДНФ переключательной функции, заданной в виде диаграммы Вейча:

|  |  | X4 |  |  |  |  | f(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | X1 |
|  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | X3 |  |  |  |  |

- Построить таблицу истинности найденной МДНФ. Входные переменные в таблице истинности расположить в порядке x1, x2, x3, x4 или x4, x3, x2, x1. Входные состояния (строки таблицы истинности) расположить в порядке возрастания;

- Собрать в графическом редакторе схему цифрового устройства, работа которого описывается найденной ранее МДНФ. Входные сигналы обозначить как x1, x2, x3, x4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для схемы, смоделированной в графическом редакторе.

- Смоделировать это же цифровое устройство в текстовом редакторе с помощью языка описания аппаратуры Verilog (пример описания модуля приведен в конце варианта). Входные сигналы обозначить как a1, a2, a3, a4.

- Показать результат работы компонента RTL Viewer для устройства, описанного с помощью языка Verilog.

ВАЖНО: в Quartus II такие действия, как отображение схемы в RTL Viewer, построение временных диаграмм и т. д., выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ФАЙЛА, ЗАНИМАЮЩЕГО НАИВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРАРХИИ ПРОЕКТА ИЛИ УПОМЯНУТОГО В ЭТОМ ФАЙЛЕ (его имя указано во вкладке Hierarchy окна Project Navigator, прямо под именем микросхемы)! Чтобы поместить на вершину данной иерархии другой файл, необходимо в том же окне Project Navigator открыть вкладку Files, выбрать нужный файл, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать Set as Top-Level Entity, после чего выполнить полную компиляцию проекта.

- Сравнить результаты работы компонента RTL Viewer для устройства, смоделированного в двух редакторах: графическом и текстовом.

- Построить временные диаграммы при наличии и отсутствии задержек. Шаг сетки задать равным 30 нс. Время моделирования задать равным как минимум восьми шагам сетки. Входные сигналы задать в виде меандров с периодами, кратными 1-2-4-8 шагам сетки.

ВАЖНО: порядок входных сигналов и входных состояний на временных диаграммах должен быть таким же, что и в таблице истинности!

Для успешной защиты необходимо уметь:

- находить минтермы, макстермы и контермы, знать свойства вышеупомянутых функций;

- строить диаграмму Вейча по таблице истинности (и обратно, см. пункт ниже);

- по заданной комбинации входных переменных отыскивать значение функции по диаграмме Вейча;

- по диаграмме Вейча находить минимальные нормальные формы представления переключательных функций;

- строить схемы по логическому выражению;

-строить осциллограммы по заданному выражению, либо по информации из диаграммы Вейча;

Пример описания модуля на Verilog. Имя файла обязано совпадать с именем модуля!

module simple (x1, x2, y1, y2, y3, y4);

input x1, x2;

output y1, y2, y3, y4;

assign y1 = x1 & x2; // И

assign y2 = x1 | x2; // ИЛИ

assign y3 = x1 ^ x2; // XOR

assign y4 = ~x1; //НЕ

endmodule