МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра ТОЭ

отчЁт

по лабораторной работе № 6

по дисциплине ТОЭ

Тема: Исследование установившегося синусоидального режима в простых цепях

| Студенты гр. 3114 |  | Злобин М. А. Федулова Е. А. Раузер А. В. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Лановенко Е. В. |

Санкт-Петербург

2025

Лабораторная работа №6: «Исследование установившегося синусоидального режима в простых цепях»

Цель работы: Практическое ознакомление с синусоидальными режимами в простых RL-, RC- и RLC-цепях.

Основные теоретические положения:

Необходимо помнить, что ток в R-элементе совпадает по фазе с напряжением, ток в L-элементе отстает, а в C-элементе опережает напряжение на четверть периода (90°).

Комплексные сопротивления индуктивности и емкости есть функции частоты:

ZL=jωL=ωLej90°;ZC=1jωC=1ωCe−j90°

Рис. 1. RC-, RL- и RLC-цепь

Рис. 2. Наглядное представление токов и напряжений RLC-цепи в установившемся синусоидальном режиме - векторная диаграмма цепи.

Функциями частоты являются, следовательно, и комплексные сопротивления RL-, RC- и RLC-цепей. Так, для RLC-цепи, изображенной на рис.1, в, комплексное сопротивление

Z=U0I=R+ZL+ZC=R+jωL−1ωC

Реактивная составляющая этого сопротивления равна разности модулей индуктивного и ёмкостного сопротивлений и поэтому может принимать раз-личные знаки: если она положительна, реакция цепи имеет индуктивный характер, если отрицательна – ёмкостный, если обращается в нуль (т. е. ωL=1ωC), цепь будет находиться в состоянии резонанса.

Как модуль и аргумент комплексного сопротивления

Z=R2+ωL−1ωC2;φ=arctanωL−1ωCR,

так и определяемые ими по закону Ома действующее значение и начальная фаза тока

I=U0R2+ωL−1ωC2;αi=αu−φ

существенно зависят от соотношения значений индуктивного и ёмкостного сопротивлений.

Обработка результатов эксперимента

- Исследование установившегося синусоидального режима в и RC-цепи

Рис. 1. Последовательная RC-цепь

где R01  50 Ом - сопротивление резистора, включаемого параллельно выходу ГС, U0 = 2 В – напряжение на выходе ГС, f - частоту ГС

| Установили |  | Измерили |  |  |  | Вычислили |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f, кГц | U0, В | I, мА | UR, В | UC, Ом | φосц,° | R, Ом | C, мкФ | φВД,° |
| 7,5 | 2 | 5,54 | 1,09 | 0,72 | -25,7 | 196,75 | 0,029 | -35 |
| 15 | 2 | 5,59 | 1,17 | 0,5 | -20 | 209,3 | 0,021 | -26,5 |

  - При частоте ГС f = 7,5 кГц

Рис. 2. Осциллограмма для RC – цепи при  f = 7,5 кГц.

Воспользуемся значениями из таблицы 1.1 для нахождения R, С, φ:

R=URI=0,62,85∙10−3=210,53Ом

XC=1ωC=UCI

⇒C=IUC∙ω=IUC∙2πf=2,85∙10−31,236∙2π∙7,5∙103=4,9∙10−8Ф

0,049мкФ

Рис. 3. Векторная диаграмма RC – цепи

φВД=−arctgUCUR=−arctg1,2360,6=−64,11°

∆φ=φВД−φОСЦ=−64,11°−(−67,5°)=3,39°

  - При частоте ГС f = 15 кГц

Рис. 4. Осциллограмма для RC – цепи при  f = 15 кГц.

Воспользуемся значениями из таблицы 6.1 для нахождения R, С, φ:

R=URI=0,8914,25∙10−3=209,65Ом

XC=1ωC=UCI

⇒C=IUC∙ω=IUC∙2πf=4,25∙10−30,955∙2π∙15∙103=4,7∙10−8Ф

0,047мкФ

φВД=−arctgUCUR=−arctg0,9550,891=−46,99°

∆φ=φВД−φОСЦ=−46,99°−(−45°)=1,99°

- Исследование установившегося синусоидального режима в и RL-цепи

Рис. 2.Последовательная RL-цепь

где R01  50 Ом - сопротивление резистора, включаемого параллельно выходу ГС, U0 = 2 В – напряжение на выходе ГС, f - частоту ГС

| Устанавливают |  | Измеряют |  |  |  | Вычисляют |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f, кГц | U0, В | I, мА | UR, В | UL, В | φОСЦ | R, Ом | L, мГн | φВД |
| 7,5 | 2 | 3,11 | 0,655 | 1,172 | 56,250 | 210,61 | 8 | 60,80 |
| 3,75 | 2 | 4,46 | 0,936 | 0,856 | 41,540 | 209,87 | 8,15 | 42,40 |

  - При частоте ГС f = 3,75 кГц

Рис. 6. Осциллограмма для RL – цепи при  f = 3,75 кГц.

Воспользуемся значениями из таблицы 6.2 для нахождения R, L, φ

R=URI=0,9364,46∙10−3=209,87Ом

XL=ωL=ULI

⇒L=ULωI=UL2πfI=0,8562π∙3,75∙103∙4,46∙10−3=8,15мГн

φВД=arctgULUR=arctg0,8560,936=42,44°

∆φ=φВД−φОСЦ=42,44°−41,54°=0,9°

  - При частоте ГС f = 7,5 кГц

Рис. 5. Осциллограмма для RL – цепи при  f = 7,5 кГц.

Воспользуемся значениями из таблицы 6.2 для нахождения R, L, φ

R=URI=0,6553,11∙10−3=210,61Ом

XL=ωL=ULI

⇒L=ULωI=UL2πfI=1,1722π∙7,5∙103∙3,11∙10−3=8мГн

Рис. 6. Векторная диаграмма RL – цепи

φВД=arctgULUR=arctg1,1720,655=60,8°

∆φ=φВД−φОСЦ=60,8°−56,25°=4,55°

- Исследование установившегося синусоидального режима в RLC-цепи

Рис. 7. Последовательная RLC-цепь

Построим ВД, из которых определите значения угла сдвига фаз между входным напряжением и током. Рис. 8. Векторная диаграмма RLС – цепи.

Для трех частот f=f0; f=2f0 и f=0,5f0 измерим I,UR,UC,UL.

| Устанавливают |  | Измеряют |  |  |  |  | Вычисляют |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f, кГц | U0, В | I, мА | UR, В | UC, В | UL, В | φОСЦ | φВД |
| 8 | 2 | 6,05 | 1,26 | 2,43 | 2,44 | 00 | 0,50 |
| 16 | 2 | 2,27 | 0,47 | 0,43 | 1,89 | 720 | 72,20 |
| 4 | 2 | 2,38 | 0,49 | 1,92 | 0,48 | -69,230 | -71,20 |

  - Для f=f0=8кГц

Рис. 9. Осциллограмма RLC-цепи при резонансе.

Рис. 10. Фигура Лиссажу при резонансе

φВД=arctgUL−UCUR=arctg2,44−2.431,26=0,45°

∆φ=φВД−φОСЦ=0,45°−0°=0,45°

  - f=2f0=16кГц

Рис. 11. Осциллограмма RLC-цепи при f = 2f0

φВД=arctgUL−UCUR=arctg1,89−0.430,47=72,16°

∆φ=φВД−φОСЦ=72,16°−72°=0,16°

  - Для f=0,5f0=4кГц

Рис. 12. Осциллограмма RLC-цепи при f = 0,5f0

φВД=arctgUL−UCUR=arctg0,48−1,920,49=−71,21°

∆φ=φВД−φОСЦ=−71,21°−(−69,23°)=1,98°

Вывод

В ходе был исследован установившийся синусоидальный режим в простых RL-, RC- и RLC-цепях. Были определены параметры лабораторной установки: R = 210 Ом, C = 0,05 мкФ, L = 8 мГн.

Была исследована зависимость изменения угла сдвига фаз между напряжением и током при изменении частоты синусоидального сигнала в различных цепях. В частности, для RLC-цепи мы определили угол сдвига фаз на частотах f0, 2f0 и 0.5f0, где f0 – резонансная частота. Полученные результаты соответствовали углам сдвига фаз, наблюдаемым с помощью осциллографа.

Вопросы

1. Почему U0≠UR+UC?

В последовательной RC-цепи при установившемся синусоидальном режиме ток в C-элементе  ic(t) опережает напряжение uc(t) на 90° и общее напряжение вычисляется по формуле: U0=UR2+UC2

2. Почему с ростом частоты значения I и UR увеличились, а UC и φ уменьшились? Изменились ли RиC?

R и C — Величины, не зависящие от частоты, поэтому они — постоянные величины при изменении частоты.

При росте частоты ёмкостное сопротивление уменьшается, значит модуль комплексного сопротивления последовательной RC-цепи уменьшается и, следовательно, значения I и UR увеличиваются (т.к. UR=I∙R при R = const).

При неизменности напряжения ГС U0 и росте частоты, когда UR увеличивается, UC уменьшается.

При росте частоты значение 1/ωRC уменьшается, тогда φ=arctg1ωRC уменьшается.

3. Почему U0≠UR+UL?

Потому что в последовательной RL-цепи при установившемся синусоидальном режиме ток в L-элементе  отстает от напряжения на 90° и общее напряжение вычисляется по формуле: U0=UR2+UL2

4. Почему с уменьшением частоты значения I и UR увеличились, а UL и φ уменьшились? Изменились ли RиL?

R и L — Величины, не зависящие от частоты, поэтому они — постоянные величины при изменении частоты.

При уменьшении частоты индуктивное сопротивление уменьшается ⟹ Модуль комплексного сопротивления последовательной RL-цепи уменьшается ⟹ значения I и UR увеличиваются (т.к. UR=I∙R при R = const)

При неизменности напряжения ГС U0 и уменьшении частоты, когда UR увеличивается, UL уменьшается.

При уменьшении частоты значение ωLR уменьшается, тогда φ=arctgωLR уменьшается.

5. Почему U0≠UR+UL+UC?

Потому что в последовательной RLC-цепи при установившемся синусоидальном режиме ток в R-элементе совпадает по фазе с напряжением, ток в L-элементе отстает, а в C-элементе опережает напряжение на 90° и общее напряжение вычисляется по формуле: U0=UR2+(UL−UC)2

6. Почему при частоте f = f0 значение тока I в цепи максимальное, значение напряжения UR максимальное, UL = UC, угол φ=0°. Почему при отклонении от частоты f0 в большую или меньшую сторону — значение тока I в цепи уменьшается, значение напряжения UR уменьшается, модуль угла φ увеличивается?

В последовательной RLC-цепи возникает ПРН, тогда XL=XС

По закону Ома действующее значение тока:

I=U0R2+XL−XC2=U0R2+ωL−1ωC2,UR=I∙R

Т.к.ωL−1ωC2≥0⟹R2+ωL−1ωC2≥R2⟹I≤U0R

Imax=U0RприXL=XC при резонансе, тогда URmax=Imax∙R

XL=XС⟹I∙XL=I∙XС⟹UL=UC

⇒φ=arctgUL−UCUR=0°

При отклонении от частоты f0 в большую или меньшую сторону значение ωL−1ωC2увеличивается, значит модуль комплексного сопротивления последовательной RLC-цепи увеличивается, следовательно значение I уменьшается и  UR=I∙R уменьшается.

φ=arctgUL−UCUR=arctgUL−UCUR=arctgωL−1ωCR

При отклонении от частоты f0 в большую или меньшую сторону значение ωL−1ωCувеличивается, следовательно φ=arctg(ωL−1ωCR) увеличивается.