МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра ТОР

отчЁт

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Радиотехнические цепи и сигналы»

Тема: Исследование спектров периодических последовательностей импульсов

| Студенты гр. 3114 |  | Злобин М. А. Федулова Е. В. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Пышкин С. И. |

Санкт-Петербург

2025

Цель работы: изучение взаимосвязи структуры сигнала и его спектра на примере анализа периодических последовательностей видео- и радиоимпульсов.

Обработка результатов эксперимента

- Исследование спектров периодических последовательностей видеоимпульсов.

Запишем значения амплитудных спектров при разных значениях скважности q, переведем логарифмический масштаб в линейный:

- q = 6, Т = 60 мкс.

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An, дБм | 39.9 | 37.5 | 35.6 | 32.2 | 26.5 | - | 19.5 | 24.7 | 25.7 | 24.7 |

Переведём дБм в мВ:

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Un, мВ | 3.12 | 2.37 | 1.9 | 1.2 | 0.67 | - | 0.29 | 0.54 | 0.61 | 0.54 |

Выполним нормировку значений относительно первой гармоники:

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сn | 1,000 | 0.86 | 0,6 | 0,43 | 0,2 | - | 0,14 | 0,21 | 0,22 | 0,17 |

Рассчитаем теоретические значения амплитуд:

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сn | 0,159 | 0,138 | 0,106 | 0,069 | 0,032 | - | 0,023 | 0,034 | 0,035 | 0,027 |
| Cнорм | 1,000 | 0,868 | 0,6 | 0,434 | 0,201 | - | 0,145 | 0,214 | 0,22 | 0,17 |

Построим график:

- q = 4,5

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An, дБм | 46 | 43.5 | 39.1 | 28 | 25.6 | 32.7 | 32.75 | 28.3 | - | 25 |
| U, мВ | 6.3 | 4.73 | 2.85 | 0.79 | 0.6 | 1.36 | 1.37 | 0.82 | - | 0.56 |
| Uнорм | 1 | 0,79 | 0,5 | 0,177 | 0,1 | 0,25 | 0,223 | 0,141 | - | 0,1 |
| Сn | 0,205 | 0,157 | 0,092 | 0,027 | 0,021 | 0,046 | 0,045 | 0,026 | - | 0,02 |
| Cнорм | 1 | 0,766 | 0,449 | 0,132 | 0,102 | 0,224 | 0,22 | 0,127 | - | 0,098 |

Построим график:

- q = 3,5

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An, дБм | 50 | 45.7 | 34.3 | 33.8 | 38 | 33.8 | - | 32.4 | 32.3 | 21.8 |
| U, мВ | 25 | 15,8 | 5 | 3,98 | 6,3 | 4,46 | - | 3,16 | 3,54 | 1,6 |
| Uнорм | 1 | 0,632 | 0,2 | 0,159 | 0,252 | 0,178 | - | 0,126 | 0,142 | 0,064 |
| Сn | 0,249 | 0,155 | 0,046 | 0,035 | 0,062 | 0,041 | - | 0,031 | 0,035 | 0,014 |
| Cнорм | 1 | 0,622 | 0,185 | 0,141 | 0,249 | 0,165 | - | 0,125 | 0,141 | 0,056 |

Построим график:

- q = 2

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An, дБм | 71.6 | - | 61.8 | - | 57.5 | - | 54.5 | - | 52.3 | - |
| U, мВ | 31,6 | - | 11,2 | - | 6,3 | - | 4,46 | - | 3,54 | - |
| Uнорм | 1 | - | 0,354 | - | 0,2 | - | 0,141 | - | 0,112 | - |
| Сn | 0,318 | - | 0,106 | - | 0,064 | - | 0,045 | - | 0,035 | - |
| Cнорм | 1 | - | 0,333 | - | 0,201 | - | 0,142 | - | 0,11 | - |

Построим график:

- Исследование спектров последовательностей радиоимпульсов

- q = 4,5

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An, дБм | 34 | 36 | 40 | 50 | 54 | 47 | 47 | 50 | - | 54 |
| U, мВ | 4,46 | 3,54 | 2,2 | 0,7 | 0,45 | 1 | 1 | 0,7 | - | 0,45 |
| Uнорм | 1 | 0,794 | 0,493 | 0,157 | 0,101 | 0,224 | 0,224 | 0,157 | - | 0,101 |
| Сn | 0,204 | 0,157 | 0,092 | 0,027 | 0,022 | 0,046 | 0,045 | 0,026 | - | 0,021 |
| Cнорм | 1 | 0,796 | 0,451 | 0,132 | 0,108 | 0,225 | 0,221 | 0,127 | - | 0,103 |

Построим график:

- q = 2

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An, дБм | -30 | - | -39 | - | -43 | - | -47 | - | -49 | - |
| U, мВ | 7 | - | 2,5 | - | 1,6 | - | 1 | - | 0,8 | - |
| Uнорм | 1 | - | 0,357 | - | 0,229 | - | 0,143 | - | 0,114 | - |
| Сn | 0,318 | - | 0,106 | - | 0,064 | - | 0,046 | - | 0,035 | - |
| Cнорм | 1 | - | 0,333 | - | 0,201 | - | 0,145 | - | 0,11 | - |

Построим график:

- Исследование фазового спектра.

- При q=6, τ = 10 мкс

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ, град | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |

Построим график:

- При q=12, τ = 5 мкс

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ, град | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |

Построим график:

Вывод: состав спектра периодической последовательности видео- и радиоимпульсов зависит от скважности следующим образом:

- гармоники амплитудного спектра кратные скважности обращаются в 0;

- ширина амплитудного спектра сигнала напрямую зависит от скважности, чем больше скважность, тем шире спектр;

- ширина фазового спектра при увеличении скважности уменьшается пропорционально изменению скважности.