Задание на лабораторную работу №4

Исследование работы синхронных D- и J-K-триггеров

Вариант 1

1. Собрать схему синхронного D-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 1 задания.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 20 нс, время моделирования – 500 нс.

1а. Ввести в D-триггер сигнал сброса. Для этого воспользоваться кодом из 2 задания. Проделать всё то же самое, что и для простого D-триггера.

Синхронным или асинхронным является сигнал сброса? Объяснить, почему. Ответ не должен быть основан на построенных временных диаграммах, они являются следствием, а не причиной.

2. Собрать схему синхронного J-K-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 3 задания, вариант реализации №1.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 40 нс, время моделирования – 500 нс.

ВАЖНО:

- На временных диаграммах должны быть показаны все четыре режима работы J-K-триггера

- Во всех временных диаграммах только тактовый сигнал должен быть задан в виде меандра! Другие входные сигналы задавать в виде меандров не нужно!

- Входные синхронные сигналы не должны меняться в моменты рабочих перепадов тактового сигнала.

3. Устранение дребезга контактов в схеме с J-K-триггером. Для этого воспользоваться кодом из приложения в конце файла задания (он общий для всех вариантов).

Рассмотреть устройство проекта в целом и одного модуля подавления дребезга в RTL-Viewer. Что он делает и почему? Временное моделирование не проводить.

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы синхронных триггеров и различия их реализаций с асинхронными и синхронными сигналами управления;

- Знать, что такое дребезг контактов, когда он появляется, как его устранить;

- Понимать принцип работы кода подавления дребезга контактов;

- Понимать, к чему приводит синхронный приход тактового сигнала в ПЛИС и внешних сигналов, возникающие при этом явления, риски и меры их предотвращения.

Пример фрагмента кода на Verilog

| D-триггер (код 1) | D-триггер с сигналом сброса (код 2) |
| --- | --- |
| module dff_my(clock, Data, q); input clock, Data; output q; reg q; always @(posedge clock) q<=Data; endmodule | module dff_my(clock, Data, reset, q); input clock, Data, reset; output q; reg q; always @(posedge clock or posedge reset) begin if (reset) q <= 1'b0; else q <= Data; end endmodule |
| J-K-триггер (код 3) |  |
| Вариант реализации №1 Module jkff_my(clock, J, K, q); input clock, J, K; output q; reg q; always @(posedge clock) if (J==1 && K==0) q<=1; else if (J==0 && K==1) q<=0; else if (J==1 && K==1) q<=~q; endmodule | Вариант реализации №2 module jkff_my(clock, J, K, q); input clock, J, K; output q; reg q; always @(posedge clock) case({J,K}) 2'b0_0 : q <= q; 2'b0_1 : q <= 1'b0; 2'b1_0 : q <= 1'b1; 2'b1_1 : q <= ~q; endcase endmodule |

Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, включая структуру блока debouncer, временные диаграммы при наличии задержек (пункты 1 и 2), ответы на вопросы из п.1а и 3. Защита отчёта предполагает демонстрацию знаний по разделам, указанным в разделе «для успешной защиты необходимо».

Задание на лабораторную работу №4

Исследование работы синхронных D- и J-K-триггеров

Вариант 2

1. Собрать схему синхронного D-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 1 задания.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 40 нс, время моделирования – 600 нс.

1а. Ввести в D-триггер сигнал установки. Для этого воспользоваться кодом из 2 задания. Проделать всё то же самое, что и для простого D-триггера.

Синхронным или асинхронным является сигнал установки? Объяснить, почему. Ответ не должен быть основан на построенных временных диаграммах, они являются следствием, а не причиной.

2. Собрать схему синхронного J-K-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 3 задания, вариант реализации №2.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 50 нс, время моделирования – 1000 нс.

ВАЖНО:

- На временных диаграммах должны быть показаны все четыре режима работы J-K-триггера

- Во всех временных диаграммах только тактовый сигнал должен быть задан в виде меандра! Другие входные сигналы задавать в виде меандров не нужно!

- Входные синхронные сигналы не должны меняться в моменты рабочих перепадов тактового сигнала.

3. Устранение дребезга контактов в схеме с J-K-триггером. Для этого воспользоваться кодом из приложения в конце файла задания (он общий для всех вариантов).

Рассмотреть устройство проекта в целом и одного модуля подавления дребезга в RTL-Viewer. Что он делает и почему? Временное моделирование не проводить.

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы синхронных триггеров и различия их реализаций с асинхронными и синхронными сигналами управления;

- Знать, что такое дребезг контактов, когда он появляется, как его устранить;

- Понимать принцип работы кода подавления дребезга контактов;

- Понимать, к чему приводит синхронный приход тактового сигнала в ПЛИС и внешних сигналов, возникающие при этом явления, риски и меры их предотвращения.

Пример фрагмента кода на Verilog

| D-триггер (код 1) | D-триггер с сигналом установки (код 2) |
| --- | --- |
| module dff_my(clock,Data,q); input clock, Data; output q; reg q; always @(negedge clock) q<=Data; endmodule | module dff_my(clock, Data, set, q); input clock, Data, set; output q; reg q; always @(posedge clock) begin if (set) q <= 1'b1; else q <= Data; end endmodule |
| J-K-триггер (код 3) |  |
| Вариант реализации №1 Module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) if (J==1 && K==0) q<=1; else if (J==0 && K==1) q<=0; else if (J==1 && K==1) q<=~q; endmodule | Вариант реализации №2 module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) case({J,K}) 2'b0_0 : q <= q; 2'b0_1 : q <= 1'b0; 2'b1_0 : q <= 1'b1; 2'b1_1 : q <= ~q; endcase endmodule |

Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек (пункты 1 и 2, ответы на вопросы из п.1а и 3. Защита отчёта предполагает демонстрацию знаний по разделам, указанным в разделе «для успешной защиты необходимо».

Задание на лабораторную работу №4

Исследование работы синхронных D- и J-K-триггеров

Вариант 3

1. Собрать схему синхронного D-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 1 задания.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 20 нс, время моделирования – 740 нс.

1а. Ввести в D-триггер сигнал сброса. Для этого воспользоваться кодом из 2 задания. Проделать всё то же самое, что и для простого D-триггера.

Синхронным или асинхронным является сигнал сброса? Объяснить, почему. Ответ не должен быть основан на построенных временных диаграммах, они являются следствием, а не причиной.

2. Собрать схему синхронного J-K-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 3 задания, вариант реализации №2.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 40 нс, время моделирования – 900 нс.

ВАЖНО:

- На временных диаграммах должны быть показаны все четыре режима работы J-K-триггера

- Во всех временных диаграммах только тактовый сигнал должен быть задан в виде меандра! Другие входные сигналы задавать в виде меандров не нужно!

- Входные синхронные сигналы не должны меняться в моменты рабочих перепадов тактового сигнала.

3. Устранение дребезга контактов в схеме с J-K-триггером. Для этого воспользоваться кодом из приложения в конце файла задания (он общий для всех вариантов).

Рассмотреть устройство проекта в целом и одного модуля подавления дребезга в RTL-Viewer. Что он делает и почему? Временное моделирование не проводить.

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы синхронных триггеров и различия их реализаций с асинхронными и синхронными сигналами управления;

- Знать, что такое дребезг контактов, когда он появляется, как его устранить;

- Понимать принцип работы кода подавления дребезга контактов;

- Понимать, к чему приводит синхронный приход тактового сигнала в ПЛИС и внешних сигналов, возникающие при этом явления, риски и меры их предотвращения.

Пример фрагмента кода на Verilog

| D-триггер (код 1) | D-триггер с сигналом сброса (код 2) |
| --- | --- |
| module dff_my(clock,Data,q); input clock, Data; output q; reg q; always @(posedge clock) q<=Data; endmodule | module dff_my(clock, Data, reset, q); input clock, Data, reset; output q; reg q; always @(posedge clock or posedge reset) begin if (reset) q <= 1'b0; else q <= Data; end endmodule |
| J-K-триггер (код 3) |  |
| Вариант реализации №1 Module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) if (J==1 && K==0) q<=1; else if (J==0 && K==1) q<=0; else if (J==1 && K==1) q<=~q; endmodule | Вариант реализации №2 module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) case({J,K}) 2'b0_0 : q <= q; 2'b0_1 : q <= 1'b0; 2'b1_0 : q <= 1'b1; 2'b1_1 : q <= ~q; endcase endmodule |

Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек (пункты 1 и 2), ответы на вопросы из п.1а и 3. Защита отчёта предполагает демонстрацию знаний по разделам, указанным в разделе «для успешной защиты необходимо».

Задание на лабораторную работу №4

Исследование работы синхронных D- и J-K-триггеров

Вариант 4

1. Собрать схему синхронного D-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 1 задания.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 40 нс, время моделирования – 780 нс.

1а. Ввести в D-триггер сигнал установки. Для этого воспользоваться кодом из 2 задания. Проделать всё то же самое, что и для простого D-триггера.

Синхронным или асинхронным является сигнал установки? Объяснить, почему. Ответ не должен быть основан на построенных временных диаграммах, они являются следствием, а не причиной.

2. Собрать схему синхронного J-K-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 3 задания, вариант реализации №2.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 20 нс, время моделирования – 700 нс.

ВАЖНО:

- На временных диаграммах должны быть показаны все четыре режима работы J-K-триггера

- Во всех временных диаграммах только тактовый сигнал должен быть задан в виде меандра! Другие входные сигналы задавать в виде меандров не нужно!

- Входные синхронные сигналы не должны меняться в моменты рабочих перепадов тактового сигнала.

3. Устранение дребезга контактов в схеме с J-K-триггером. Для этого воспользоваться кодом из приложения в конце файла задания (он общий для всех вариантов).

Рассмотреть устройство проекта в целом и одного модуля подавления дребезга в RTL-Viewer. Что он делает и почему? Временное моделирование не проводить.

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы синхронных триггеров и различия их реализаций с асинхронными и синхронными сигналами управления;

- Знать, что такое дребезг контактов, когда он появляется, как его устранить;

- Понимать принцип работы кода подавления дребезга контактов;

- Понимать, к чему приводит синхронный приход тактового сигнала в ПЛИС и внешних сигналов, возникающие при этом явления, риски и меры их предотвращения.

Пример фрагмента кода на Verilog

| D-триггер (код 1) | D-триггер с сигналом установки (код 2) |
| --- | --- |
| module dff_my(clock,Data,q); input clock, Data; output q; reg q; always @(posedge clock) q<=Data; endmodule | module dff_my(clock, Data, set, q); input clock, Data, set; output q; reg q; always @(negedge clock or posedge set) begin if (set) q <= 1'b1; else q <= Data; end endmodule |
| J-K-триггер (код 3) |  |
| Вариант реализации №1 Module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) if (J==1 && K==0) q<=1; else if (J==0 && K==1) q<=0; else if (J==1 && K==1) q<=~q; endmodule | Вариант реализации №2 module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) case({J,K}) 2'b0_0 : q <= q; 2'b0_1 : q <= 1'b0; 2'b1_0 : q <= 1'b1; 2'b1_1 : q <= ~q; endcase endmodule |

Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек (пункты 1 и 2), ответы на вопросы из п.1а и 3. Защита отчёта предполагает демонстрацию знаний по разделам, указанным в разделе «для успешной защиты необходимо».

Задание на лабораторную работу №4

Исследование работы синхронных D- и J-K-триггеров

Вариант 5

1. Собрать схему синхронного D-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 1 задания.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 20 нс, время моделирования – 650 нс.

1а. Ввести в D-триггер сигнал установки. Для этого воспользоваться кодом из 2 задания. Проделать всё то же самое, что и для простого D-триггера.

Синхронным или асинхронным является сигнал установки? Объяснить, почему. Ответ не должен быть основан на построенных временных диаграммах, они являются следствием, а не причиной.

2. Собрать схему синхронного J-K-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 3 задания, вариант реализации №1.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 40 нс, время моделирования – 1200 нс.

ВАЖНО:

- На временных диаграммах должны быть показаны все четыре режима работы J-K-триггера

- Во всех временных диаграммах только тактовый сигнал должен быть задан в виде меандра! Другие входные сигналы задавать в виде меандров не нужно!

- Входные синхронные сигналы не должны меняться в моменты рабочих перепадов тактового сигнала.

3. Устранение дребезга контактов в схеме с J-K-триггером. Для этого воспользоваться кодом из приложения в конце файла задания (он общий для всех вариантов).

Рассмотреть устройство проекта в целом и одного модуля подавления дребезга в RTL-Viewer. Что он делает и почему? Временное моделирование не проводить.

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы синхронных триггеров и различия их реализаций с асинхронными и синхронными сигналами управления;

- Знать, что такое дребезг контактов, когда он появляется, как его устранить;

- Понимать принцип работы кода подавления дребезга контактов;

- Понимать, к чему приводит синхронный приход тактового сигнала в ПЛИС и внешних сигналов, возникающие при этом явления, риски и меры их предотвращения.

Пример фрагмента кода на Verilog

| D-триггер (код 1) | D-триггер с сигналом установки (код 2) |
| --- | --- |
| module dff_my(clock,Data,q); input clock, Data; output q; reg q; always @(negedge clock) q<=Data; endmodule | module dff_my(clock, Data, set, q); input clock, Data, set; output q; reg q; always @(posedge clock or posedge set) begin if (set) q <= 1'b1; else q <= Data; end endmodule |
| J-K-триггер (код 3) |  |
| Вариант реализации №1 Module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) if (J==1 && K==0) q<=1; else if (J==0 && K==1) q<=0; else if (J==1 && K==1) q<=~q; endmodule | Вариант реализации №2 module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) case({J,K}) 2'b0_0 : q <= q; 2'b0_1 : q <= 1'b0; 2'b1_0 : q <= 1'b1; 2'b1_1 : q <= ~q; endcase endmodule |

Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек (пункты 1 и 2), ответы на вопросы из п.1а и 3. Защита отчёта предполагает демонстрацию знаний по разделам, указанным в разделе «для успешной защиты необходимо».

Задание на лабораторную работу №4

Исследование работы синхронных D- и J-K-триггеров

Вариант 6

1. Собрать схему синхронного D-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 1 задания.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 40 нс, время моделирования – 920 нс.

1а. Ввести в D-триггер сигнал сброса. Для этого воспользоваться кодом из 2 задания. Проделать всё то же самое, что и для простого D-триггера.

Синхронным или асинхронным является сигнал сброса? Объяснить, почему. Ответ не должен быть основан на построенных временных диаграммах, они являются следствием, а не причиной.

2. Собрать схему синхронного J-K-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 3 задания, вариант реализации №2.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 20 нс, время моделирования – 800 нс.

ВАЖНО:

- На временных диаграммах должны быть показаны все четыре режима работы J-K-триггера

- Во всех временных диаграммах только тактовый сигнал должен быть задан в виде меандра! Другие входные сигналы задавать в виде меандров не нужно!

- Входные синхронные сигналы не должны меняться в моменты рабочих перепадов тактового сигнала.

3. Устранение дребезга контактов в схеме с J-K-триггером. Для этого воспользоваться кодом из приложения в конце файла задания (он общий для всех вариантов).

Рассмотреть устройство проекта в целом и одного модуля подавления дребезга в RTL-Viewer. Что он делает и почему? Временное моделирование не проводить.

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы синхронных триггеров и различия их реализаций с асинхронными и синхронными сигналами управления;

- Знать, что такое дребезг контактов, когда он появляется, как его устранить;

- Понимать принцип работы кода подавления дребезга контактов;

- Понимать, к чему приводит синхронный приход тактового сигнала в ПЛИС и внешних сигналов, возникающие при этом явления, риски и меры их предотвращения.

Пример фрагмента кода на Verilog

| D-триггер (код 1) | D-триггер с сигналом сброса (код 2) |
| --- | --- |
| module dff_my(clock,Data,q); input clock, Data; output q; reg q; always @(posedge clock) q<=Data; endmodule | module dff_my(clock, Data, reset, q); input clock, Data, reset; output q; reg q; always @(posedge clock) begin if (reset) q <= 1'b0; else q <= Data; end endmodule |
| J-K-триггер (код 3) |  |
| Вариант реализации №1 Module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) if (J==1 && K==0) q<=1; else if (J==0 && K==1) q<=0; else if (J==1 && K==1) q<=~q; endmodule | Вариант реализации №2 module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) case({J,K}) 2'b0_0 : q <= q; 2'b0_1 : q <= 1'b0; 2'b1_0 : q <= 1'b1; 2'b1_1 : q <= ~q; endcase endmodule |

Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек (пункты 1 и 2), ответы на вопросы из п.1а и 3. Защита отчёта предполагает демонстрацию знаний по разделам, указанным в разделе «для успешной защиты необходимо».

Задание на лабораторную работу №4

Исследование работы синхронных D- и J-K-триггеров

Вариант 7

1. Собрать схему синхронного D-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 1 задания.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 20 нс, время моделирования – 800 нс.

1а. Ввести в D-триггер сигнал сброса. Для этого воспользоваться кодом из 2 задания. Проделать всё то же самое, что и для простого D-триггера.

Синхронным или асинхронным является сигнал сброса? Объяснить, почему. Ответ не должен быть основан на построенных временных диаграммах, они являются следствием, а не причиной.

2. Собрать схему синхронного J-K-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 3 задания, вариант реализации №1.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 40 нс, время моделирования – 1000 нс.

ВАЖНО:

- На временных диаграммах должны быть показаны все четыре режима работы J-K-триггера

- Во всех временных диаграммах только тактовый сигнал должен быть задан в виде меандра! Другие входные сигналы задавать в виде меандров не нужно!

- Входные синхронные сигналы не должны меняться в моменты рабочих перепадов тактового сигнала.

3. Устранение дребезга контактов в схеме с J-K-триггером. Для этого воспользоваться кодом из приложения в конце файла задания (он общий для всех вариантов).

Рассмотреть устройство проекта в целом и одного модуля подавления дребезга в RTL-Viewer. Что он делает и почему? Временное моделирование не проводить.

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы синхронных триггеров и различия их реализаций с асинхронными и синхронными сигналами управления;

- Знать, что такое дребезг контактов, когда он появляется, как его устранить;

- Понимать принцип работы кода подавления дребезга контактов;

- Понимать, к чему приводит синхронный приход тактового сигнала в ПЛИС и внешних сигналов, возникающие при этом явления, риски и меры их предотвращения.

Пример фрагмента кода на Verilog

| D-триггер (код 1) | D-триггер с сигналом сброса (код 2) |
| --- | --- |
| module dff_my(clock,Data,q); input clock, Data; output q; reg q; always @(posedge clock) q<=Data; endmodule | module dff_my(clock, Data, reset, q); input clock, Data, reset; output q; reg q; always @(posedge clock or posedge reset) begin if (reset) q <= 1'b0; else q <= Data; end endmodule |
| J-K-триггер (код 3) |  |
| Вариант реализации №1 Module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) if (J==1 && K==0) q<=1; else if (J==0 && K==1) q<=0; else if (J==1 && K==1) q<=~q; endmodule | Вариант реализации №2 module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) case({J,K}) 2'b0_0 : q <= q; 2'b0_1 : q <= 1'b0; 2'b1_0 : q <= 1'b1; 2'b1_1 : q <= ~q; endcase endmodule |

Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек (пункты 1 и 2), ответы на вопросы из п.1а и 3. Защита отчёта предполагает демонстрацию знаний по разделам, указанным в разделе «для успешной защиты необходимо».

Задание на лабораторную работу №4

Исследование работы синхронных D- и J-K-триггеров

Вариант 8

1. Собрать схему синхронного D-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 1 задания.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 40 нс, время моделирования – 1200 нс.

1а. Ввести в D-триггер сигнал установки. Для этого воспользоваться кодом из 2 задания. Проделать всё то же самое, что и для простого D-триггера.

Синхронным или асинхронным является сигнал сброса? Объяснить, почему. Ответ не должен быть основан на построенных временных диаграммах, они являются следствием, а не причиной.

2. Собрать схему синхронного J-K-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 3 задания, вариант реализации №2.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 20 нс, время моделирования – 700 нс.

ВАЖНО:

- На временных диаграммах должны быть показаны все четыре режима работы J-K-триггера

- Во всех временных диаграммах только тактовый сигнал должен быть задан в виде меандра! Другие входные сигналы задавать в виде меандров не нужно!

- Входные синхронные сигналы не должны меняться в моменты рабочих перепадов тактового сигнала.

3. Устранение дребезга контактов в схеме с J-K-триггером. Для этого воспользоваться кодом из приложения в конце файла задания (он общий для всех вариантов).

Рассмотреть устройство проекта в целом и одного модуля подавления дребезга в RTL-Viewer. Что он делает и почему? Временное моделирование не проводить.

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы синхронных триггеров и различия их реализаций с асинхронными и синхронными сигналами управления;

- Знать, что такое дребезг контактов, когда он появляется, как его устранить;

- Понимать принцип работы кода подавления дребезга контактов;

- Понимать, к чему приводит синхронный приход тактового сигнала в ПЛИС и внешних сигналов, возникающие при этом явления, риски и меры их предотвращения.

Пример фрагмента кода на Verilog

| D-триггер (код 1) | D-триггер с сигналом установки (код 2) |
| --- | --- |
| module dff_my(clock,Data,q); input clock, Data; output q; reg q; always @(negedge clock) q<=Data; endmodule | module dff_my(clock, Data, set, q); input clock, Data, set; output q; reg q; always @(negedge clock) begin if (set) q <= 1'b1; else q <= Data; end endmodule |
| J-K-триггер (код 3) |  |
| Вариант реализации №1 Module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) if (J==1 && K==0) q<=1; else if (J==0 && K==1) q<=0; else if (J==1 && K==1) q<=~q; endmodule | Вариант реализации №2 module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) case({J,K}) 2'b0_0 : q <= q; 2'b0_1 : q <= 1'b0; 2'b1_0 : q <= 1'b1; 2'b1_1 : q <= ~q; endcase endmodule |

Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек (пункты 1 и 2), ответы на вопросы из п.1а и 3. Защита отчёта предполагает демонстрацию знаний по разделам, указанным в разделе «для успешной защиты необходимо».

Задание на лабораторную работу №4

Исследование работы синхронных D- и J-K-триггеров

Вариант 9

1. Собрать схему синхронного D-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 1 задания.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 20 нс, время моделирования – 600 нс.

1а. Ввести в D-триггер сигнал установки. Для этого воспользоваться кодом из 2 задания. Проделать всё то же самое, что и для простого D-триггера.

Синхронным или асинхронным является сигнал сброса? Объяснить, почему. Ответ не должен быть основан на построенных временных диаграммах, они являются следствием, а не причиной.

2. Собрать схему синхронного J-K-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 3 задания, вариант реализации №1.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 40 нс, время моделирования – 800 нс.

ВАЖНО:

- На временных диаграммах должны быть показаны все четыре режима работы J-K-триггера

- Во всех временных диаграммах только тактовый сигнал должен быть задан в виде меандра! Другие входные сигналы задавать в виде меандров не нужно!

- Входные синхронные сигналы не должны меняться в моменты рабочих перепадов тактового сигнала.

3. Устранение дребезга контактов в схеме с J-K-триггером. Для этого воспользоваться кодом из приложения в конце файла задания (он общий для всех вариантов).

Рассмотреть устройство проекта в целом и одного модуля подавления дребезга в RTL-Viewer. Что он делает и почему? Временное моделирование не проводить.

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы синхронных триггеров и различия их реализаций с асинхронными и синхронными сигналами управления;

- Знать, что такое дребезг контактов, когда он появляется, как его устранить;

- Понимать принцип работы кода подавления дребезга контактов;

- Понимать, к чему приводит синхронный приход тактового сигнала в ПЛИС и внешних сигналов, возникающие при этом явления, риски и меры их предотвращения.

Пример фрагмента кода на Verilog

| D-триггер (код 1) | D-триггер с сигналом установки (код 2) |
| --- | --- |
| module dff_my(clock,Data,q); input clock, Data; output q; reg q; always @(posedge clock) q<=Data; endmodule | module dff_my(clock, Data, set, q); input clock, Data, set; output q; reg q; always @(negedge clock) begin if (set) q <= 1'b1; else q <= Data; end endmodule |
| J-K-триггер (код 3) |  |
| Вариант реализации №1 Module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) if (J==1 && K==0) q<=1; else if (J==0 && K==1) q<=0; else if (J==1 && K==1) q<=~q; endmodule | Вариант реализации №2 module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) case({J,K}) 2'b0_0 : q <= q; 2'b0_1 : q <= 1'b0; 2'b1_0 : q <= 1'b1; 2'b1_1 : q <= ~q; endcase endmodule |

Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек (пункты 1 и 2), ответы на вопросы из п.1а и 3. Защита отчёта предполагает демонстрацию знаний по разделам, указанным в разделе «для успешной защиты необходимо».

Задание на лабораторную работу №4

Исследование работы синхронных D- и J-K-триггеров

Вариант 10

1. Собрать схему синхронного D-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 1 задания.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 40 нс, время моделирования – 900 нс.

1а. Ввести в D-триггер сигнал сброса. Для этого воспользоваться кодом из 2 задания. Проделать всё то же самое, что и для простого D-триггера.

Синхронным или асинхронным является сигнал сброса? Объяснить, почему. Ответ не должен быть основан на построенных временных диаграммах, они являются следствием, а не причиной.

2. Собрать схему синхронного J-K-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 3 задания, вариант реализации №1.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 20 нс, время моделирования – 800 нс.

ВАЖНО:

- На временных диаграммах должны быть показаны все четыре режима работы J-K-триггера

- Во всех временных диаграммах только тактовый сигнал должен быть задан в виде меандра! Другие входные сигналы задавать в виде меандров не нужно!

- Входные синхронные сигналы не должны меняться в моменты рабочих перепадов тактового сигнала.

3. Устранение дребезга контактов в схеме с J-K-триггером. Для этого воспользоваться кодом из приложения в конце файла задания (он общий для всех вариантов).

Рассмотреть устройство проекта в целом и одного модуля подавления дребезга в RTL-Viewer. Что он делает и почему? Временное моделирование не проводить.

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы синхронных триггеров и различия их реализаций с асинхронными и синхронными сигналами управления;

- Знать, что такое дребезг контактов, когда он появляется, как его устранить;

- Понимать принцип работы кода подавления дребезга контактов;

- Понимать, к чему приводит синхронный приход тактового сигнала в ПЛИС и внешних сигналов, возникающие при этом явления, риски и меры их предотвращения.

Пример фрагмента кода на Verilog

| D-триггер (код 1) | D-триггер с сигналом сброса (код 2) |
| --- | --- |
| module dff_my(clock,Data,q); input clock, Data; output q; reg q; always @(posedge clock) q<=Data; endmodule | module dff_my(clock, Data, reset, q); input clock, Data, reset; output q; reg q; always @(negedge clock or posedge reset) begin if (reset) q <= 1'b0; else q <= Data; end endmodule |
| J-K-триггер (код 3) |  |
| Вариант реализации №1 Module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) if (J==1 && K==0) q<=1; else if (J==0 && K==1) q<=0; else if (J==1 && K==1) q<=~q; endmodule | Вариант реализации №2 module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) case({J,K}) 2'b0_0 : q <= q; 2'b0_1 : q <= 1'b0; 2'b1_0 : q <= 1'b1; 2'b1_1 : q <= ~q; endcase endmodule |

Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек (пункты 1 и 2), ответы на вопросы из п.1а и 3. Защита отчёта предполагает демонстрацию знаний по разделам, указанным в разделе «для успешной защиты необходимо».

Задание на лабораторную работу №4

Исследование работы синхронных D- и J-K-триггеров

Вариант 11

1. Собрать схему синхронного D-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 1 задания.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 20 нс, время моделирования – 500 нс.

1а. Ввести в D-триггер сигнал сброса. Для этого воспользоваться кодом из 2 задания. Проделать всё то же самое, что и для простого D-триггера.

Синхронным или асинхронным является сигнал сброса? Объяснить, почему. Ответ не должен быть основан на построенных временных диаграммах, они являются следствием, а не причиной.

2. Собрать схему синхронного J-K-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 3 задания, вариант реализации №1.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 40 нс, время моделирования – 900 нс.

ВАЖНО:

- На временных диаграммах должны быть показаны все четыре режима работы J-K-триггера

- Во всех временных диаграммах только тактовый сигнал должен быть задан в виде меандра! Другие входные сигналы задавать в виде меандров не нужно!

- Входные синхронные сигналы не должны меняться в моменты рабочих перепадов тактового сигнала.

3. Устранение дребезга контактов в схеме с J-K-триггером. Для этого воспользоваться кодом из приложения в конце файла задания (он общий для всех вариантов).

Рассмотреть устройство проекта в целом и одного модуля подавления дребезга в RTL-Viewer. Что он делает и почему? Временное моделирование не проводить.

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы синхронных триггеров и различия их реализаций с асинхронными и синхронными сигналами управления;

- Знать, что такое дребезг контактов, когда он появляется, как его устранить;

- Понимать принцип работы кода подавления дребезга контактов;

- Понимать, к чему приводит синхронный приход тактового сигнала в ПЛИС и внешних сигналов, возникающие при этом явления, риски и меры их предотвращения.

Пример фрагмента кода на Verilog

| D-триггер (код 1) | D-триггер с сигналом сброса (код 2) |
| --- | --- |
| module dff_my(clock,Data,q); input clock, Data; output q; reg q; always @(posedge clock) q<=Data; endmodule | module dff_my(clock, Data, reset, q); input clock, Data, reset; output q; reg q; always @(posedge clock) begin if (reset) q <= 1'b0; else q <= Data; end endmodule |
| J-K-триггер (код 3) |  |
| Вариант реализации №1 Module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) if (J==1 && K==0) q<=1; else if (J==0 && K==1) q<=0; else if (J==1 && K==1) q<=~q; endmodule | Вариант реализации №2 module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) case({J,K}) 2'b0_0 : q <= q; 2'b0_1 : q <= 1'b0; 2'b1_0 : q <= 1'b1; 2'b1_1 : q <= ~q; endcase endmodule |

Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек (пункты 1 и 2), ответы на вопросы из п.1а и 3. Защита отчёта предполагает демонстрацию знаний по разделам, указанным в разделе «для успешной защиты необходимо».

Задание на лабораторную работу №4

Исследование работы синхронных D- и J-K-триггеров

Вариант 12

1. Собрать схему синхронного D-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 1 задания.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 40 нс, время моделирования – 800 нс.

1а. Ввести в D-триггер сигнал установки. Для этого воспользоваться кодом из 2 задания. Проделать всё то же самое, что и для простого D-триггера.

Синхронным или асинхронным является сигнал сброса? Объяснить, почему. Ответ не должен быть основан на построенных временных диаграммах, они являются следствием, а не причиной.

2. Собрать схему синхронного J-K-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 3 задания, вариант реализации №2.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 20 нс, время моделирования – 400 нс.

ВАЖНО:

- На временных диаграммах должны быть показаны все четыре режима работы J-K-триггера

- Во всех временных диаграммах только тактовый сигнал должен быть задан в виде меандра! Другие входные сигналы задавать в виде меандров не нужно!

- Входные синхронные сигналы не должны меняться в моменты рабочих перепадов тактового сигнала.

3. Устранение дребезга контактов в схеме с J-K-триггером. Для этого воспользоваться кодом из приложения в конце файла задания (он общий для всех вариантов).

Рассмотреть устройство проекта в целом и одного модуля подавления дребезга в RTL-Viewer. Что он делает и почему? Временное моделирование не проводить.

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы синхронных триггеров и различия их реализаций с асинхронными и синхронными сигналами управления;

- Знать, что такое дребезг контактов, когда он появляется, как его устранить;

- Понимать принцип работы кода подавления дребезга контактов;

- Понимать, к чему приводит синхронный приход тактового сигнала в ПЛИС и внешних сигналов, возникающие при этом явления, риски и меры их предотвращения.

Пример фрагмента кода на Verilog

| D-триггер (код 1) | D-триггер с сигналом установки (код 2) |
| --- | --- |
| module dff_my(clock,Data,q); input clock, Data; output q; reg q; always @(posedge clock) q<=Data; endmodule | module dff_my(clock, Data, set, q); input clock, Data, set; output q; reg q; always @(posedge clock or posedge set) begin if (set) q <= 1'b1; else q <= Data; end endmodule |
| J-K-триггер (код 3) |  |
| Вариант реализации №1 Module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) if (J==1 && K==0) q<=1; else if (J==0 && K==1) q<=0; else if (J==1 && K==1) q<=~q; endmodule | Вариант реализации №2 module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) case({J,K}) 2'b0_0 : q <= q; 2'b0_1 : q <= 1'b0; 2'b1_0 : q <= 1'b1; 2'b1_1 : q <= ~q; endcase endmodule |

Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек (пункты 1 и 2), ответы на вопросы из п.1а и 3. Защита отчёта предполагает демонстрацию знаний по разделам, указанным в разделе «для успешной защиты необходимо».

Задание на лабораторную работу №4

Исследование работы синхронных D- и J-K-триггеров

Вариант 13

1. Собрать схему синхронного D-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 1 задания.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 20 нс, время моделирования – 700 нс.

1а. Ввести в D-триггер сигнал установки. Для этого воспользоваться кодом из 2 задания. Проделать всё то же самое, что и для простого D-триггера.

Синхронным или асинхронным является сигнал сброса? Объяснить, почему. Ответ не должен быть основан на построенных временных диаграммах, они являются следствием, а не причиной.

2. Собрать схему синхронного J-K-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 3 задания, вариант реализации №1.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 40 нс, время моделирования – 800 нс.

ВАЖНО:

- На временных диаграммах должны быть показаны все четыре режима работы J-K-триггера

- Во всех временных диаграммах только тактовый сигнал должен быть задан в виде меандра! Другие входные сигналы задавать в виде меандров не нужно!

- Входные синхронные сигналы не должны меняться в моменты рабочих перепадов тактового сигнала.

3. Устранение дребезга контактов в схеме с J-K-триггером. Для этого воспользоваться кодом из приложения в конце файла задания (он общий для всех вариантов).

Рассмотреть устройство проекта в целом и одного модуля подавления дребезга в RTL-Viewer. Что он делает и почему? Временное моделирование не проводить.

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы синхронных триггеров и различия их реализаций с асинхронными и синхронными сигналами управления;

- Знать, что такое дребезг контактов, когда он появляется, как его устранить;

- Понимать принцип работы кода подавления дребезга контактов;

- Понимать, к чему приводит синхронный приход тактового сигнала в ПЛИС и внешних сигналов, возникающие при этом явления, риски и меры их предотвращения.

Пример фрагмента кода на Verilog

| D-триггер (код 1) | D-триггер с сигналом установки (код 2) |
| --- | --- |
| module dff_my(clock,Data,q); input clock, Data; output q; reg q; always @(negedge clock) q<=Data; endmodule | module dff_my(clock, Data, set, q); input clock, Data, set; output q; reg q; always @(negedge clock or posedge set) begin if (set) q <= 1'b1; else q <= Data; end endmodule |
| J-K-триггер (код 3) |  |
| Вариант реализации №1 Module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) if (J==1 && K==0) q<=1; else if (J==0 && K==1) q<=0; else if (J==1 && K==1) q<=~q; endmodule | Вариант реализации №2 module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) case({J,K}) 2'b0_0 : q <= q; 2'b0_1 : q <= 1'b0; 2'b1_0 : q <= 1'b1; 2'b1_1 : q <= ~q; endcase endmodule |

Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек (пункты 1 и 2), ответы на вопросы из п.1а и 3. Защита отчёта предполагает демонстрацию знаний по разделам, указанным в разделе «для успешной защиты необходимо».

Задание на лабораторную работу №4

Исследование работы синхронных D- и J-K-триггеров

Вариант 14

1. Собрать схему синхронного D-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 1 задания.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 40 нс, время моделирования – 1000 нс.

1а. Ввести в D-триггер сигнал сброса. Для этого воспользоваться кодом из 2 задания. Проделать всё то же самое, что и для простого D-триггера.

Синхронным или асинхронным является сигнал сброса? Объяснить, почему. Ответ не должен быть основан на построенных временных диаграммах, они являются следствием, а не причиной.

2. Собрать схему синхронного J-K-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 3 задания, вариант реализации №2.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 20 нс, время моделирования – 800 нс.

ВАЖНО:

- На временных диаграммах должны быть показаны все четыре режима работы J-K-триггера

- Во всех временных диаграммах только тактовый сигнал должен быть задан в виде меандра! Другие входные сигналы задавать в виде меандров не нужно!

- Входные синхронные сигналы не должны меняться в моменты рабочих перепадов тактового сигнала.

3. Устранение дребезга контактов в схеме с J-K-триггером. Для этого воспользоваться кодом из приложения в конце файла задания (он общий для всех вариантов).

Рассмотреть устройство проекта в целом и одного модуля подавления дребезга в RTL-Viewer. Что он делает и почему? Временное моделирование не проводить.

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы синхронных триггеров и различия их реализаций с асинхронными и синхронными сигналами управления;

- Знать, что такое дребезг контактов, когда он появляется, как его устранить;

- Понимать принцип работы кода подавления дребезга контактов;

- Понимать, к чему приводит синхронный приход тактового сигнала в ПЛИС и внешних сигналов, возникающие при этом явления, риски и меры их предотвращения.

Пример фрагмента кода на Verilog

| D-триггер (код 1) | D-триггер с сигналом сброса (код 2) |
| --- | --- |
| module dff_my(clock,Data,q); input clock, Data; output q; reg q; always @(negedge clock) q<=Data; endmodule | module dff_my(clock, Data, reset, q); input clock, Data, reset; output q; reg q; always @(negedge clock) begin if (reset) q <= 1'b0; else q <= Data; end endmodule |
| J-K-триггер (код 3) |  |
| Вариант реализации №1 Module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) if (J==1 && K==0) q<=1; else if (J==0 && K==1) q<=0; else if (J==1 && K==1) q<=~q; endmodule | Вариант реализации №2 module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) case({J,K}) 2'b0_0 : q <= q; 2'b0_1 : q <= 1'b0; 2'b1_0 : q <= 1'b1; 2'b1_1 : q <= ~q; endcase endmodule |

Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек (пункты 1 и 2), ответы на вопросы из п.1а и 3. Защита отчёта предполагает демонстрацию знаний по разделам, указанным в разделе «для успешной защиты необходимо».

Задание на лабораторную работу №4

Исследование работы синхронных D- и J-K-триггеров

Вариант 15

1. Собрать схему синхронного D-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 1 задания.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 20 нс, время моделирования – 800 нс.

1а. Ввести в D-триггер сигнал установки. Для этого воспользоваться кодом из 2 задания. Проделать всё то же самое, что и для простого D-триггера.

Синхронным или асинхронным является сигнал сброса? Объяснить, почему. Ответ не должен быть основан на построенных временных диаграммах, они являются следствием, а не причиной.

2. Собрать схему синхронного J-K-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 3 задания, вариант реализации №1.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 40 нс, время моделирования – 550 нс.

ВАЖНО:

- На временных диаграммах должны быть показаны все четыре режима работы J-K-триггера

- Во всех временных диаграммах только тактовый сигнал должен быть задан в виде меандра! Другие входные сигналы задавать в виде меандров не нужно!

- Входные синхронные сигналы не должны меняться в моменты рабочих перепадов тактового сигнала.

3. Устранение дребезга контактов в схеме с J-K-триггером. Для этого воспользоваться кодом из приложения в конце файла задания (он общий для всех вариантов).

Рассмотреть устройство проекта в целом и одного модуля подавления дребезга в RTL-Viewer. Что он делает и почему? Временное моделирование не проводить.

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы синхронных триггеров и различия их реализаций с асинхронными и синхронными сигналами управления;

- Знать, что такое дребезг контактов, когда он появляется, как его устранить;

- Понимать принцип работы кода подавления дребезга контактов;

- Понимать, к чему приводит синхронный приход тактового сигнала в ПЛИС и внешних сигналов, возникающие при этом явления, риски и меры их предотвращения.

Пример фрагмента кода на Verilog

| D-триггер (код 1) | D-триггер с сигналом установки (код 2) |
| --- | --- |
| module dff_my(clock,Data,q); input clock, Data; output q; reg q; always @(posedge clock) q<=Data; endmodule | module dff_my(clock, Data, set, q); input clock, Data, set; output q; reg q; always @(posedge clock) begin if (set) q <= 1'b1; else q <= Data; end endmodule |
| J-K-триггер (код 3) |  |
| Вариант реализации №1 Module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) if (J==1 && K==0) q<=1; else if (J==0 && K==1) q<=0; else if (J==1 && K==1) q<=~q; endmodule | Вариант реализации №2 module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) case({J,K}) 2'b0_0 : q <= q; 2'b0_1 : q <= 1'b0; 2'b1_0 : q <= 1'b1; 2'b1_1 : q <= ~q; endcase endmodule |

Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек (пункты 1 и 2), ответы на вопросы из п.1а и 3. Защита отчёта предполагает демонстрацию знаний по разделам, указанным в разделе «для успешной защиты необходимо».

Задание на лабораторную работу №4

Исследование работы синхронных D- и J-K-триггеров

Вариант 16

1. Собрать схему синхронного D-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 1 задания.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 40 нс, время моделирования – 700 нс.

1а. Ввести в D-триггер сигнал сброса. Для этого воспользоваться кодом из 2 задания. Проделать всё то же самое, что и для простого D-триггера.

Синхронным или асинхронным является сигнал сброса? Объяснить, почему. Ответ не должен быть основан на построенных временных диаграммах, они являются следствием, а не причиной.

2. Собрать схему синхронного J-K-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 3 задания, вариант реализации №2.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 20 нс, время моделирования – 500 нс.

ВАЖНО:

- На временных диаграммах должны быть показаны все четыре режима работы J-K-триггера

- Во всех временных диаграммах только тактовый сигнал должен быть задан в виде меандра! Другие входные сигналы задавать в виде меандров не нужно!

- Входные синхронные сигналы не должны меняться в моменты рабочих перепадов тактового сигнала.

3. Устранение дребезга контактов в схеме с J-K-триггером. Для этого воспользоваться кодом из приложения в конце файла задания (он общий для всех вариантов).

Рассмотреть устройство проекта в целом и одного модуля подавления дребезга в RTL-Viewer. Что он делает и почему? Временное моделирование не проводить.

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы синхронных триггеров и различия их реализаций с асинхронными и синхронными сигналами управления;

- Понимать принцип работы синхронных триггеров и различия их реализаций с асинхронными и синхронными сигналами управления;

- Понимать принцип работы кода подавления дребезга контактов;

- Понимать, к чему приводит синхронный приход тактового сигнала в ПЛИС и внешних сигналов, возникающие при этом явления, риски и меры их предотвращения.

Пример фрагмента кода на Verilog

| D-триггер (код 1) | D-триггер с сигналом сброса (код 2) |
| --- | --- |
| module dff_my(clock,Data,q); input clock, Data; output q; reg q; always @(posedge clock) q<=Data; endmodule | module dff_my(clock, Data, reset, q); input clock, Data, reset; output q; reg q; always @(posedge clock or posedge reset) begin if (reset) q <= 1'b0; else q <= Data; end endmodule |
| J-K-триггер (код 3) |  |
| Вариант реализации №1 Module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) if (J==1 && K==0) q<=1; else if (J==0 && K==1) q<=0; else if (J==1 && K==1) q<=~q; endmodule | Вариант реализации №2 module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) case({J,K}) 2'b0_0 : q <= q; 2'b0_1 : q <= 1'b0; 2'b1_0 : q <= 1'b1; 2'b1_1 : q <= ~q; endcase endmodule |

Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек (пункты 1 и 2), ответы на вопросы из п.1а и 3. Защита отчёта предполагает демонстрацию знаний по разделам, указанным в разделе «для успешной защиты необходимо».

Задание на лабораторную работу №4

Исследование работы синхронных D- и J-K-триггеров

Вариант 17

1. Собрать схему синхронного D-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 1 задания.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 20 нс, время моделирования – 400 нс.

1а. Ввести в D-триггер сигнал сброса. Для этого воспользоваться кодом из 2 задания. Проделать всё то же самое, что и для простого D-триггера.

Синхронным или асинхронным является сигнал сброса? Объяснить, почему. Ответ не должен быть основан на построенных временных диаграммах, они являются следствием, а не причиной.

2. Собрать схему синхронного J-K-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 3 задания, вариант реализации №1.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 40 нс, время моделирования – 600 нс.

ВАЖНО:

- На временных диаграммах должны быть показаны все четыре режима работы J-K-триггера

- Во всех временных диаграммах только тактовый сигнал должен быть задан в виде меандра! Другие входные сигналы задавать в виде меандров не нужно!

- Входные синхронные сигналы не должны меняться в моменты рабочих перепадов тактового сигнала.

3. Устранение дребезга контактов в схеме с J-K-триггером. Для этого воспользоваться кодом из приложения в конце файла задания (он общий для всех вариантов).

Рассмотреть устройство проекта в целом и одного модуля подавления дребезга в RTL-Viewer. Что он делает и почему? Временное моделирование не проводить.

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы синхронных триггеров и различия их реализаций с асинхронными и синхронными сигналами управления;

- Знать, что такое дребезг контактов, когда он появляется, как его устранить;

- Понимать принцип работы кода подавления дребезга контактов;

- Понимать, к чему приводит синхронный приход тактового сигнала в ПЛИС и внешних сигналов, возникающие при этом явления, риски и меры их предотвращения.

Пример фрагмента кода на Verilog

| D-триггер (код 1) | D-триггер с сигналом сброса (код 2) |
| --- | --- |
| module dff_my(clock,Data,q); input clock, Data; output q; reg q; always @(posedge clock) q<=Data; endmodule | module dff_my(clock, Data, reset, q); input clock, Data, reset; output q; reg q; always @(negedge clock) begin if (reset) q <= 1'b0; else q <= Data; end endmodule |
| J-K-триггер (код 3) |  |
| Вариант реализации №1 Module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) if (J==1 && K==0) q<=1; else if (J==0 && K==1) q<=0; else if (J==1 && K==1) q<=~q; endmodule | Вариант реализации №2 module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) case({J,K}) 2'b0_0 : q <= q; 2'b0_1 : q <= 1'b0; 2'b1_0 : q <= 1'b1; 2'b1_1 : q <= ~q; endcase endmodule |

Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек (пункты 1 и 2), ответы на вопросы из п.1а и 3. Защита отчёта предполагает демонстрацию знаний по разделам, указанным в разделе «для успешной защиты необходимо».

Задание на лабораторную работу №4

Исследование работы синхронных D- и J-K-триггеров

Вариант 18

1. Собрать схему синхронного D-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 1 задания.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 40 нс, время моделирования – 800 нс.

1а. Ввести в D-триггер сигнал установки. Для этого воспользоваться кодом из 2 задания. Проделать всё то же самое, что и для простого D-триггера.

Синхронным или асинхронным является сигнал сброса? Объяснить, почему. Ответ не должен быть основан на построенных временных диаграммах, они являются следствием, а не причиной.

2. Собрать схему синхронного J-K-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 3 задания, вариант реализации №2.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 20 нс, время моделирования – 400 нс.

ВАЖНО:

- На временных диаграммах должны быть показаны все четыре режима работы J-K-триггера

- Во всех временных диаграммах только тактовый сигнал должен быть задан в виде меандра! Другие входные сигналы задавать в виде меандров не нужно!

- Входные синхронные сигналы не должны меняться в моменты рабочих перепадов тактового сигнала.

3. Устранение дребезга контактов в схеме с J-K-триггером. Для этого воспользоваться кодом из приложения в конце файла задания (он общий для всех вариантов).

Рассмотреть устройство проекта в целом и одного модуля подавления дребезга в RTL-Viewer. Что он делает и почему? Временное моделирование не проводить.

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы синхронных триггеров и различия их реализаций с асинхронными и синхронными сигналами управления;

- Знать, что такое дребезг контактов, когда он появляется, как его устранить;

- Понимать принцип работы кода подавления дребезга контактов;

- Понимать, к чему приводит синхронный приход тактового сигнала в ПЛИС и внешних сигналов, возникающие при этом явления, риски и меры их предотвращения.

Пример фрагмента кода на Verilog

| D-триггер (код 1) | D-триггер с сигналом установки (код 2) |
| --- | --- |
| module dff_my(clock,Data,q); input clock, Data; output q; reg q; always @(posedge clock) q<=Data; endmodule | module dff_my(clock, Data, set, q); input clock, Data, set; output q; reg q; always @(posedge clock) begin if (set) q <= 1'b1; else q <= Data; end endmodule |
| J-K-триггер (код 3) |  |
| Вариант реализации №1 Module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) if (J==1 && K==0) q<=1; else if (J==0 && K==1) q<=0; else if (J==1 && K==1) q<=~q; endmodule | Вариант реализации №2 module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) case({J,K}) 2'b0_0 : q <= q; 2'b0_1 : q <= 1'b0; 2'b1_0 : q <= 1'b1; 2'b1_1 : q <= ~q; endcase endmodule |

Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек (пункты 1 и 2), ответы на вопросы из п.1а и 3. Защита отчёта предполагает демонстрацию знаний по разделам, указанным в разделе «для успешной защиты необходимо».

Задание на лабораторную работу №4

Исследование работы синхронных D- и J-K-триггеров

Вариант 19

1. Собрать схему синхронного D-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 1 задания.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 20 нс, время моделирования – 560 нс.

1а. Ввести в D-триггер сигнал установки. Для этого воспользоваться кодом из 2 задания. Проделать всё то же самое, что и для простого D-триггера.

Синхронным или асинхронным является сигнал сброса? Объяснить, почему. Ответ не должен быть основан на построенных временных диаграммах, они являются следствием, а не причиной.

2. Собрать схему синхронного J-K-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 3 задания, вариант реализации №1.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 40 нс, время моделирования – 800 нс.

ВАЖНО:

- На временных диаграммах должны быть показаны все четыре режима работы J-K-триггера

- Во всех временных диаграммах только тактовый сигнал должен быть задан в виде меандра! Другие входные сигналы задавать в виде меандров не нужно!

- Входные синхронные сигналы не должны меняться в моменты рабочих перепадов тактового сигнала.

3. Устранение дребезга контактов в схеме с J-K-триггером. Для этого воспользоваться кодом из приложения в конце файла задания (он общий для всех вариантов).

Рассмотреть устройство проекта в целом и одного модуля подавления дребезга в RTL-Viewer. Что он делает и почему? Временное моделирование не проводить.

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы синхронных триггеров и различия их реализаций с асинхронными и синхронными сигналами управления;

- Знать, что такое дребезг контактов, когда он появляется, как его устранить;

- Понимать принцип работы кода подавления дребезга контактов;

- Понимать, к чему приводит синхронный приход тактового сигнала в ПЛИС и внешних сигналов, возникающие при этом явления, риски и меры их предотвращения.

Пример фрагмента кода на Verilog

| D-триггер (код 1) | D-триггер с сигналом установки (код 2) |
| --- | --- |
| module dff_my(clock,Data,q); input clock, Data; output q; reg q; always @(posedge clock) q<=Data; endmodule | module dff_my(clock, Data, set, q); input clock, Data, set; output q; reg q; always @(negedge clock or posedge set) begin if (set) q <= 1'b1; else q <= Data; end endmodule |
| J-K-триггер (код 3) |  |
| Вариант реализации №1 Module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) if (J==1 && K==0) q<=1; else if (J==0 && K==1) q<=0; else if (J==1 && K==1) q<=~q; endmodule | Вариант реализации №2 module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) case({J,K}) 2'b0_0 : q <= q; 2'b0_1 : q <= 1'b0; 2'b1_0 : q <= 1'b1; 2'b1_1 : q <= ~q; endcase endmodule |

Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек (пункты 1 и 2), ответы на вопросы из п.1а и 3. Защита отчёта предполагает демонстрацию знаний по разделам, указанным в разделе «для успешной защиты необходимо».

Задание на лабораторную работу №4

Исследование работы синхронных D- и J-K-триггеров

Вариант 20

1. Собрать схему синхронного D-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 1 задания.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 40 нс, время моделирования – 480 нс.

1а. Ввести в D-триггер сигнал сброса. Для этого воспользоваться кодом из 2 задания. Проделать всё то же самое, что и для простого D-триггера.

Синхронным или асинхронным является сигнал сброса? Объяснить, почему. Ответ не должен быть основан на построенных временных диаграммах, они являются следствием, а не причиной.

2. Собрать схему синхронного J-K-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 3 задания, вариант реализации №2.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 20 нс, время моделирования – 600 нс.

ВАЖНО:

- На временных диаграммах должны быть показаны все четыре режима работы J-K-триггера

- Во всех временных диаграммах только тактовый сигнал должен быть задан в виде меандра! Другие входные сигналы задавать в виде меандров не нужно!

- Входные синхронные сигналы не должны меняться в моменты рабочих перепадов тактового сигнала.

3. Устранение дребезга контактов в схеме с J-K-триггером. Для этого воспользоваться кодом из приложения в конце файла задания (он общий для всех вариантов).

Рассмотреть устройство проекта в целом и одного модуля подавления дребезга в RTL-Viewer. Что он делает и почему? Временное моделирование не проводить.

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы синхронных триггеров и различия их реализаций с асинхронными и синхронными сигналами управления;

- Знать, что такое дребезг контактов, когда он появляется, как его устранить;

- Понимать принцип работы кода подавления дребезга контактов;

- Понимать, к чему приводит синхронный приход тактового сигнала в ПЛИС и внешних сигналов, возникающие при этом явления, риски и меры их предотвращения.

Пример фрагмента кода на Verilog

| D-триггер (код 1) | D-триггер с сигналом сброса (код 2) |
| --- | --- |
| module dff_my(clock,Data,q); input clock, Data; output q; reg q; always @(posedge clock) q<=Data; endmodule | module dff_my(clock, Data, reset, q); input clock, Data, reset; output q; reg q; always @(posedge clock or posedge reset) begin if (reset) q <= 1'b0; else q <= Data; end endmodule |
| J-K-триггер (код 3) |  |
| Вариант реализации №1 Module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) if (J==1 && K==0) q<=1; else if (J==0 && K==1) q<=0; else if (J==1 && K==1) q<=~q; endmodule | Вариант реализации №2 module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) case({J,K}) 2'b0_0 : q <= q; 2'b0_1 : q <= 1'b0; 2'b1_0 : q <= 1'b1; 2'b1_1 : q <= ~q; endcase endmodule |

Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек (пункты 1 и 2), ответы на вопросы из п.1а и 3. Защита отчёта предполагает демонстрацию знаний по разделам, указанным в разделе «для успешной защиты необходимо».

Задание на лабораторную работу №4

Исследование работы синхронных D- и J-K-триггеров

Вариант 21

1. Собрать схему синхронного D-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 1 задания.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 50 нс, время моделирования – 475 нс.

1а. Ввести в D-триггер сигнал сброса. Для этого воспользоваться кодом из 2 задания. Проделать всё то же самое, что и для простого D-триггера.

Синхронным или асинхронным является сигнал сброса? Объяснить, почему. Ответ не должен быть основан на построенных временных диаграммах, они являются следствием, а не причиной.

2. Собрать схему синхронного J-K-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 3 задания, вариант реализации №1.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 36 нс, время моделирования – 840 нс.

ВАЖНО:

- На временных диаграммах должны быть показаны все четыре режима работы J-K-триггера

- Во всех временных диаграммах только тактовый сигнал должен быть задан в виде меандра! Другие входные сигналы задавать в виде меандров не нужно!

- Входные синхронные сигналы не должны меняться в моменты рабочих перепадов тактового сигнала.

3. Устранение дребезга контактов в схеме с J-K-триггером. Для этого воспользоваться кодом из приложения в конце файла задания (он общий для всех вариантов).

Рассмотреть устройство проекта в целом и одного модуля подавления дребезга в RTL-Viewer. Что он делает и почему? Временное моделирование не проводить.

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы синхронных триггеров и различия их реализаций с асинхронными и синхронными сигналами управления;

- Знать, что такое дребезг контактов, когда он появляется, как его устранить;

- Понимать принцип работы кода подавления дребезга контактов;

- Понимать, к чему приводит синхронный приход тактового сигнала в ПЛИС и внешних сигналов, возникающие при этом явления, риски и меры их предотвращения.

Пример фрагмента кода на Verilog

| D-триггер (код 1) | D-триггер с сигналом сброса (код 2) |
| --- | --- |
| module dff_my(clock,Data,q); input clock, Data; output q; reg q; always @(posedge clock) q<=Data; endmodule | module dff_my(clock, Data, reset, q); input clock, Data, reset; output q; reg q; always @(negedge clock) begin if (reset) q <= 1'b0; else q <= Data; end endmodule |
| J-K-триггер (код 3) |  |
| Вариант реализации №1 Module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) if (J==1 && K==0) q<=1; else if (J==0 && K==1) q<=0; else if (J==1 && K==1) q<=~q; endmodule | Вариант реализации №2 module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) case({J,K}) 2'b0_0 : q <= q; 2'b0_1 : q <= 1'b0; 2'b1_0 : q <= 1'b1; 2'b1_1 : q <= ~q; endcase endmodule |

Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, включая структуру блока debouncer, временные диаграммы при наличии задержек (пункты 1 и 2), ответы на вопросы из п.1а и 3. Защита отчёта предполагает демонстрацию знаний по разделам, указанным в разделе «для успешной защиты необходимо».

Задание на лабораторную работу №4

Исследование работы синхронных D- и J-K-триггеров

Вариант 22

1. Собрать схему синхронного D-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 1 задания.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 30 нс, время моделирования – 680 нс.

1а. Ввести в D-триггер сигнал установки. Для этого воспользоваться кодом из 2 задания. Проделать всё то же самое, что и для простого D-триггера.

Синхронным или асинхронным является сигнал установки? Объяснить, почему. Ответ не должен быть основан на построенных временных диаграммах, они являются следствием, а не причиной.

2. Собрать схему синхронного J-K-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 3 задания, вариант реализации №2.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 50 нс, время моделирования – 1000 нс.

ВАЖНО:

- На временных диаграммах должны быть показаны все четыре режима работы J-K-триггера

- Во всех временных диаграммах только тактовый сигнал должен быть задан в виде меандра! Другие входные сигналы задавать в виде меандров не нужно!

- Входные синхронные сигналы не должны меняться в моменты рабочих перепадов тактового сигнала.

3. Устранение дребезга контактов в схеме с J-K-триггером. Для этого воспользоваться кодом из приложения в конце файла задания (он общий для всех вариантов).

Рассмотреть устройство проекта в целом и одного модуля подавления дребезга в RTL-Viewer. Что он делает и почему? Временное моделирование не проводить.

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы синхронных триггеров и различия их реализаций с асинхронными и синхронными сигналами управления;

- Знать, что такое дребезг контактов, когда он появляется, как его устранить;

- Понимать принцип работы кода подавления дребезга контактов;

- Понимать, к чему приводит синхронный приход тактового сигнала в ПЛИС и внешних сигналов, возникающие при этом явления, риски и меры их предотвращения.

Пример фрагмента кода на Verilog

| D-триггер (код 1) | D-триггер с сигналом установки (код 2) |
| --- | --- |
| module dff_my(clock,Data,q); input clock, Data; output q; reg q; always @(negedge clock) q<=Data; endmodule | module dff_my(clock, Data, set, q); input clock, Data, set; output q; reg q; always @(negedge clock or posedge set) begin if (set) q <= 1'b1; else q <= Data; end endmodule |
| J-K-триггер (код 3) |  |
| Вариант реализации №1 Module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) if (J==1 && K==0) q<=1; else if (J==0 && K==1) q<=0; else if (J==1 && K==1) q<=~q; endmodule | Вариант реализации №2 module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) case({J,K}) 2'b0_0 : q <= q; 2'b0_1 : q <= 1'b0; 2'b1_0 : q <= 1'b1; 2'b1_1 : q <= ~q; endcase endmodule |

Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек (пункты 1 и 2, ответы на вопросы из п.1а и 3. Защита отчёта предполагает демонстрацию знаний по разделам, указанным в разделе «для успешной защиты необходимо».

Задание на лабораторную работу №4

Исследование работы синхронных D- и J-K-триггеров

Вариант 23

1. Собрать схему синхронного D-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 1 задания.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 80 нс, время моделирования – 760 нс.

1а. Ввести в D-триггер сигнал сброса. Для этого воспользоваться кодом из 2 задания. Проделать всё то же самое, что и для простого D-триггера.

Синхронным или асинхронным является сигнал сброса? Объяснить, почему. Ответ не должен быть основан на построенных временных диаграммах, они являются следствием, а не причиной.

2. Собрать схему синхронного J-K-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 3 задания, вариант реализации №1.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 44 нс, время моделирования – 840 нс.

ВАЖНО:

- На временных диаграммах должны быть показаны все четыре режима работы J-K-триггера

- Во всех временных диаграммах только тактовый сигнал должен быть задан в виде меандра! Другие входные сигналы задавать в виде меандров не нужно!

- Входные синхронные сигналы не должны меняться в моменты рабочих перепадов тактового сигнала.

3. Устранение дребезга контактов в схеме с J-K-триггером. Для этого воспользоваться кодом из приложения в конце файла задания (он общий для всех вариантов).

Рассмотреть устройство проекта в целом и одного модуля подавления дребезга в RTL-Viewer. Что он делает и почему? Временное моделирование не проводить.

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы синхронных триггеров и различия их реализаций с асинхронными и синхронными сигналами управления;

- Знать, что такое дребезг контактов, когда он появляется, как его устранить;

- Понимать принцип работы кода подавления дребезга контактов;

- Понимать, к чему приводит синхронный приход тактового сигнала в ПЛИС и внешних сигналов, возникающие при этом явления, риски и меры их предотвращения.

Пример фрагмента кода на Verilog

| D-триггер (код 1) | D-триггер с сигналом сброса (код 2) |
| --- | --- |
| module dff_my(clock,Data,q); input clock, Data; output q; reg q; always @(posedge clock) q<=Data; endmodule | module dff_my(clock, Data, reset, q); input clock, Data, reset; output q; reg q; always @(negedge clock) begin if (reset) q <= 1'b0; else q <= Data; end endmodule |
| J-K-триггер (код 3) |  |
| Вариант реализации №1 Module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) if (J==1 && K==0) q<=1; else if (J==0 && K==1) q<=0; else if (J==1 && K==1) q<=~q; endmodule | Вариант реализации №2 module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) case({J,K}) 2'b0_0 : q <= q; 2'b0_1 : q <= 1'b0; 2'b1_0 : q <= 1'b1; 2'b1_1 : q <= ~q; endcase endmodule |

Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, включая структуру блока debouncer, временные диаграммы при наличии задержек (пункты 1 и 2), ответы на вопросы из п.1а и 3. Защита отчёта предполагает демонстрацию знаний по разделам, указанным в разделе «для успешной защиты необходимо».

Задание на лабораторную работу №4

Исследование работы синхронных D- и J-K-триггеров

Вариант 24

1. Собрать схему синхронного D-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 1 задания.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 46 нс, время моделирования – 690 нс.

1а. Ввести в D-триггер сигнал установки. Для этого воспользоваться кодом из 2 задания. Проделать всё то же самое, что и для простого D-триггера.

Синхронным или асинхронным является сигнал установки? Объяснить, почему. Ответ не должен быть основан на построенных временных диаграммах, они являются следствием, а не причиной.

2. Собрать схему синхронного J-K-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 3 задания, вариант реализации №2.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 42 нс, время моделирования – 800 нс.

ВАЖНО:

- На временных диаграммах должны быть показаны все четыре режима работы J-K-триггера

- Во всех временных диаграммах только тактовый сигнал должен быть задан в виде меандра! Другие входные сигналы задавать в виде меандров не нужно!

- Входные синхронные сигналы не должны меняться в моменты рабочих перепадов тактового сигнала.

3. Устранение дребезга контактов в схеме с J-K-триггером. Для этого воспользоваться кодом из приложения в конце файла задания (он общий для всех вариантов).

Рассмотреть устройство проекта в целом и одного модуля подавления дребезга в RTL-Viewer. Что он делает и почему? Временное моделирование не проводить.

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы синхронных триггеров и различия их реализаций с асинхронными и синхронными сигналами управления;

- Знать, что такое дребезг контактов, когда он появляется, как его устранить;

- Понимать принцип работы кода подавления дребезга контактов;

- Понимать, к чему приводит синхронный приход тактового сигнала в ПЛИС и внешних сигналов, возникающие при этом явления, риски и меры их предотвращения.

Пример фрагмента кода на Verilog

| D-триггер (код 1) | D-триггер с сигналом установки (код 2) |
| --- | --- |
| module dff_my(clock, Data, q); input clock, Data; output q; reg q; always @(negedge clock) q<=Data; endmodule | module dff_my(clock, Data, set, q); input clock, Data, set; output q; reg q; always @(negedge clock or posedge set) begin if (set) q <= 1'b1; else q <= Data; end endmodule |
| J-K-триггер (код 3) |  |
| Вариант реализации №1 Module jkff_my(clock, J, K, q); input clock, J, K; output q; reg q; always @(posedge clock) if (J==1 && K==0) q<=1; else if (J==0 && K==1) q<=0; else if (J==1 && K==1) q<=~q; endmodule | Вариант реализации №2 module jkff_my(clock, J, K, q); input clock, J, K; output q; reg q; always @(posedge clock) case({J, K}) 2'b0_0 : q <= q; 2'b0_1 : q <= 1'b0; 2'b1_0 : q <= 1'b1; 2'b1_1 : q <= ~q; endcase endmodule |

Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек (пункты 1 и 2, ответы на вопросы из п.1а и 3. Защита отчёта предполагает демонстрацию знаний по разделам, указанным в разделе «для успешной защиты необходимо».

Задание на лабораторную работу №4

Исследование работы синхронных D- и J-K-триггеров

Вариант 25

1. Собрать схему синхронного D-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 1 задания.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 20 нс, время моделирования – 500 нс.

1а. Ввести в D-триггер сигнал сброса. Для этого воспользоваться кодом из 2 задания. Проделать всё то же самое, что и для простого D-триггера.

Синхронным или асинхронным является сигнал сброса? Объяснить, почему. Ответ не должен быть основан на построенных временных диаграммах, они являются следствием, а не причиной.

2. Собрать схему синхронного J-K-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 3 задания, вариант реализации №1.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 40 нс, время моделирования – 900 нс.

ВАЖНО:

- На временных диаграммах должны быть показаны все четыре режима работы J-K-триггера

- Во всех временных диаграммах только тактовый сигнал должен быть задан в виде меандра! Другие входные сигналы задавать в виде меандров не нужно!

- Входные синхронные сигналы не должны меняться в моменты рабочих перепадов тактового сигнала.

3. Устранение дребезга контактов в схеме с J-K-триггером. Для этого воспользоваться кодом из приложения в конце файла задания (он общий для всех вариантов).

Рассмотреть устройство проекта в целом и одного модуля подавления дребезга в RTL-Viewer. Что он делает и почему? Временное моделирование не проводить.

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы синхронных триггеров и различия их реализаций с асинхронными и синхронными сигналами управления;

- Знать, что такое дребезг контактов, когда он появляется, как его устранить;

- Понимать принцип работы кода подавления дребезга контактов;

- Понимать, к чему приводит синхронный приход тактового сигнала в ПЛИС и внешних сигналов, возникающие при этом явления, риски и меры их предотвращения.

Пример фрагмента кода на Verilog

| D-триггер (код 1) | D-триггер с сигналом сброса (код 2) |
| --- | --- |
| module dff_my(clock,Data,q); input clock, Data; output q; reg q; always @(posedge clock) q<=Data; endmodule | module dff_my(clock, Data, reset, q); input clock, Data, reset; output q; reg q; always @(posedge clock) begin if (reset) q <= 1'b0; else q <= Data; end endmodule |
| J-K-триггер (код 3) |  |
| Вариант реализации №1 Module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) if (J==1 && K==0) q<=1; else if (J==0 && K==1) q<=0; else if (J==1 && K==1) q<=~q; endmodule | Вариант реализации №2 module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) case({J,K}) 2'b0_0 : q <= q; 2'b0_1 : q <= 1'b0; 2'b1_0 : q <= 1'b1; 2'b1_1 : q <= ~q; endcase endmodule |

Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек (пункты 1 и 2), ответы на вопросы из п.1а и 3. Защита отчёта предполагает демонстрацию знаний по разделам, указанным в разделе «для успешной защиты необходимо».

Задание на лабораторную работу №4

Исследование работы синхронных D- и J-K-триггеров

Вариант 26

1. Собрать схему синхронного D-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 1 задания.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 40 нс, время моделирования – 800 нс.

1а. Ввести в D-триггер сигнал установки. Для этого воспользоваться кодом из 2 задания. Проделать всё то же самое, что и для простого D-триггера.

Синхронным или асинхронным является сигнал сброса? Объяснить, почему. Ответ не должен быть основан на построенных временных диаграммах, они являются следствием, а не причиной.

2. Собрать схему синхронного J-K-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 3 задания, вариант реализации №2.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 20 нс, время моделирования – 400 нс.

ВАЖНО:

- На временных диаграммах должны быть показаны все четыре режима работы J-K-триггера

- Во всех временных диаграммах только тактовый сигнал должен быть задан в виде меандра! Другие входные сигналы задавать в виде меандров не нужно!

- Входные синхронные сигналы не должны меняться в моменты рабочих перепадов тактового сигнала.

3. Устранение дребезга контактов в схеме с J-K-триггером. Для этого воспользоваться кодом из приложения в конце файла задания (он общий для всех вариантов).

Рассмотреть устройство проекта в целом и одного модуля подавления дребезга в RTL-Viewer. Что он делает и почему? Временное моделирование не проводить.

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы синхронных триггеров и различия их реализаций с асинхронными и синхронными сигналами управления;

- Знать, что такое дребезг контактов, когда он появляется, как его устранить;

- Понимать принцип работы кода подавления дребезга контактов;

- Понимать, к чему приводит синхронный приход тактового сигнала в ПЛИС и внешних сигналов, возникающие при этом явления, риски и меры их предотвращения.

Пример фрагмента кода на Verilog

| D-триггер (код 1) | D-триггер с сигналом установки (код 2) |
| --- | --- |
| module dff_my(clock,Data,q); input clock, Data; output q; reg q; always @(posedge clock) q<=Data; endmodule | module dff_my(clock, Data, set, q); input clock, Data, set; output q; reg q; always @(posedge clock or posedge set) begin if (set) q <= 1'b1; else q <= Data; end endmodule |
| J-K-триггер (код 3) |  |
| Вариант реализации №1 Module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) if (J==1 && K==0) q<=1; else if (J==0 && K==1) q<=0; else if (J==1 && K==1) q<=~q; endmodule | Вариант реализации №2 module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) case({J,K}) 2'b0_0 : q <= q; 2'b0_1 : q <= 1'b0; 2'b1_0 : q <= 1'b1; 2'b1_1 : q <= ~q; endcase endmodule |

Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек (пункты 1 и 2), ответы на вопросы из п.1а и 3. Защита отчёта предполагает демонстрацию знаний по разделам, указанным в разделе «для успешной защиты необходимо».

Задание на лабораторную работу №4

Исследование работы синхронных D- и J-K-триггеров

Вариант 27

1. Собрать схему синхронного D-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 1 задания.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 20 нс, время моделирования – 700 нс.

1а. Ввести в D-триггер сигнал установки. Для этого воспользоваться кодом из 2 задания. Проделать всё то же самое, что и для простого D-триггера.

Синхронным или асинхронным является сигнал сброса? Объяснить, почему. Ответ не должен быть основан на построенных временных диаграммах, они являются следствием, а не причиной.

2. Собрать схему синхронного J-K-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 3 задания, вариант реализации №1.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 40 нс, время моделирования – 800 нс.

ВАЖНО:

- На временных диаграммах должны быть показаны все четыре режима работы J-K-триггера

- Во всех временных диаграммах только тактовый сигнал должен быть задан в виде меандра! Другие входные сигналы задавать в виде меандров не нужно!

- Входные синхронные сигналы не должны меняться в моменты рабочих перепадов тактового сигнала.

3. Устранение дребезга контактов в схеме с J-K-триггером. Для этого воспользоваться кодом из приложения в конце файла задания (он общий для всех вариантов).

Рассмотреть устройство проекта в целом и одного модуля подавления дребезга в RTL-Viewer. Что он делает и почему? Временное моделирование не проводить.

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы синхронных триггеров и различия их реализаций с асинхронными и синхронными сигналами управления;

- Знать, что такое дребезг контактов, когда он появляется, как его устранить;

- Понимать принцип работы кода подавления дребезга контактов;

- Понимать, к чему приводит синхронный приход тактового сигнала в ПЛИС и внешних сигналов, возникающие при этом явления, риски и меры их предотвращения.

Пример фрагмента кода на Verilog

| D-триггер (код 1) | D-триггер с сигналом установки (код 2) |
| --- | --- |
| module dff_my(clock,Data,q); input clock, Data; output q; reg q; always @(negedge clock) q<=Data; endmodule | module dff_my(clock, Data, set, q); input clock, Data, set; output q; reg q; always @(negedge clock or posedge set) begin if (set) q <= 1'b1; else q <= Data; end endmodule |
| J-K-триггер (код 3) |  |
| Вариант реализации №1 Module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) if (J==1 && K==0) q<=1; else if (J==0 && K==1) q<=0; else if (J==1 && K==1) q<=~q; endmodule | Вариант реализации №2 module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) case({J,K}) 2'b0_0 : q <= q; 2'b0_1 : q <= 1'b0; 2'b1_0 : q <= 1'b1; 2'b1_1 : q <= ~q; endcase endmodule |

Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек (пункты 1 и 2), ответы на вопросы из п.1а и 3. Защита отчёта предполагает демонстрацию знаний по разделам, указанным в разделе «для успешной защиты необходимо».

Задание на лабораторную работу №4

Исследование работы синхронных D- и J-K-триггеров

Вариант 28

1. Собрать схему синхронного D-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 1 задания.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 40 нс, время моделирования – 1000 нс.

1а. Ввести в D-триггер сигнал сброса. Для этого воспользоваться кодом из 2 задания. Проделать всё то же самое, что и для простого D-триггера.

Синхронным или асинхронным является сигнал сброса? Объяснить, почему. Ответ не должен быть основан на построенных временных диаграммах, они являются следствием, а не причиной.

2. Собрать схему синхронного J-K-триггера в текстовом редакторе. Для этого воспользоваться кодом 3 задания, вариант реализации №2.

Изучить схему, реализованную в RTL-Viewer.

Построить временные диаграммы, иллюстрирующие работу устройства. Период тактового сигнала задать 20 нс, время моделирования – 800 нс.

ВАЖНО:

- На временных диаграммах должны быть показаны все четыре режима работы J-K-триггера

- Во всех временных диаграммах только тактовый сигнал должен быть задан в виде меандра! Другие входные сигналы задавать в виде меандров не нужно!

- Входные синхронные сигналы не должны меняться в моменты рабочих перепадов тактового сигнала.

3. Устранение дребезга контактов в схеме с J-K-триггером. Для этого воспользоваться кодом из приложения в конце файла задания (он общий для всех вариантов).

Рассмотреть устройство проекта в целом и одного модуля подавления дребезга в RTL-Viewer. Что он делает и почему? Временное моделирование не проводить.

Для успешной защиты работы необходимо:

- Понимать принцип работы синхронных триггеров и различия их реализаций с асинхронными и синхронными сигналами управления;

- Знать, что такое дребезг контактов, когда он появляется, как его устранить;

- Понимать принцип работы кода подавления дребезга контактов;

- Понимать, к чему приводит синхронный приход тактового сигнала в ПЛИС и внешних сигналов, возникающие при этом явления, риски и меры их предотвращения.

Пример фрагмента кода на Verilog

| D-триггер (код 1) | D-триггер с сигналом сброса (код 2) |
| --- | --- |
| module dff_my(clock,Data,q); input clock, Data; output q; reg q; always @(negedge clock) q<=Data; endmodule | module dff_my(clock, Data, reset, q); input clock, Data, reset; output q; reg q; always @(negedge clock) begin if (reset) q <= 1'b0; else q <= Data; end endmodule |
| J-K-триггер (код 3) |  |
| Вариант реализации №1 Module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) if (J==1 && K==0) q<=1; else if (J==0 && K==1) q<=0; else if (J==1 && K==1) q<=~q; endmodule | Вариант реализации №2 module jkff_my(clock,J,K,q); input clock, J,K; output q; reg q; always @(posedge clock) case({J,K}) 2'b0_0 : q <= q; 2'b0_1 : q <= 1'b0; 2'b1_0 : q <= 1'b1; 2'b1_1 : q <= ~q; endcase endmodule |

Отчет должен содержать: текст программ, скриншоты из RTL-Viewer, временные диаграммы при наличии задержек (пункты 1 и 2), ответы на вопросы из п.1а и 3. Защита отчёта предполагает демонстрацию знаний по разделам, указанным в разделе «для успешной защиты необходимо».

Приложение 1

Код подавления дребезга контактов в схеме JK триггера.

module lab3_new (clk, clk_JK, J, K, rst_n_inp, q); input clk, clk_JK, J, K, rst_n_inp; output q; reg q; wire J_state, K_state, clk_state; Debouncer J_button (J,clk,rst_n_inp,J_state); Debouncer K_button (K,clk,rst_n_inp,K_state); Debouncer CLK_button (clk_JK,clk,rst_n_inp,clk_state); always @(posedge clk_state) begin if (J_state==1 && K_state==0) q<=1'b1; else if (J_state==0 && K_state==1) q<=1'b0; else if (J_state==1 && K_state==1) q<=~q; end endmodule module Debouncer ( input Signal, input clk, input wire reset_n, output reg Button_state ); /* Register definition */ reg Button_sync_0; reg Button_sync_1; reg [17:0] Button_cnt; always @(posedge clk or negedge reset_n) begin if (!reset_n) Button_sync_0 <= 1'b0; else Button_sync_0 <= !Signal; end always @(posedge clk or negedge reset_n) begin if (!reset_n) Button_sync_1 <= 1'b0; else Button_sync_1 <= Button_sync_0; end wire Button_idle = (Button_state==Button_sync_1); wire Button_cnt_max = &Button_cnt; always @(posedge clk or negedge reset_n) begin if (!reset_n) Button_cnt <= 18'h0; else begin if(Button_idle) Button_cnt <= 18'h0; else begin Button_cnt <= Button_cnt + 18'd1; if (Button_cnt_max) Button_state <= ~Button_state; end end end endmodule