Лабораторная работа №4

Линейный стабилизатор постоянного напряжения

  - Параметрический стабилизатор (без УПТ) с балластным резистором

S1 – «1», S2 – «2», S3 – «Выкл», S4 – «Вкл»

  - Rн установить на номер «5» или «6»

Изменять Uвх от 12 до 18 В с шагом 1В

Измерять (см. дисплей) Uб, Iб, I0, Iстаб.

| Uвх | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uб |  |  |  |  |  |  |  |
| Iб |  |  |  |  |  |  |  |
| I0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Uн |  |  |  |  |  |  |  |
| Iстаб |  |  |  |  |  |  |  |

  - Uвх установить равным 15 В

Менять номер нагрузки

Измерять (см. дисплей) Uб, Iб, I0, Uн.

| Нагрузка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iстаб |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Параметрический стабилизатор (без УПТ) с нелинейным токостабилизирующим двухполюсником

S1 – «2», S2 – «2», S3 – «Выкл», S4 – «Вкл»

Установить I0 примерно равным 1,5мА (ручка «I0» - потенциометр R2)

2.1. Rн установить на номер «5» или «6»

Изменять Uвх от 12 до 18 В с шагом 1В

Измерять (см. дисплей) Uб, Iб, I0, Iстаб.

| Uвх | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uб |  |  |  |  |  |  |  |
| Iб |  |  |  |  |  |  |  |
| I0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Uн |  |  |  |  |  |  |  |
| Iстаб |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Uвх установить равным 15 В

Менять номер нагрузки

Измерять (см. дисплей) Uб, Iб, I0, Uн.

| Нагрузка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iстаб |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Компенсационный стабилизатор с УПТ в цепи обратной связи и линейной нагрузкой УПТ

S1 – «1», S2 – «1», S3 – «Выкл», S4 – «Вкл»

Переключатель «S5» НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

Установить Uн примерно равным 7,5 В (ручка Uо.с. – потенциометр R12)

3.1. Rн установить на номер «5» или «6»

Изменять Uвх от 12 до 18 В с шагом 1В

Измерять (см. дисплей) Uб, Iб, I0, Iстаб.

| Uвх | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uб |  |  |  |  |  |  |  |
| Iб |  |  |  |  |  |  |  |
| I0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Uн |  |  |  |  |  |  |  |
| Iстаб |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Uвх установить равным 15 В

Менять номер нагрузки

Измерять (см. дисплей) Uб, Iб, I0, Uн.

| Нагрузка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iстаб |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Компенсационный стабилизатор с УПТ в цепи обратной связи и с токостабилизирующим двухполюсником в цепи нагрузки УПТ

S1 - «2», S2 - «1», S3 - «Выкл», S4 - «Вкл»

Установить I0 примерно равным 1,5мА (ручка «I0» – потенциометр R2)

4.1. Rн установить на номер «5» или «6»

Изменять Uвх от 12 до 18 В с шагом 1В

Измерять (см. дисплей) Uб, Iб, I0, Iстаб.

| Uвх | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uб |  |  |  |  |  |  |  |
| Iб |  |  |  |  |  |  |  |
| I0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Uн |  |  |  |  |  |  |  |
| Iстаб |  |  |  |  |  |  |  |

4.2. Uвх установить равным 15 В

Менять номер нагрузки

Измерять (см. дисплей) Uб, Iб, I0, Uн.

| Нагрузка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iстаб |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ!

6. НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ!

7.Температурная нестабильность выходного напряжения стабилизатора

S1 – «2», S2 – «1», S3 – «Выкл», S4 – «Вкл»

Uвх установить равным 15 В

Rн установить на номер «5» или «6»

Установить Uн примерно равным 8 В (ручка Uо.с. - потенциометр R12)

Измерять Uн

Между взятием двух значений должно проходить 20-30с

ПОРЯДОК ИЗМЕРЕНИЙ НЕ НАРУШАТЬ!

| N |  | Uн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VT1 - вкл |  |  |  |  |
| 2 | VT1 – вкл, VT2 – вкл |  |  |  |  |
| 3 | VT1 – выкл, VT2 - выкл |  |  |  |  |

Лабораторная работа №5

Импульсный стабилизатор постоянного напряжения

  - Понижающий преобразователь

S1 – «1», S2 – «1», S3 – «1»

Установить Uвх любым из диапазона 12–15В (ручка U1)

Установить «Канал 1» (на макете) в положение «Uупр»

1.1. Установить потенциометр R1 в среднее положение (среднее относительно самых крайних положений)

1.1.1. Установить Fглин равной 10кГц

Установить Rн в положение «7»

Изменять положение «Канал 2» (на макете), сфотографировать осциллограммы

1.1.2. Установить Fглин равной 1кГц

Установить Rн в положение «2» или «3»

Изменять Fглин от 1 до 20 кГц, фотографировать осциллограммы IL и Iк для каждого значения частоты

1.1.3. Установить Fглин равной 10кГц

Установить Rн в положение «7»

Измерить Uвх, Uн, Iк, Iн

| Uвх | Uн | Iк | Iн |
| --- | --- | --- | --- |

1.2. Установить Rн в положение «7»

Изменять Uрег (ручка R1) от минимума (крайнее левое положение) до максимума (крайнее правое положение), 5–6 точек

Измерять Uн, Iк, γ

| Uрег |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uн |  |  |  |  |  |
| Iк |  |  |  |  |  |
| γ |  |  |  |  |  |

1.3. Установить потенциометр R1 так, чтобы длительность положительного импульса Uупр (канал 1 на осциллографе) была равна половине периода следования импульсов

Изменять номер нагрузки

Измерять Uн, Iк, γ

| Номер нагрузки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| γ |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Инвертирующий преобразователь

S1 – «1», S2 – «2», S3 – «1»

Установить Uвх любым из диапазона 13–15В (ручка U1)

Установить Fглин равной 10кГц

2.1. Установить Rн в любое положение из диапазона «3»–«8»

Установить потенциометр R1 так, чтобы постоянная составляющая Iк была меньше 350мА (см. дисплей)

Изменять положение «Канал 2» (на макете), сфотографировать осциллограммы

2.2. Установить Rн в положение «2»

Установить Uвх минимальным (крайнее левое положение, ручка U1)

Изменять Uрег (ручка R1) от минимума (крайнее левое положение) до максимума (крайнее правое положение), 5-6 точек

Измерять Uн, Iк, γ

| Uрег |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uн |  |  |  |  |  |
| Iк |  |  |  |  |  |
| γ |  |  |  |  |  |

2.3. Установить Uвх любым из диапазона 5–10 В (ручка U1)

Установить Rн в положение «1»

Установить потенциометр R1 так, чтобы длительность положительного импульса Uупр (канал 1 на осциллографе) была равна половине периода следования импульсов или чуть меньше

Изменять номер нагрузки

Измерять Uн, Iк, γ

| Номер нагрузки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| γ |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Импульсный понижающий стабилизатор в режиме ШИМ

S1 – «1», S2 – «1», S3 – «2»

Установить Fглин равной 10кГц

Установить потенциометр R1 в среднее положение (среднее относительно самых крайних положений)

3.1. Установить Rн в положение «7»

Изменять Uвх от 5 до 15 В с шагом 2 В (ручка U1)

Измерять Uн, τ, γ

| Uвх | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uн |  |  |  |  |  |  |
| τ |  |  |  |  |  |  |
| γ |  |  |  |  |  |  |

3.2. Установить Uвх любым из диапазона 13–15В (ручка U1)

Изменять номер нагрузки

Измерять Uн, γ

| Номер нагрузки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| γ |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Импульсный стабилизатор в релейном режиме

S1 – «2», S2 – «1», S3 – «2»

Установить потенциометр R1 в среднее положение (среднее относительно самых крайних положений)

4.1. Установить Rн в положение «7»

Изменять Uвх от 5 до 15 В с шагом 2 В (ручка U1)

Измерять Uн, τ, γ

| Uвх | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uн |  |  |  |  |  |  |
| τ |  |  |  |  |  |  |
| γ |  |  |  |  |  |  |

4.2. Установить Uвх любым из диапазона 13-15В (ручка U1)

Изменять номер нагрузки

Измерять Uн, γ, T

| Номер нагрузки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| γ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лабораторная работа №1

Исследование однофазных выпрямителей

  - Исследование однотактного выпрямителя.

Установить VD2 – «Выкл», VD3 – «Выкл», «C1», «L1», «C2» – «Выкл».

  - Установить переключатель «Нагрузка» в положение «5».

Переключатель «Канал 1» установить в положение «U2».

    - Зафиксировать осциллограммы для следующих схем (переключатель «Канал 2»):

- без фильтра – i1, ivd1, uvd1, uв;

- емкостной фильтр («C1» – «Вкл») – i1, ivd1, uв;

- индуктивный фильтр («L1» – «Вкл», «C1» – «Выкл») – i1, ivd1, uvd1, uв, uн;

- индуктивный фильтр с обратным диодом («L1» – «Вкл», «VD2» – «Вкл») – i1, ivd1, uvd1, uв, uн;

- Г-образный фильтр («C2» – «Вкл», «L1» – «Вкл», «VD2» – «Выкл») – i1, ivd1, uvd1, uв, uн.

    - Для каждой из указанных схем измерить (см. дисплей):

- действующие значения – I1, I2, U1, U2;

- постоянная составляющая – Iн, Uн;

- амплитуда – Uн(max) (в методичке эта величина обозначена Emп).

Пример таблицы:

| U1 | U2 | I1 | I2 | Iн | Uн | Uн(max) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 В |  |  |  |  |  |  |

    - Рассчитать (дома) для схемы без фильтра U2, I2, I1, P1, P2, Pгаб, k1, k2, kгаб, kп (соотношения см. в методичке, п. в) стр. 13).

Сравнить (дома) полученные расчетные значения с соответствующими экспериментальными данными.

  - Установить VD2 – «Выкл», VD2 – «Выкл», «C1», «L1», «C2» – «Выкл».

    - Устанавливать переключатель «Нагрузка» в состояния «1»–«5».

Для всех схем из 1.1 снять нагрузочные характеристики.

Пример таблицы:

| Нагрузка | Iн | Uн |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

    - По результатам измерений построить графики (дома). Для каждой схемы все характеристики построить в одних осях (один график).

    - Определить (дома) внутреннее сопротивление выпрямителя по двум крайним точкам для каждой схемы.

  - Исследование двухтактного выпрямителя.

Установить VD2 – «Вкл», VD3 – «Вкл», «C1», «L1», «C2» – «Выкл».

  - Установить переключатель «Нагрузка» в положение «5».

2.1.1. Выполнять аналогично 1.1.1. Схему с индуктивным фильтром и обратным диодом не исследовать.

2.1.2. Выполнять аналогично 1.1.2.

2.1.3. Выполнять аналогично 1.1.3 (соотношения см. в методичке, п. в) на стр. 14).

2.2. Установить VD2 – «Вкл», VD2 – «Вкл», «C1», «L1», «C2» – «Выкл».

2.2.1. Выполнять аналогично 1.2.1.

2.2.2. Выполнять аналогично 1.2.2.

2.2.3. Выполнять аналогично 1.2.3.

  - Исследование сглаживающих фильтров.

3.1. Установить VD2 – «Вкл», VD3 – «Вкл», «C1», «L1», «C2» – «Выкл».

Устанавливать переключатель «Нагрузка» в состояния «1»–«5».

3.1.1. Для схем с емкостным фильтром («C1» – «Вкл») и с индуктивным фильтром («L1» – «Вкл», «C1» – «Выкл») измерить (см. дисплей):

- постоянная составляющая – Iн, Uн;

- амплитуда – Uн(max).

Пример таблицы:

| Нагрузка | Iн | Uн | Uн(max) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

3.1.2. По результатам измерений построить графики (дома).

3.2. Установить переключатель «Нагрузка» в положение «5».

3.2.1. Для схем с индуктивным фильтром («L1» – «Вкл», «C1» – «Выкл») и с Г-образным фильтром («L1» – «Вкл», «C2» – «Вкл») измерить (см. дисплей):

- постоянная составляющая – Uв, Uн;

- амплитуда – Uв(max), Uн(max).

Пример таблицы:

| Uв | Uн | Uн(max) | Uв(max) |
| --- | --- | --- | --- |

3.2.2. Определить коэффициент сглаживания пульсаций для каждой из схем (дома). Соотношения см. в методичке.

Лабораторная работа №3

Исследование двухфазных выпрямителей

  - Исследование двухфазного управляемого выпрямителя с резистивной нагрузкой.

Установить VD1, VD2 – «Выкл», VD3 – «Выкл», «L1» – «Выкл».

Переключатель «Канал 1» установить в положение «U2».

  - Установить переключатель «Нагрузка» в положение «5».

Зафиксировать осциллограммы u2, ivs1, uн, uvs1:

- при α = 0°;

- при α = 90°.

  - Установить переключатель «Нагрузка» в положение «5».

    - Изменять положение переключателя «α» от 0 до 175 с шагом 30°.

Снять регулировочные характеристики (см. дисплей).

Измерить следующие величины:

- постоянная составляющая – Uн;

- амплитуда – Uн(max).

Пример таблицы:

| α, ° | Uн | Uн(max) |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 30 |  |  |
| 60 |  |  |
| … |  |  |
| 175 |  |  |

    - Вычислить (дома) коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения kп.

    - По результатам измерений построить (дома) графики Uн(α), Uн(max)(α), kп(α).

- Исследование двухфазного управляемого выпрямителя с резистивно-индуктивной нагрузкой.

Установить «L1» – «Вкл».

  - Установить переключатель «Нагрузка» в положение «5».

Зафиксировать осциллограммы u2, ivs1, uв, uн, uvs1:

- при α = 0°;

- при α = 60°.

  - Снять регулировочную характеристику (см. дисплей).

    - Установить переключатель «Нагрузка» в положение «3».

Изменять положение переключателя «α» от 0 до 90 с шагом 10°.

Измерить следующие величины:

- постоянная составляющая – Uн;

- амплитуда – Uн(max).

Зафиксировать значение α, при котором осциллограмма uн коснется уровня нуля.

По результатам измерений построить (дома) графики Uн(α), Uн(max)(α), kп(α).

Пример таблицы:

| α, ° | Uн | Uн(max) |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 10 |  |  |
| … |  |  |
| 90 |  |  |

    - Установить переключатель «Нагрузка» в положение «5». Выполнять аналогично 2.2.1.

- Исследование двухфазного управляемого выпрямителя с резистивно-индуктивной нагрузке с обратным диодом.

Установить VD1, VD2 – «Выкл», VD3 – «Вкл», «L1» – «Вкл».

  - Установить переключатель «Нагрузка» в положение «5».

Зафиксировать осциллограммы u2, ivs1, uв, uн, uvs1:

- при α = 0°;

- при α = 90°.

  - Установить переключатель «Нагрузка» в положение «5».

    - Изменять положение переключателя «α» от 0 до 180 с шагом 30°.

Снять регулировочные характеристики (см. дисплей).

Измерить следующие величины:

- постоянная составляющая – Uн;

- амплитуда – Uн(max).

Пример таблицы:

| α, ° | Uн | Uн(max) |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 30 |  |  |
| 60 |  |  |
| … |  |  |
| 180 |  |  |

    - Вычислить (дома) коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения kп.

    - По результатам измерений построить (дома) графики Uн(α), Uн(max)(α), kп(α).

- Исследование двухфазного управляемого выпрямителя с вольт-добавкой при резистивно-индуктивной нагрузке.

Установить VD1, VD2 – «Вкл», VD3 – «Выкл», «L1» – «Вкл».

  - Установить переключатель «Нагрузка» в положение «5».

Зафиксировать осциллограммы u2, ivs1, uв, uн, uvs1 при α = 90°.

  - Установить переключатель «Нагрузка» в положение «5».

    - Изменять положение переключателя «α» от 0 до 180 с шагом 30°.

Снять регулировочные характеристики (см. дисплей).

Измерить следующие величины:

- постоянная составляющая – Uн;

- амплитуда – Uн(max).

Пример таблицы:

| α, ° | Uн | Uн(max) |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 30 |  |  |
| 60 |  |  |
| … |  |  |
| 180 |  |  |

    - Вычислить (дома) коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения kп.

    - По результатам измерений построить (дома) графики Uн(α), Uн(max)(α), kп(α).

- Исследование двухфазного управляемого выпрямителя с вольт-добавкой при резистивно-индуктивной нагрузке.

Установить VD1, VD2 – «Выкл», VD3 – «Выкл», «L1» – «Выкл».

Устанавливать переключатель «Нагрузка» в состояния «1»–«5».

  - Снять регулировочные характеристики. Измерить постоянную составляющую Uн, постоянную составляющую Iн при:

- при α = 0°;

- при α = 90°.

Пример таблицы:

| Нагрузка | Iн | Uн |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

  - По результатам измерений построить графики (дома). Для каждого угла все характеристики построить в одних осях (один график).

  - Определить (дома) внутреннее сопротивление выпрямителя по двум крайним точкам для каждой схемы (аналогично п. 1.2.3 в ЛР1).